尚硅谷嵌入式项目之boomPI

（作者：boomPI教学组）

版本：V3.2.0

目录

第 1 章 目录	1

第 2 章 前言	3

第 3 章 第一篇  操作系统深度篇	4

3.1 第1章  操作系统到底是什么：权限、抽象与隔离	5

3.2 第2章  Linux设计理念与内核子系统	11

3.3 第3章  第一次上电：从硬件到软件的完整旅程	17

3.4 第4章  进程：task_struct源码解析	23

3.5 第5章  线程与调度：clone源码与CFS	30

3.6 第6章  存储布局：bootfs、rootfs、分区与挂载	35

3.7 第7章  用户、权限与文件权限	38

3.8 第8章  设备树深入与U-Boot调试	41

3.9 第9章  内核裁剪：Kconfig与配置体系	45

3.10 第10章  BSP与厂商SDK：幸狐/Rockchip提供什么	49

3.11 第11章  NPU：RV1106能做什么、不能做什么	52

3.12 第12章  文件描述符与系统调用	56

3.13 第13章  fork、exec、wait与信号：进程实战	59

3.14 第14章  Shell、环境变量、管道与进程编排	63

3.15 第15章  编译、链接、交叉编译与CMake	67

3.16 第16章  动态库与ABI：为什么"同样是C++"会不兼容	71

3.17 第17章  调试工具箱：strace、gdb、ps、top、日志	74

3.18 源码检查点1  第一篇验收：main.cpp与WriteAll	77

第 4 章 第二篇  现代C++深度篇	79

4.1 第18章  对象与内存布局：C++对象到底是什么	80

4.2 第19章  对象生命周期与RAII：谁创建、谁释放、何时	83

4.3 第20章  值语义、引用、移动：std::move到底搬了什么	86

4.4 第21章  容器与固定容量：为什么实时路径禁止vector	89

4.5 第22章  错误模型：为什么用枚举结果而不是异常	92

4.6 第23章  const、线程安全与API设计	95

4.7 源码检查点2  第二篇验收：camera worker与Close	98

第 5 章 第三篇  并发与实时深度篇	100

5.1 第24章  互斥与数据竞争：mutex为什么必须存在	101

5.2 第25章  条件变量：等待、唤醒与lost wakeup	104

5.3 第26章  atomic与内存序：release/acquire的直觉	107

5.4 第27章  生产者-消费者与有界队列工程	110

5.5 第28章  实时性：deadline、背压与单核约束	113

5.6 源码检查点3  第三篇验收：AudioEngine的并发心脏	116

第 6 章 第四篇  网络与协议深度篇	118

6.1 第29章  TCP与socket：可靠字节流的真相	119

6.2 第30章  TLS与SPKI固定：信任从哪来	122

6.3 第31章  WebSocket：在TCP上的消息层	126

6.4 第32章  五层身份体系：session、turn、stream、epoch、sequence	129

6.5 源码检查点4  第四篇验收：VoiceTransport与五层身份	133

第 7 章 第五篇  数字音频与语音处理深度篇	135

7.1 第33章  PCM与数字音频：采样、量化和dBFS	136

7.2 第34章  ALSA：内核音频子系统的核心概念	138

7.3 第35章  重采样：48k、24k、16k之间的转换	141

7.4 第36章  AEC、VAD与唤醒词：语音链路的三个"为什么"	143

7.5 第37章  音频连续性、固定延迟与元数据对齐	146

7.6 源码检查点5  第五篇验收：AudioBackend的音频内功	149

第 8 章 第六篇  boomPI客户端带读	151

8.1 第38章  总架构与启动路径	152

8.2 第39章  上行音频链路：从麦克风到服务器	155

8.3 第40章  下行TTS链路：从服务器到扬声器	158

8.4 第41章  播放打断：分级探针与取消事务	161

8.5 第42章  异常恢复：错误分级与断线重连	166

8.6 源码检查点6  第六篇验收：VoiceClient状态机总图	169

第 9 章 第七篇  UI、测试、部署与综合改造	171

9.1 第43章  UI、触摸、摄像头与配网	172

9.2 第44章  测试体系：harness、fake、loopback与HIL	175

9.3 第45章  部署、运维与综合改造题	180

9.4 源码检查点7  第七篇验收：量化HIL标准与测试金字塔	183

第 10 章 附录	184

10.1 附录A  核心源码阅读卡	185

10.2 附录B  术语表	186

10.3 附录C  常用命令速查	187

10.4 附录D  MCU/FreeRTOS→Linux 持续对照表	188

10.5 附录E  黑盒边界：哪些要读透，哪些只读契约	189

10.6 附录F  修订记录	190

前言

这本教材的读者，是写过单片机程序、跑过 FreeRTOS、但从未接触过 Linux 应用开发的同学。它的目标只有一个：把"从零到能读懂 boomPI 这样的嵌入式 Linux 产品代码"所需要的知识，讲到内核源码的层面。

为什么是源码层面？因为只有看到机制背后的"为什么"，知识才是活的。比如：不只告诉你"进程有权限"，而是解释 CPU 的特权级是硬件机制、内核凭什么能管住用户态；不只告诉你"线程切换快"，而是打开 include/linux/sched.h 看 task_struct 里到底存了什么、为什么每个字段都必须存在；不只告诉你"上电后内核启动"，而是走一遍 BootROM→SPL→U-Boot→设备树→start_kernel→init 的完整链条，回答每一步为什么缺一不可。

因此每一章的结构是：先提出一个真实问题；再展开机制与原理（能到源码就到源码，能用图就用图，能回答"为什么必须存在"就回答）；用最小实验亲手验证；最后落到 boomPI 的真实代码上。项目代码只是知识的落点，不是主体。

全 45 章分七篇：第一篇"操作系统深度篇"是全书地基——OS 是什么、上电流程、设计理念、进程与线程源码解析、文件系统与设备模型、构建系统与调试；第二篇补项目所需的现代 C++；第三篇讲并发与实时；第四篇讲网络协议；第五篇讲数字音频；第六篇带读 boomPI；第七篇讲测试部署与改造。

阅读建议：第一篇一定要逐章读，它是后面所有章节的地基。第 5、6 章（进程与线程）是本教材的心脏，值得反复读三遍。

教材版本基线：所有源码引用、行号与"已实现/未实现"描述均以本表为准；代码更新必须先更新本表，再改正文。

| 项目 | 版本/标识 |
| --- | --- |
| boomPI repository | github.com/lst92991-eng/boomPI |
| boomPI branch | codex/p1-fast-vertical-integration |
| boomPI commit | 46267295d1faa51395a810bda4cef6ba80a1a390 |
| RV1106 SoC | Rockchip RV1106（Cortex-A7，Armv7-A） |
| SDK | 幸狐 LubanSDK（Buildroot 定制），release/tag 以板卡随附为准 |
| Linux kernel | LubanSDK 随附版本；教材内核源码描述以该版本为准，不写成跨版本永恒结构 |
| 硬件板卡 | 幸狐 RV1106 开发板，hardware revision 以实物为准 |
| 教材版本 | V3.2.0 |

第一篇  操作系统深度篇

本篇回答一个根本问题：操作系统到底是什么？为什么必须有它？它凭什么管住所有程序？我们把每一层都拆到内核源码的粒度，并回答同一个问题：这一步为什么必须存在？

第1章  操作系统到底是什么：权限、抽象与隔离

1. 真实问题

你在 STM32 上写过一个"跑得挺好"的固件：一个 while(1) 循环，点灯、读按键、发串口，从不崩溃。那么问题来了：为什么这套在 MCU 上行之有效的方法，搬到 RV1106 上就"必须"先装一个操作系统？直接 while(1) 轮询不行吗？操作系统到底"额外提供了什么"，值得付出这么多学习成本？

2. 先看反面：没有操作系统的世界

假设 RV1106 上只跑你的一个程序，不要操作系统。你很快会遇到四个问题：

问题一：硬件不会自己初始化。上电后 DDR 内存控制器是关闭的，时钟树是乱的，I2C/SPI/网卡都不可用。每个程序都要自己重写一遍这些初始化代码。

问题二：没有并发的保护。你的程序里有两个任务，一个写屏幕一个写串口，它们互相不知道对方的存在。MCU 上靠"你自己遵守约定"，而约定的破坏没有代价。

问题三：设备种类爆炸。每个外设芯片的寄存器序列都不同，你的程序每支持一个新屏就要改一遍驱动。

问题四：无法升级与隔离。程序 A 写坏内存，整个系统崩溃；你想跑第二个程序，没有地方装。

操作系统就是为解决这四个问题而生的：它把"硬件初始化、资源分配、设备驱动、程序隔离"集中到一个始终运行、被所有程序信任的代码——内核（kernel）里。你的程序从"直接操纵硬件"变成"向内核请求服务"。

3. 原理展开：操作系统的定义——资源管理、抽象与隔离

操作系统（Operating System，OS）可以这样定义：它是负责管理计算机硬件资源、向应用程序提供统一抽象接口、并在程序之间实施隔离与公平分配的一层软件。这三个词缺一不可：

| 词 | 解决的问题 | 内核中的实体 |
| --- | --- | --- |
| 资源管理 | CPU、内存、磁盘、设备谁用、用多少、何时归还 | 调度器、页分配器、块设备层 |
| 抽象 | 程序不必关心硬件细节，只用统一接口 | 进程、虚拟内存、文件描述符、socket |
| 隔离与公平 | 一个程序不能破坏另一个程序 | MMU 地址空间、用户/内核态、权限检查 |

这三个功能分别回答了你最关心的三个问题：为什么程序不能直接碰硬件（隔离）；为什么 open() 能打开屏幕（抽象）；为什么有几百个进程同时跑都不乱（资源管理）。

4. 原理展开：为什么必须"隔离"——权限的根源

隔离不是 Linux 想出来的安全策略，而是多程序共享硬件的必然结果。设想两个程序 A 和 B 同时跑在 CPU 上，都认为"0x1000 这个地址是我的变量"。如果它们真的写同一个物理地址，A 改了自己的变量，B 的变量也被改了——程序间互相破坏。

解决办法是让 CPU 在硬件层面支持"地址翻译"：每个程序运行时，CPU 里的 MMU（内存管理单元）把程序看到的"虚拟地址"翻译成"物理地址"。翻译规则由内核维护，程序自己改不了。于是：

进程 A 的虚拟地址 0x1000 ──MMU 翻译──▶ 物理地址 0x80001000
进程 B 的虚拟地址 0x1000 ──MMU 翻译──▶ 物理地址 0x90001000
两个程序看到的地址相同，但物理上互不相干——隔离由此而来

但是，光有地址翻译还不够：A 可以直接读 B 的物理页吗？如果所有地址都能访问，翻译规则就形同虚设。于是 CPU 还提供了第二层硬件机制——特权级（privilege level）：

| 架构 | 特权级名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| x86 | ring0 / ring3 | ring0 内核，ring3 用户 |
| ARM Armv7-A（RV1106 的 Cortex-A7） | User mode / SVC mode 等 | 普通应用运行在 User mode，内核运行在 SVC mode；Armv8-A/AArch64 中常用 EL0/EL1 表达类似边界，但不是本机执行状态名称 |
| RISC-V | M/S/U | 机器/监管/用户 |

CPU 在硬件上强制：处于非特权模式的程序，执行修改系统状态的特权指令（改 MMU 映射、开关中断、操作系统控制寄存器）会触发异常（exception）被系统接管。这里要区分两件事：

地址访问控制：MMU 页表决定某个虚拟地址是否存在、是否允许当前模式读写——设备物理地址未映射或权限不允许，访问即触发 fault（通常是 SIGSEGV）。

指令权限控制：部分系统控制指令只能由特权模式执行，非特权模式执行会触发未定义指令异常（SIGILL）。

普通的内存读/写指令（load/store）本身并不因目标是 MMIO 就变成"特权指令"——用户态访问不到设备寄存器，是因为页表没给它权限或地址根本没映射，而不是指令本身被禁止。系统调用则是程序显式执行 SVC 指令触发同步异常，让内核代办——这是"用户态想碰硬件只有一条路"的真实含义。

把两层机制合起来，就得到了权限的完整答案：

为什么程序不能直接写 GPIO 寄存器？
  ① 地址翻译/权限 fault：物理地址没有映射或页表不允许
     → 内核接管 → 通常是 SIGSEGV 杀死进程
  ② 特权指令：即使能访问地址，修改 MMU/中断等系统状态
     的指令在非特权模式执行 → SIGILL
  ③ 正规途径：通过驱动接口（/dev、sysfs、ioctl）
     请求内核代办
为什么 FreeRTOS 通常不需要这套？
  大多数裸机/FreeRTOS 教学工程运行在平坦地址空间，
  任务共享同一固件信任边界；
  但带 MPU 的 FreeRTOS port 可以提供受限任务与特权分离，
  Linux 只是把这种隔离作为普通进程的默认运行模型

5. 原理展开：操作系统提供的四大抽象

操作系统用四个核心抽象，把硬件藏起来，给程序一个"舒服的世界"。每个抽象都对应内核里的一套数据结构，后面几章会逐个深入：

| 抽象 | 掩盖了什么硬件 | 内核数据结构 | 程序看到的接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进程/线程 | CPU 核、调度、切换 | task_struct | fork()、pthread_create() |
| 虚拟内存 | 物理页、MMU、页表 | mm_struct、VMA | malloc()、指针 |
| 文件描述符 | 磁盘、屏幕、串口、触摸 | file、inode、dentry | open()/read()/write() |
| socket | 网卡、协议栈 | struct socket、sk_buff | socket()/send()/recv() |

注意每个抽象的目标：让程序"以为自己是独占整台机器的"，同时让多个程序"互不察觉地共享"机器。这就是操作系统的核心矛盾——抽象与共享。

6. 原理展开：Ubuntu 与 Linux 到底有什么区别

你听说过"Linux"，也听说过"Ubuntu"，还见过 RV1106 板子上的 LubanSDK/Buildroot。它们是什么关系？

严格地说，Linux 只是一个内核——它是那个管理硬件、提供系统调用的程序，它本身没有图形界面，也没有 ls、cat 这些命令，甚至连"开机后运行什么程序"都不管。真正让你"能用的系统"是 Linux 发行版（distribution）：

发行版 = Linux 内核 + GNU 工具（ls/cat/gcc/glibc） + 包管理器 + 启动脚本 + 应用

Ubuntu 桌面版     = 内核 + 工具 + apt + 桌面环境 + 预装软件
Buildroot         = 内核 + 精简工具（busybox）+ 交叉编译体系（嵌入式专用）
Yocto             = 可定制性更强的嵌入式发行版构建系统
RV1106 的 LubanSDK = Rockchip 基于 Buildroot 定制的发行版构建体系

你学的"Linux 命令、文件系统、进程"，本质上是在学发行版的内核接口和用户空间约定。内核只有一个，但发行版可以有很多。这也是为什么 boomPI 的启动脚本、设备节点路径都要以"这台板子的发行版"为准——内核接口一致，发行版差异在用户空间。

7. 原理展开：内核与用户空间的边界

整个系统被严格分成两个世界，中间只有一条狭窄的通道：

用户空间（user space）                内核空间（kernel space）
  boompi-client、shell、busybox        调度器、内存管理、VFS、驱动
  glibc 库函数                         start_kernel()、sys_call_table
        │
        │ 唯一通道：系统调用（syscall）
        │ 例子：open → sys_open → 内核路径 → 返回 fd
        ▼
  每一次硬件访问都必须穿过这条通道

这条边界带来一个重要推论：用户态程序崩溃（段错误）只杀死自己；内核崩溃（panic）杀死整个系统。所以内核代码的质量要求远比应用代码高——这是"驱动为什么难写"的根源。

图 1-1  用户态与内核态的边界

8. 最小独立实验

# 查看你手上的系统到底是什么发行版
cat /etc/os-release | head -n 3

# 内核版本（Linux 内核本身）
uname -r

# 亲眼确认"程序访问非法地址会被杀"
python3 -c "import ctypes; ctypes.string_at(0)" 2>&1; echo $?
# 段错误退出码通常是 139（128+11，11=SIGSEGV）

# 用 strace 看系统调用：程序碰硬件的每一步
strace -e trace=openat,read,write ls /tmp 2>&1 | head -n 20

strace 是"看见内核"最直接的工具：它打印程序每次陷入内核的调用。跑一次 ls，你会看到加载器、动态链接、目录读取的完整内核交互。

9. 项目源码映射

boomPI 大量依赖 OS 的四大抽象，几乎每行代码都是对系统调用的封装：

| 抽象 | boomPI 的使用 | 对应源码 |
| --- | --- | --- |
| 进程/线程 | 6 个线程 + camera 子进程 | audio_engine.cpp、device_ui.cpp |
| 虚拟内存 | 所有堆与栈分配 | std::array、new、mmap（glibc 内部） |
| 文件描述符 | SPI 屏、I2C 触摸、GPIO、配置、日志 | device_ui.cpp、WriteAll |
| socket | WSS/TLS 语音链路、UDP 服务发现 | voice_transport.cpp、network_bootstrap.cpp |

特别值得体会的是 device_ui.cpp 里那个 kCameraPipeline 字符串——它把"进程抽象"当作 API 使用：fork+exec 一个 shell，让 shell 再拉起 v4l2-ctl 和 ffmpeg 两个进程，用管道（也来自文件抽象）连接。这就是把 OS 抽象当积木用的典型。

10. 错误版本

// 错误理解：在 Linux 上像 MCU 一样直接操作寄存器
volatile uint32_t* gpio = (volatile uint32_t*)0xFF008000;
*gpio = 0x1;
// 结果：MMU 未映射 → 段错误杀死进程；就算映射了也是特权指令

// 错误理解：认为"Linux 就是 Ubuntu"
// 你学的是发行版的使用，内核的接口（系统调用）才是共性

11. 故障注入

# 制造一次用户态崩溃，观察内核如何收场
python3 -c "import ctypes; ctypes.string_at(0)"
# 内核日志会记录段错误：dmesg | tail

# 查看内核日志里最近一次崩溃（真板）
dmesg | grep -i "segfault\|boompi" | tail

12. 不变量总结

OS = 资源管理 + 抽象 + 隔离，三者缺一不可。

隔离由硬件保证：MMU 翻译 + CPU 特权级 + 内核异常处理。

用户态访问硬件只有一条通道：系统调用。

四大抽象（进程/虚拟内存/文件/socket）对应内核四大数据结构。

Linux 是内核，Ubuntu/Buildroot 是发行版。

用户态崩溃只杀自己，内核崩溃杀整个系统。

13. 章末考核

用自己的话定义操作系统，并指出它的三个职责。

解释 MMU 与特权级在"权限"中各起什么作用。

为什么 FreeRTOS 不需要用户态/内核态？

四大抽象分别掩盖了什么硬件？内核数据结构各是什么？

Linux 与 Ubuntu 的关系？RV1106 上的系统属于哪一类？

第2章  Linux设计理念与内核子系统

1. 真实问题

Linux 内核源码有数千万行，分布在 init/、kernel/、mm/、fs/、net/、drivers/、sound/ 等目录。面对这么大的代码，凭什么"知道该去哪个目录找什么"？答案是：Linux 有一套清晰的设计理念，源码树就是这套理念的空间投影。理解理念，源码地图就长在脑子里。

2. 原理展开：Unix 设计哲学

Linux 继承自 Unix 的设计哲学，核心四条：

一切皆文件：硬件、管道、socket、设备都以文件描述符的形式出现，一套 read/write 走天下。

单一职责：一个程序只做好一件事。cat 只负责输出文件，grep 只负责过滤，组合起来才是"工具"。

组合优于集成：小工具用管道（数据流）连接成新能力，而不是造一个"全能程序"。

文本是通用接口：配置、日志、设备接口用文本表达，人类可读、工具可处理。

这三条直接解释了 boomPI 里的许多"怪"设计：摄像头画面用 v4l2-ctl | ffmpeg 两个程序管道连接（组合）；GPIO 用 /sys/class/gpio 文本文件控制（一切皆文件）；日志与配置用文本（文本接口）。你看到的不是"偷懒"，是延续五十年的设计传统。

3. 原理展开：为什么 Linux 是"宏内核"

内核设计有两大流派：宏内核（monolithic）与微内核（microkernel）。

| 流派 | 特点 | 代表 | 代价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宏内核 | 整个内核（调度、内存、文件、驱动）在一个地址空间、一个程序里 | Linux、FreeRTOS 单固件 | 一个驱动崩溃可能拖垮整个内核 |
| 微内核 | 内核只做最核心的事（IPC、调度），文件系统、驱动是独立进程 | QNX、seL4 | 跨进程通信频繁，边界更多 |

Linux 选宏内核，核心原因是性能：驱动与内核其他部分共享地址空间，函数调用零开销；微内核里一次文件读取要跨进程通信很多次。但"微内核性能差"不能写成绝对事实——实际性能取决于实现与工作负载，微内核的隔离性在某些场景（安全、故障隔离）反而是优势。宏内核的脆弱性（驱动崩溃=内核崩溃）用两种手段缓解：驱动代码质量门禁（内核社区严格审查）；模块化（驱动可以编译成 .ko 模块，按需加载/替换）。但注意：.ko 提供的是"可加载、可配置、可替换"能力，不是故障隔离——内核模块一旦破坏了内核内存，不能指望 rmmod 安全恢复，崩溃还是崩溃。

对比一下你就明白了：FreeRTOS 固件其实也是"宏内核"——所有驱动和业务在同一个程序里。所以从 FreeRTOS 到 Linux，宏内核的思维是延续的，新增的是"用户态应用与内核分离"这层边界。

图 2-1  从按下电源到应用运行

4. 原理展开：内核源码树——每个目录是一个子系统

"子系统"就是内核内部按职责划分的模块。源码树顶层目录与子系统一一对应：

| 目录 | 子系统 | 职责 | 你会在什么时候遇到 |
| --- | --- | --- | --- |
| kernel/ | 核心与进程管理 | task_struct、调度器、信号、时钟 | ps、kill、nice |
| mm/ | 内存管理 | 页分配器、VMA、页表 | malloc 背后的行为 |
| fs/ | 文件系统 | VFS 框架 + ext4/procfs/sysfs | 一切文件操作 |
| net/ | 网络协议栈 | socket、TCP/IP、netfilter | TCP 连接、防火墙 |
| drivers/ | 设备驱动 | i2c/spi/input/gpio/sound... | /dev 下的设备 |
| sound/ | 音频子系统 | ALSA 框架、ASoC | snd_pcm_open |
| ipc/ | 进程间通信 | 消息队列、信号量、共享内存 | 进程间传数据 |
| arch/ | 架构相关 | ARM/x86 各自的启动、页表、切换 | 汇编、启动 |
| init/ | 内核初始化 | start_kernel() | 开机日志 |

关键认知：子系统之间不是平级调用关系，而是通过"总线、框架、回调、file_operations"等契约协作。比如 fs/ 里的 VFS 通过 file_operations 调用块设备驱动；net/ 通过协议栈接口调用网卡驱动。不是"任意上层直接调用任意驱动"——每个驱动必须实现对应框架规定的接口（probe、open、read、write……）才能被系统接纳。这也是为什么"写驱动"难：它既要懂硬件，又要遵守框架契约。

5. 原理展开：一次 read() 在内核里穿越哪些子系统

把第 1 章的"系统调用"放大，看一次 read() 的完整旅程——这是理解子系统协作的经典案例：

用户态：read(fd, buf, n)
   │ ① 陷入内核（sys_read）
   ▼
kernel/ 系统调用层：从 fd 表取出 file 结构
   ▼
fs/ VFS：调用 file->f_op->read（多态分发）
   ├── 如果是磁盘文件 → ext4 → 块层 → 块设备驱动
   ├── 如果是 /dev/i2c-3 → i2c 设备驱动（drivers/i2c）
   ├── 如果是 socket → net/ 协议栈 → 网卡驱动
   └── 如果是 /proc → procfs 现场生成文本
   ▼
返回用户态

关键：VFS 用"函数指针表"实现多态——
每个文件类型注册自己的 read 实现，用户态永远只看到一个 read()

这个案例同时展示了"一切皆文件"的实现机制：VFS 不关心你读的是什么，它只负责把 read() 分发到正确的实现。

6. 原理展开：模块（.ko）——驱动如何"装进"内核

宏内核不必是"铁的"。驱动可以编译成内核模块（.ko），运行时用 insmod 加载、rmmod 卸载。加载的本质：把模块的代码和数据映射进内核地址空间，注册它的设备/文件操作，解决符号依赖。

这带来嵌入式产品的重要能力：驱动与内核解耦。内核镜像可以保持小而稳，需要时再加载驱动模块。但教学板通常把关键驱动编进内核（y），因为：启动即用、不依赖根文件系统完整、少一层加载失败的可能。

7. 最小独立实验

# 在板子上看"子系统"的现场
cat /proc/interrupts | head          # 中断子系统：每个设备的中断计数
cat /proc/meminfo | head -n 4        # 内存子系统：页统计
cat /proc/slabinfo | head -n 5       # 内核对象缓存（slab）
cat /proc/devices                    # 已注册的设备主设备号

ls /sys/class/                       # 内核设备模型的分类视图
ls /sys/bus/                         # 总线：i2c/spi/platform 等

8. 项目源码映射

boomPI 运行时在内核里"占用"了哪些子系统：

| 子系统 | boomPI 的用途 | 对应接口 |
| --- | --- | --- |
| 进程管理 | 6 线程 + camera 子进程 | pthread、fork/exec |
| 内存管理 | 所有堆栈分配 | malloc/mmap |
| VFS/文件系统 | 设备文件、配置、日志 | open/read/write |
| 网络栈 | WSS/TLS、UDP 发现 | socket |
| 设备驱动 | i2c/spi/input/gpio/v4l2 | /dev 节点 |
| sound/ALSA | 48k 采集与播放 | snd_pcm_* |
| 时钟 | 20ms 帧节奏、超时 | clock_gettime |

9. 错误版本

# 错误理解："/dev/video14 是摄像头硬件"
# 事实：/dev/video14 是内核里摄像头驱动的接口，
#       硬件是物理芯片，节点是软件视图——删节点硬件还在

# 错误理解："内核是一个文件，坏了删掉重装"
# 事实：内核是正在运行的程序，卸载它 = 系统停止

10. 故障注入

# 观察"模块生命周期"（如果板子允许）
ls /sys/module/ | head -n 10          # 已加载的内核模块
# 只读观察即可；不要在运行系统上随意 rmmod 生产驱动

11. 不变量总结

一切皆文件由 VFS 的函数指针表实现。

Linux 是宏内核：驱动与内核同地址空间，换性能保稳定性。

源码树目录 = 子系统地图，职责互不重叠。

子系统服务方向明确：drivers/ 是底层被依赖者。

驱动可编译为模块运行时加载，也可编进内核。

12. 章末考核

Unix 四大设计理念分别是什么？boomPI 里各举一例。

宏内核与微内核的取舍是什么？Linux 为什么选宏内核？

画一次 read() 从用户态到驱动的完整调用链。

/proc/interrupts 展示的是哪个子系统的什么信息？

模块加载（insmod）的本质是什么？

第3章  第一次上电：从硬件到软件的完整旅程

1. 真实问题

按下电源键到 boompi-client 在屏幕上显示界面，这段时间里系统到底走了多远？在 MCU 上，答案简单：复位向量 → 时钟/内存初始化 → main()。在 RV1106 上，这条链要长得多：芯片内部的 BootROM、SPL、U-Boot、设备树、内核、init、启动脚本……每一级都解决一个"上一级解决不了的问题"。这一章沿着这条链走一遍，每一步都问同一个问题：为什么必须有它？

2. 全景图：从按下电源到应用运行

上电 ──▶ ① BootROM（芯片内部固化）
            └─▶ ② SPL/TPL（内部 SRAM 中运行）
                  └─▶ ③ U-Boot（DDR 中就位）
                        ├─▶ ④ 设备树 .dtb（硬件描述）
                        └─▶ ⑤ 内核 zImage（解压并接管）
                              └─▶ ⑥ 挂载根文件系统
                                    └─▶ ⑦ init（1号进程）
                                          └─▶ ⑧ 服务脚本 S99boompi-client
                                                └─▶ ⑨ boompi-client 主进程

这一章的目标，就是让这张图里的每一级你都说得清"为什么必须存在"。

3. 原理展开：① BootROM——为什么第一步必须是芯片内部固化的代码

CPU 上电复位后，PC（程序计数器）被设到一个固定地址，CPU 从那里取第一条指令执行。关键问题：这个地址指向的内存里有什么？

在 MCU（STM32）上，这个地址在 Flash 里，Flash 上电即可读，里面是你的固件——所以 MCU 能"直接跑你的代码"。但 RV1106 这种应用处理器不同：它没有片内可执行 Flash（代码在 SPI NOR/eMMC/SD 上），而且 DDR 内存控制器上电时是关闭的——连"把代码拷进内存"的代码都没地方放。

于是芯片设计者把一小段程序固化在芯片内部的 ROM 里，上电就执行。这段程序叫 BootROM（Rockchip 称之为 loader）。它只做一件小事：初始化最基础的时钟与内部 SRAM，然后从启动介质（SPI/eMMC/SD/USB）读取下一级引导程序，拷贝到 SRAM，跳转过去。

为什么 BootROM 必须在芯片内？因为上电瞬间，整个系统里唯一确定可用的只有芯片内部的东西。

为什么 BootROM 不能再大？因为它是只读固化逻辑，芯片出厂后无法修改；出问题只能改下一级。

这是"为什么每一步必须存在"的第一个答案：每级引导程序都运行在"上一级代码准备的更舒适的环境"里——SRAM 比 ROM 大，DDR 比 SRAM 大得多。

4. 原理展开：② SPL/TPL——为什么需要"先初始化内存"的代码

BootROM 能用的 SRAM 通常只有几十到几百 KB，而下一级引导程序（U-Boot）有几 MB。问题：大程序需要 DDR，但 DDR 需要初始化（配置控制器时序、训练）才能用；初始化 DDR 的代码又需要地方运行——它运行在 SRAM 里。

这个"鸡生蛋"问题，用两级引导解决：

BootROM（SRAM 即可运行，几 KB）
   └─▶ SPL（Secondary Program Loader）
        运行在 SRAM：初始化 DDR、时钟，
        把 U-Boot 拷进 DDR，跳转
   └─▶ U-Boot（几 MB，运行在 DDR）
        负责加载内核

Rockchip 平台上常见的是 TPL+SPL 两级（TPL 管最早期的 DDR 训练，SPL 加载 U-Boot），原理相同：每一级都比上一级"更大、但需要更多准备工作"。

5. 原理展开：③ U-Boot——为什么需要"能跟人交互"的引导程序

U-Boot 是一个完整的引导加载程序，它做三件事：继续初始化外设（网卡、存储控制器）；从存储介质加载内核镜像和设备树；跳转执行内核。

为什么不能由 SPL 直接加载内核？两个原因：

一是灵活性：U-Boot 支持从不同介质启动、支持网络下载（tftp）、支持命令行交互（改启动参数、量产烧录）。SPL 太小、太"死"，干不了这些。

二是启动产物处理：内核镜像是否压缩、由谁解压，取决于镜像格式。32 位 ARM 的经典 zImage 自带解压 stub（自解压），U-Boot 负责加载到内存、准备设备树与启动参数、跳转——不是 U-Boot 解压 zImage。具体链路还取决于 SDK 用的是 zImage、uImage、FIT image 还是 Rockchip 的 boot.img，必须以实际 LubanSDK 的启动产物为准。

本教材对应的 RV1106 LubanSDK 启动产物通常包含：parameter.txt（分区表）、MiniLoaderAll.bin/idbloader（loader）、uboot.img、boot.img（内核+dtb 或 FIT）、resource.img（dtb）、rootfs.img。每项由谁加载、是否压缩、由谁解压，应按实际 SDK 文档核对，不能只讲泛化链路。

开发期你还会遇到 U-Boot 的命令行：串口里敲 help、bootcmd、env 保存环境变量——这些在生产板上依然存在，是量产和排障的后门。

6. 原理展开：④ 设备树——为什么硬件描述必须与内核代码分离

内核怎么知道"这块板上有哪些外设、各自的地址和中断号"？早期 Linux 把硬件信息硬编码在 C 源码里，换一块板子就要重新编译内核。设备树（Device Tree）把硬件描述抽出来：

rv1106.dts（设备树源，文本）
  ├─ 芯片级描述（CPU、DDR、总线控制器）
  └─ 板级描述（I2C 总线、触摸芯片地址、SPI 屏、GPIO 按键）
        │ dtc 编译
        ▼
rv1106-evb.dtb（二进制）
        │ U-Boot 加载，传给内核
        ▼
内核解析 .dtb，按描述注册设备、匹配驱动

换一块板子 = 换一个 .dtb，内核代码一行不改

设备树里每一个节点都有 address-cells、interrupts、compatible 等属性——compatible 是驱动与设备"对暗号"的键：内核遍历驱动列表，找 compatible 字符串匹配的驱动来接管设备。这解释了为什么 boomPI 的代码里要读设备节点、为什么改设备树比改驱动常见。

7. 原理展开：⑤ 内核启动——start_kernel 做了什么

U-Boot 跳到内核入口后，内核的旅程从 arch/arm/kernel/head.S（汇编，早期页表与 MMU 在这一段已经部分建立）开始，然后进入 C 世界的 start_kernel()（init/main.c）。注意：启动顺序高度依赖内核版本，下面是"概念化因果链"，具体调用序列必须以本教材绑定的内核版本源码为准：

start_kernel()（概念化顺序，随版本变化）
  ① setup_arch()        —— 解析设备树、建立页表
  ② 内存管理初始化       —— 伙伴系统（页分配器）就绪
  ③ 中断与时钟初始化     —— 中断控制器、timekeeping 就绪
  ④ console_init()      —— 串口打印可用（printf 终于能输出）
  ⑤ 调度器初始化         —— 可以创建线程了
  ⑥ rest_init()         —— 创建 0/1/2 号进程

（现代主线内核调度器还在从 CFS 向 EEVDF 演进，
  教材描述以 boomPI SDK 内核版本为准）

注意顺序的因果：打印要先有串口驱动，串口驱动要先有设备树解析和内存分配，内存分配要先有页表……每一步都依赖上一步。内核启动日志（dmesg）就是这张因果链的打印版——遇到"卡在某个 log 行"，就意味着它依赖的前一步没完成。

8. 原理展开：⑥ 0/1/2 号进程——为什么这三个进程必须存在

rest_init() 创建了 Linux 世界里最早的三件事务，它们构成进程树的根：

| 进程 | 名称 | 为什么必须存在 |
| --- | --- | --- |
| 0 号（PID 0） | idle/swapper | CPU 没有可运行任务时执行它；它只是"空转"指令，保证调度器永远有东西可切 |
| 1 号（PID 1） | init（/sbin/init） | 用户空间的第一个程序，孤儿进程的"收容所"，全系统的祖先 |
| 2 号（PID 2） | kthreadd | 内核线程的"工厂"：所有内核线程都由它创建 |

PID 1（init）特别重要：所有用户态进程都直接或间接由它派生；任何进程变成孤儿（父进程先死），内核就把它的父进程改挂到 PID 1 名下。这就是为什么"杀掉 init = 系统必死"，也是为什么 boomPI 的启动脚本挂在 init 之下。

9. 原理展开：⑦ 根文件系统与 init——为什么内核必须"挂载文件系统"

内核启动完成后，面临一个问题：它自己不会执行用户程序——用户程序都在文件系统里。所以内核必须：找到根文件系统（rootfs，通常在 eMMC/SD 分区或 initramfs），把它挂载到 /，然后执行其中的 /sbin/init。

为什么必须有一个 init 而不是让内核直接跑 boompi-client？因为系统里还有无数杂事要协调：挂载其他分区（/userdata）、启动网络、启动日志、决定哪些服务先启动。init（在 Buildroot 里是 BusyBox init 或 systemd）按配置文件拉起这些。RV1106 的 LubanSDK 里，/etc/inittab 和 /etc/init.d/ 下的 S 系列脚本就是这套机制。

init 启动序列（BusyBox init）
  /etc/inittab → 按顺序执行 /etc/init.d/Sxx* 脚本
    S01syslogd  S05mdev  ...  S99boompi-client
  S99boompi-client 最后启动：它依赖前面脚本准备的网络与设备节点

10. 原理展开：⑧⑨ 服务脚本与应用

S99boompi-client 是 boompi-client 的"入场券"：它检查配置目录、重定向日志、启动主进程。这里有一个嵌入式特有的约束：脚本必须在 init 的环境里可靠工作——没有 systemd 那样完善的守护管理，脚本要自己处理 PID 文件、日志轮转和有限重启。这就是为什么仓库里 boompi-clientctl 只有几百行却承担了"服务管理"的角色。

至此，从按下电源到应用运行，整条链的因果已经闭环：每个组件都在解决"上一级解决不了的问题"。

11. 最小独立实验

# 在板子上观察这条链的"现场"
uname -r                       # 内核版本
cat /proc/cmdline              # 内核启动参数（U-Boot 传的）
ps -eo pid,comm,args | head -n 5   # 看 1 号进程是谁
cat /proc/1/comm               # init

dmesg | head -n 20             # 内核启动日志（因果链的打印版）
ls /etc/init.d/                # 启动脚本（S 序列）

12. 项目源码映射

boot 链的每一级在仓库里都有对应物：

| 启动级 | 仓库对应 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备树 | docs/hardware/ 或 BSP 包 | 板级描述（I2C/SPI/GPIO） |
| 内核 | BSP 提供 | 驱动：i2c、spi、input、ALSA |
| init 脚本 | client/scripts/S99boompi-client | 开机启动入口 |
| 服务管理 | client/scripts/boompi-clientctl | 启停/日志/有限重启 |
| 应用 | apps/boompi_client/main.cpp | composition root |

阅读 S99boompi-client 时注意它对环境的假设：可写目录 /userdata、日志路径、环境变量——这些都由 init 序列保证，顺序错一个，应用就起不来。

13. 错误版本

# 错误：把启动链当"黑盒"，出问题只会重启
# 症状：开机后屏幕不亮
# 正确排障顺序（沿着因果链反查）：
  ① 串口有没有 U-Boot 输出？    —— 没有 → 问题在 BootROM/SPL/供电
  ② U-Boot 有没有加载内核？      —— 没有 → 存储介质/镜像损坏
  ③ dmesg 内核日志到哪一行？     —— 卡住 = 该行依赖的前一步失败
  ④ init 有没有执行 S99 脚本？   —— 没有 → 根文件系统/脚本问题
  ⑤ boompi-client 日志说了什么？ —— 应用层问题

14. 故障注入

# 观察"启动链断掉"的样子（真板，谨慎操作）
# 模拟：把启动介质上的内核镜像改名
#   → U-Boot 报 "Bad Linux ARM zImage magic" 之类错误并停在命令行
# 模拟：init 损坏
#   → 内核报 "Attempted to kill init" / kernel panic
# 安全做法：只读观察 dmesg 前 30 行，找"从哪一步开始正常"

15. 不变量总结

每级引导程序都运行在上一级准备好的更舒适环境里。

硬件描述（设备树）与内核代码分离，换板不换内核。

内核启动顺序就是依赖链：内存→中断→时钟→console→调度。

PID 1 是全用户态进程的根，孤儿都被它收养。

init 脚本的 S 序号就是依赖顺序。

排障永远沿因果链反查，而不是盲目重启。

16. 章末考核

为什么 BootROM 必须固化在芯片内？为什么它不能很大？

SPL 解决的"鸡生蛋"问题是什么？

设备树解决了什么问题？compatible 属性的作用？

0/1/2 号进程分别负责什么？为什么 1 号必须存在？

画出从上电到 boompi-client 的完整启动链，标注每一步的职责。

第4章  进程：task_struct源码解析

1. 真实问题

你敲下 ps -ef，屏幕上列出一排进程。每个进程在 Linux 内核里到底"是什么"？答案不是一段代码，而是一个 C 结构体——task_struct（include/linux/sched.h）。理解进程，就是理解这个结构体：它存了什么、为什么必须存这些。这一章我们把 task_struct 拆开，逐字段回答"为什么必须存在"。

2. 原理展开：进程 = task_struct，不是一个"程序"

先纠正一个关键认知：进程不是"正在运行的程序"这么简单。程序是磁盘上的文件（ELF），进程是内核里的一份 task_struct。一个程序可以被多个进程运行（比如两个 boompi-client），一个进程也能在运行中换程序（exec）。

task_struct 是内核里每个"可调度实体"的身份证。它存放在内核动态内存里（不是用户内存），只有内核能访问。它大约长这样（节选核心字段）：

struct task_struct {
    volatile long        state;        // 进程状态
    void                *stack;        // 内核栈指针
    unsigned int         flags;        // 进程标志 PF_*
    int                  on_cpu;       // 正在哪个CPU上跑
    int                  prio, static_prio, normal_prio;
    unsigned int         rt_priority;  // 实时优先级
    const struct sched_class *sched_class; // 调度类
    struct sched_entity  se;           // CFS 调度实体
    struct sched_rt_entity rt;         // 实时调度实体
    struct mm_struct     *mm;          // 用户地址空间
    struct mm_struct     *active_mm;   // 活跃地址空间
    pid_t                pid;          // 进程号
    pid_t                tgid;         // 线程组号
    struct task_struct   *real_parent, *parent; // 父进程
    struct list_head     children, sibling;     // 进程树
    struct task_struct   *group_leader;// 线程组组长
    char                 comm[TASK_COMM_LEN];   // 命令名
    struct fs_struct     *fs;          // 文件系统上下文
    struct files_struct  *files;       // 打开文件表
    struct signal_struct *signal;      // 信号状态
    struct sighand_struct *sighand;    // 信号处理函数
    const struct cred    *cred, *real_cred;     // 凭证
    int                  exit_code;    // 退出码
    int                  exit_signal;  // 退出通知信号
    u64                  utime, stime; // CPU时间记账
    unsigned long        nvcsw, nivcsw; // 上下文切换计数
    u64                  start_time;   // 启动时间
};

接下来逐个字段拆解。目标是：每个字段你都能说出"没有它，系统会发生什么"。

图 4-1  task_struct 与关联结构

3. 原理展开：pid 与 tgid——为什么需要两个"进程号"

pid  = 本任务在进程命名空间里的唯一编号
tgid = 线程组编号（线程组组长 pid 的值）

getpid() 返回 tgid；gettid() 返回 pid
ps -eLf 显示两列：PID（tgid）与 LWP（pid/线程号）

为什么必须两个？因为 Linux 里"线程"就是"共享资源的进程"（第 5 章细讲）。一个多线程进程里，所有线程的 pid 不同（各自是独立调度实体），但 tgid 相同（对外表现为同一个进程）。系统必须能回答两个问题：谁是独立执行流（pid）；谁属于同一个进程（tgid）。只留一个就回答不了另一个。

内核在 alloc_pid 时从 pid 位图里分配编号，回收时复用。所以 pid 是会"转世"的——你看到 pid 123 和昨天看到的 pid 123，不是同一个进程。

4. 原理展开：state——调度器凭什么决定"谁能跑"

state 取值（include/linux/sched.h）
  TASK_RUNNING          = 0x00   可运行（就绪或正在跑）
  TASK_INTERRUPTIBLE    = 0x01   可中断睡眠（等资源，信号可唤醒）
  TASK_UNINTERRUPTIBLE  = 0x02   不可中断睡眠（等IO，信号不可唤醒）
  TASK_STOPPED          = 0x04   停止（SIGSTOP）
  TASK_TRACED           = 0x08   被调试器跟踪
  EXIT_ZOMBIE           = 0x20   僵尸
  EXIT_DEAD             = 0x10   已死亡等待回收

ps 显示：R（运行）S（可中断睡眠）D（不可中断）
          T（停止）Z（僵尸）I（空闲）

调度器只看"谁能跑"：state 为 RUNNING 且不在等待的进程，才有资格进入就绪队列。state 为什么必须存在？因为没有它，调度器无法区分"正在等待的进程"和"可运行的进程"，sleep() 就无法实现——进程睡去 = 把自己 state 改成 INTERRUPTIBLE 并让出 CPU，醒来 = 条件满足时被唤醒改回 RUNNING。

特别关注 D 状态（不可中断睡眠）：进程在等硬件 IO 完成（如磁盘、网卡），内核不能打断它（否则硬件状态损坏）。D 状态进程杀不死（kill 无效），只能等 IO 完成或复位——这就是"进程卡在 D 状态怎么办"的答案。

5. 原理展开：mm 与 active_mm——进程的"世界边界"

mm（memory descriptor）指向 mm_struct，它描述进程的整个用户地址空间：页表（page tables）、代码段/数据段/堆/栈的区间（VMA 链表）、缺页统计等。

为什么必须存在？回到第 1 章：进程隔离靠 MMU 翻译，翻译规则就是页表。mm 就是"这份进程的地址空间说明书"。两个进程的 mm 不同 → 地址空间隔离 → 互相看不见、改不坏。

active_mm 是给内核线程用的：内核线程没有用户地址空间（mm 为 NULL），但切换 CPU 时 MMU 必须加载某个页表，否则 CPU 无法工作。active_mm 借用了"上一个用户进程"的页表——内核线程不关心用户地址内容，只是借用。

用户进程: mm = 自己的页表    active_mm = mm
内核线程: mm = NULL          active_mm = 上一个进程的 mm（借用）
线程:     所有线程共享 mm   （这就是"线程共享地址空间"的真相）

6. 原理展开：files 与 fs——"一切皆文件"在哪里落地

files 指向 files_struct：进程的打开文件表（fd 表），就是第 2 章那张"fd 下标 → 打开文件"的表。为什么必须存在？因为"一切皆文件"需要每个进程记录自己打开了哪些文件、各自的读写位置。

fs 指向 fs_struct：进程的当前工作目录（cwd）与根目录。为什么必须存在？因为程序用相对路径打开文件（"config/ui.settings"）时，内核要基于 cwd 解析出绝对路径。没有它，相对路径无从解析。

这两个字段还解释了第 5 章线程的本质：线程可以共享 files（CLONE_FILES）也可以不共享——不共享时各线程有自己的 fd 表（例如各自打开不同文件）。

7. 原理展开：signal 与 sighand——异步事件怎么送达

signal 指向 signal_struct：进程级的信号状态（哪些信号被阻塞、哪个信号正在处理）。sighand 指向 sighand_struct：信号处理函数的注册表（每个信号对应一个 handler）。

为什么必须存在？因为信号是内核"主动找上门"的异步通知（kill、Ctrl+C、段错误）。进程必须知道：哪些信号我屏蔽了（blocked）、收到后调用哪个函数（sighand）。没有这两张表，信号机制就不存在——而信号是进程退出（SIGTERM）和崩溃（SIGSEGV）的底层机制。

boomPI 的信号处理（main.cpp）：SIGINT/SIGTERM 的 handler 只写一个 volatile sig_atomic_t 标志。为什么只能做这么点事？因为 handler 运行在"任意时刻打断主流程"的上下文里，调用非异步安全函数（如 printf、malloc）是未定义行为。

8. 原理展开：cred——权限从哪来

cred 指向 credentials 结构：进程的 uid、gid、capability 集合（第 7 章详述）。为什么必须存在？因为每次 open()/kill()/chmod() 的权限检查（第 7 章讲的文件权限 9 位），都要拿"当前进程的 cred"去比对"目标文件的属主/属组"。没有 cred，权限检查就无从谈起——而权限是多用户系统的安全根基。

real_cred 与 cred 的区分：cred 是"当前生效"的凭证（setuid 程序临时切换后用它）；real_cred 是"真实身份"。大多数进程两者相同。

9. 原理展开：parent/children/sibling——进程树为什么必须存在

内核用指针把进程组织成树：parent 指向父进程，children 是子进程链表，sibling 是兄弟链表。

为什么必须存在？两个硬需求：

回收：子进程退出变成僵尸，必须由父进程 waitpid 回收。内核要知道"谁是它的父进程"才能通知（发 SIGCHLD）。

收养：父进程先退出，孤儿进程必须被"收养"——内核把所有孤儿挂到 PID 1（init）名下。没有进程树指针，这两件事都做不到。

这解释了第 3 章的结论：PID 1 必须存在，因为它是孤儿收容所；kill 1 等于杀死整个系统的进程管理根基。

10. 原理展开：exit_state、exit_code、exit_signal——僵尸为什么必须存在

进程退出不是"立即消失"，而是经历一个过渡态：先把自己标成 EXIT_ZOMBIE，保留 exit_code，等待父进程回收。

进程调用 exit()
  → 释放 mm/files/fs 等所有资源
  → 只保留 task_struct（含 exit_code）
  → 状态 EXIT_ZOMBIE，向父进程发 exit_signal（SIGCHLD）
  → 父进程 waitpid() 拿到 exit_code
  → 内核释放 task_struct，pid 归还位图

父进程不回收 → 僵尸永远占着 pid（僵尸是"只剩信息壳"的进程）

为什么僵尸必须存在？因为父进程需要知道子进程的退出码（成功/失败/被哪个信号杀）——这份信息在子进程"消失"后无处存放。僵尸就是这份信息的载体。父进程一直不回收，僵尸就一直占着 task_struct 和 pid——这是"僵尸泄漏"的根源（第 13 章讲 camera 子进程的回收）。

11. 原理展开：utime/stime、nvcsw/nivcsw——top 的数据从哪来

utime/stime：进程在用户态/内核态累计的 CPU 时间（jiffies 计数）。nvcsw/nivcsw：自愿/非自愿的上下文切换次数。

为什么必须存在？因为 top/ps 的 %CPU、累计时间、切换次数全部来自这些字段。CPU 计时不是"别处统计好了喂给进程"，而是每次时钟中断时内核累加"当前正在跑的进程"的对应字段。这就是进程记账（accounting）——计费、调度、监控都依赖它。

12. 原理展开：stack 与 thread——进程"陷入内核"后在哪执行

stack 指向进程的内核栈：进程在用户态用用户栈；一进入系统调用/中断，CPU 切换到内核栈执行内核代码。每个进程都有自己的内核栈（通常 8-16KB），避免内核路径互相踩踏。

thread 是架构相关的线程上下文（寄存器保存区）：切换进程时，CPU 寄存器现场存到这里。没有它，切换回来就不知道"刚才执行到哪条指令"。

这两个字段的存在回答了一个新手常见困惑："内核是不是所有进程共用的？"——内核代码是共用的，但每个进程有自己独立的内核栈和寄存器现场。

13. 最小独立实验

# task_struct 的"运行时投影"就是 /proc/<pid>/status
cat /proc/1/status        # 逐行对照：State、Pid、PPid、Tgid、
                          # Uid/Gid、Threads、VmSize、voluntary_ctxt_switches

ps -eLf | head -n 5       # PID(tgid) 与 LWP(pid) 两列
cat /proc/$$/status | grep -E "^(Pid|PPid|Tgid|State)"

# 制造一个僵尸（安全练习）
sh -c 'sleep 1 &' ; sleep 2 ; ps -eo pid,ppid,stat,comm | grep -i sleep
# 出现 Z 状态的 sleep？说明它的父进程没回收（sh 先退出了）

14. 项目源码映射

boomPI 与 task_struct 的关系：

| 概念 | boomPI 对应 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 进程树 | init → S99boompi-client → boompi-client → camera 子进程 | 第 13 章详解 |
| 退出码/僵尸 | camera 子进程 ReapProcessGroup | 必须 waitpid 回收 |
| 信号 | main.cpp 的 SIGINT/SIGTERM handler | 只写 sig_atomic_t |
| cred | root 运行 + 0700/0600 权限 | 第 7 章 |
| 内核栈/上下文 | 线程调度 | 第 5 章 |

15. 错误版本

# 错误理解："进程是正在运行的程序"
# 事实：进程是 task_struct；程序是磁盘文件，两者是映射关系
# 错误理解："pid 是永久的"
# 事实：pid 会复用（转世），拿 pid 当身份是危险的
# 错误理解："僵尸很可怕要立刻消灭"
# 事实：僵尸是退出信息的载体，问题在父进程不回收

16. 故障注入

# 制造并观察 D 状态（真板谨慎）
# 在大量磁盘读写瞬间 ps 观察 D 状态进程；
# 观察 kill 对它无效（kill -9 杀不掉 D 进程）

# 制造僵尸并观察
sleep 5 &            # 子进程
kill -9 $!           # 父进程(shell)不管它？观察 Z 状态
ps -eo pid,stat,comm | grep sleep

17. 不变量总结

进程 = task_struct，程序 = 文件。

pid 是调度身份，tgid 是进程身份，缺一不可。

state 是调度资格，D 状态杀不掉。

mm 决定隔离边界；files/fs 承载"一切皆文件"。

僵尸是退出信息的载体，必须由父进程回收。

权限检查靠 cred，记账靠 utime/stime。

18. 章末考核

说出 task_struct 里 8 个字段及各自"为什么必须存在"。

pid 与 tgid 的区别？getpid 返回哪个？

僵尸进程为什么必须存在？谁负责回收？

D 状态进程为什么杀不死？

/proc/<pid>/status 里的 Uid、voluntary_ctxt_switches 对应 task_struct 哪个字段？

第5章  线程与调度：clone源码与CFS

1. 真实问题

上一章说了线程"共享地址空间"，但共享什么、不共享什么？创建线程和创建进程，内核里走的是同一条路吗？为什么线程切换"比进程快"？为什么 boomPI 要给音频线程设 SCHED_FIFO 40？这一章从 clone() 系统调用和调度器源码回答这些问题。

2. 原理展开：clone——进程与线程其实是同一个操作

你熟悉的 fork() 和 pthread_create()，在内核里都归结为同一个系统调用家族：clone()。区别只在"共享标志"：

fork()  ≈ clone()，退出信号 SIGCHLD 编码在 flags 低位
          // 什么都不共享，完整复制

// 概念化表示（不是 pthread_create 的精确 flags）：
线程   ≈ clone(CLONE_VM | CLONE_FS | CLONE_FILES |
               CLONE_SIGHAND | CLONE_THREAD | CLONE_SYSVSEM)
          // 共享地址空间/文件系统上下文/fd表/信号处理

// 注：CLONE_SIGCHLD 不是 clone flag——传统 clone() 把退出信号
// 编码在 flags 低位，clone3() 用独立的 exit_signal 字段；
// pthread 实际传入哪些 flags 属于 libc/内核版本实现细节，
// 应以 strace 或对应 libc 源码为准

这就是 Linux 的"线程模型"：线程不是特殊的抽象，而是"选择了共享的进程"。所以上一章 task_struct 里的 mm、fs、files、sighand 这些指针，线程之间指向同一个对象，进程之间指向各自独立的对象。

| task_struct 字段 | 进程（fork） | 线程（clone 共享版） |
| --- | --- | --- |
| mm（地址空间） | 复制（COW） | 共享 |
| fs（cwd/根） | 复制 | 共享 |
| files（fd 表） | 复制 | 共享 |
| sighand（信号处理） | 复制 | 共享 |
| signal（信号状态） | 复制 | 共享 |
| pid | 新分配 | 新分配（各自不同！） |
| tgid | = pid | = 线程组组长 pid |
| stack/内核栈 | 新分配 | 新分配 |
| thread（寄存器现场） | 新 | 新 |

注意 pid 是各自独立的：每个线程都是独立的调度实体，都有自己的 pid；对外（getpid）看到的 tgid 相同。这就是 ps -eLf 里"一个进程多行"的原因。

3. 原理展开：copy_process——创建时到底复制了什么

fork/clone 的内核路径：do_fork → copy_process → wake_up_new_task。copy_process 是核心，它逐段决定"复制还是共享"：

copy_process()（精简）
  ① dup_task_struct()    // 复制 task_struct + 内核栈
  ② 复制 thread（寄存器现场）
  ③ 根据 clone_flags 决定：
       CLONE_VM     → 共享 mm（引用计数+1）
       !CLONE_VM    → copy_mm()：复制页表（写时复制 COW）
       CLONE_FILES  → 共享 fd 表
       !CLONE_FILES → copy_files()：复制 fd 表
       CLONE_SIGHAND→ 共享信号处理函数表
  ④ alloc_pid()：分配新 pid
  ⑤ 挂进进程树（children/sibling 链表）
  ⑥ wake_up_new_task()：放进就绪队列，等待调度

写时复制（COW）值得展开：fork 不真的复制所有内存（太慢），而是让父子共享物理页并标记只读。谁先写，谁触发缺页异常，内核才复制那一页。这保证了 fork 快，也保证了隔离。

图 5-1  copy_process 的分支

4. 原理展开：线程为什么"切换快"

上下文切换（context_switch）做两件事：切换地址空间（switch_mm）和切换寄存器现场（switch_to）。

进程切换：switch_mm（换页表）+ switch_to（换寄存器）
  换页表通常伴随 TLB 失效与 cache 局部性损失
  现代 CPU 可用 ASID/PCID 保留部分地址翻译

线程切换：通常只需 switch_to
  线程共享 mm → 通常无需切换地址空间
  → 地址翻译与缓存局部性更容易保留 → 通常更便宜

所以"线程切换通常比进程切换便宜"的第一近似是对的，但要准确表述为：同一进程的线程共享 mm，通常可以避免地址空间切换并更容易保留缓存局部性。实际成本还与 cache 工作集、FPU/SIMD 状态、调度器开销、核间迁移等因素有关，不是"必然完全不刷 TLB"这一个原因。这也是为什么"线程数越多越好"是错的——线程多了，调度器开销与缓存竞争都会上升。

5. 原理展开：CFS 调度器——"公平"是怎么算的

普通进程用 CFS（Completely Fair Scheduler，完全公平调度器）调度。核心概念是虚拟运行时间（vruntime）：

struct sched_entity {
    u64  vruntime;        // 虚拟运行时间（越小越"亏"，越优先）
    u64  sum_exec_runtime;// 累计实际运行时间
    ...
};

CFS 就绪队列：红黑树，按 vruntime 排序
每次调度：取 vruntime 最小的进程运行
运行中：vruntime 随时间增长，增长速率 = 权重倒数

vruntime 的物理含义："这个进程享受了多少 CPU"。谁 vruntime 最小，说明它"吃得最少"，公平起见先让它吃。nice 值（-20~19）通过权重表影响增长速率：nice 越小权重越高，vruntime 增长越慢，所以高优先级进程"看起来跑得快"。

nice   -20   ...   0   ...   19
权重   88761  ... 1024  ...   15   （sched_prio_to_weight 表）
vruntime 增长率 ∝ 1/权重
nice=0 进程跑 1024 单位时间，nice=-20 进程才"消耗" 1/87 的 vruntime

图 5-2  线程共享的进程资源

6. 原理展开：实时调度——SCHED_FIFO 与 SCHED_RR

CFS 保证"公平"，但音频需要"确定"：不能因为公平而让采集线程等 10ms。实时调度类提供这种确定性：

| 调度类 | 谁在用 | 语义 |
| --- | --- | --- |
| SCHED_FIFO | 实时线程（rt_priority 1-99） | 高优先级先跑；同优先级先来先跑，不轮转，除非自己让出 |
| SCHED_RR | 实时线程 | 同优先级轮转（时间片） |
| CFS | 普通线程 | vruntime 公平调度 |
| IDLE | 空闲任务 | CPU 无事可做时 |

SCHED_FIFO 的语义要特别注意两点：

抢占：只要高优先级 FIFO 线程可运行，低优先级立刻被抢——即使低优先级是另一个 FIFO。

不轮转：同优先级 FIFO 线程之间不会自动切换，一个不放弃就一直跑（除非阻塞、sleep、被更高优先级抢）。

所以"实时线程"是把双刃剑：它保证了自己的延迟，但可能饿死别人。这也是为什么给所有线程都设最高优先级是灾难（见错误版本）。

7. 原理展开：优先级反转——为什么需要关心

设 T1 高优先级实时线程，T2 低优先级线程。T1 等待的锁被 T2 拿着，而 T2 被中优先级的 T3 抢占……结果：最高优先级的 T1 反而被 T3 挡住。这就是优先级反转（priority inversion）。

内核对策：优先级继承（priority inheritance）——T2 拿锁时若发现有高优先级线程在等这把锁，T2 临时提升到高优先级，尽快执行完释放锁。实时系统（RTOS 也有同样机制，mutex 的 priority ceiling/inheritance）必须处理这个问题。

8. 最小独立实验

# 看调度类与优先级
ps -eo pid,comm,class,rtprio,nice,pri | head -n 10
#  class=TS(CFS) nice=0; class=FF(SCHED_FIFO) rtprio=40

# 用 chrt 启动一个实时进程（实验机器上）
chrt -f 50 sleep 5 &
ps -eo pid,comm,class,rtprio | grep sleep
kill %1

# 创建并观察线程
ps -eLf | grep -i threadtest | head
# PID 列是 tgid，LWP 列是每个线程的 pid

9. 项目源码映射

boomPI 的调度配置（audio_engine.cpp）：

capture 线程:  SCHED_FIFO 优先级 40
playback 线程: SCHED_FIFO 优先级 30
UI 线程:       nice(5)（降低优先级，让出 CPU）

设计依据：
  capture 优先级最高 → 20ms 采集周期必须准时，否则丢帧
  playback 其次      → 播放欠载只造成可容忍的静音
  UI 最低            → 界面慢一点没关系，音频不能断

这正是第 5 章 SCHED_FIFO 语义的现实应用：两个音频线程保证各自延迟；UI 靠 nice 降级避免抢音频。注意 AGENTS.md 的约束：这些值不能随意抬高——抬高优先级只是掩盖阻塞，真正的问题是为什么阻塞。

10. 错误版本

// 错误：所有线程都设 SCHED_FIFO 99
// 后果：高优先级线程互不谦让，同优先级 FIFO 不轮转，
//       一个线程忙等（或死循环）就把所有 CPU 吃光，
//       其他线程（包括内核的一些处理）全部饿死
// 正确：只给真正有硬时限的线程设实时优先级，其余用 CFS/nice

11. 故障注入

# 在真板降低 capture 线程优先级，观察丢帧
# （需借助工具/调试钩子，或临时改源码）
# 预期：xrun/discontinuity 出现，当前 turn 被取消
# 结论：优先级不是性能优化，是实时约束的兑现

12. 不变量总结

线程 = 带共享标志的进程（clone 视角）。

pid 独立、tgid 相同是线程身份的判定。

线程切换快 = 省掉 TLB 刷新（switch_mm）。

CFS 用 vruntime 保证公平，nice 通过权重影响速率。

SCHED_FIFO 保证确定性，但会饿死别人，必须克制使用。

音频线程优先级 > UI，且不许随意抬高。

13. 章末考核

pthread_create 在内核里对应什么？共享了哪些标志？

线程切换为什么比进程切换快？

vruntime 是什么？nice 怎么影响它？

SCHED_FIFO 的抢占与轮转语义？为什么不能全设 99？

boomPI 为什么 capture 40 / playback 30 / UI nice(5)？

第6章  存储布局：bootfs、rootfs、分区与挂载

1. 真实问题

你会在板子上看到 /、/boot（或没有）、/userdata、/oem、/run、/proc 这些目录。为什么不能只有一个"大目录"？为什么配置要写在 /userdata 而不是 /？为什么 /proc 里 ls 能看到文件、磁盘上却找不到？这一章讲清楚嵌入式 Linux 的存储与文件系统布局。

2. 原理展开：物理存储怎么被切成"分区"

eMMC/SD 是一整块存储，但被分区表切成若干"分区"，每个分区可以格式化成不同的文件系统。嵌入式常用布局：

eMMC 分区布局（示意）
┌─────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────┐
│ bootfs       │ rootfs        │ userdata     │ swap/其他  │
│ U-Boot       │ 只读根文件系统  │ 可写数据     │            │
│ 内核+dtb     │ /bin /etc     │ 配置/日志    │            │
│              │ /lib /sbin    │ 用户数据     │            │
└─────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────┘

bootfs（启动分区）：放 U-Boot、内核镜像、设备树。它只在启动时被读。

rootfs（根文件系统分区）：/ 的内容，通常是只读压缩文件系统（squashfs/erofs）。

userdata（数据分区）：可写的 ext4/f2fs，/userdata 挂在这里。

为什么 rootfs 要只读？因为系统文件一旦被写坏（掉电、误操作），设备就起不来了。只读根 + 独立可写数据区 = 系统文件永远安全，数据随便折腾。这就是"为什么 boomPI 的配置写在 /userdata"的答案：写 / 会破坏系统，写 /userdata 只是数据。

3. 原理展开：什么是 rootfs，它从哪里来

rootfs 字面意思是"根文件系统"——挂载在 / 上的文件系统。它可以是：

磁盘分区上的文件系统：/dev/mmcblk0p2 格式化成 ext4/erofs，内核挂载它。

initramfs：一个打进内核镜像里的压缩文件系统，内核先挂它再转向真正的根。

嵌入式（Buildroot/LubanSDK）的做法：用 Buildroot 把 busybox、库、工具、启动脚本"打包"成一个 rootfs 目录树，再制作成只读镜像（squashfs）放进分区。这个"根目录树里有什么"是你在开发中最常改的：加库、加脚本、加配置。

注意区分两个概念：rootfs 是"内容"（/bin、/etc 这些目录和文件）；分区是"容器"（一块存储区域）。rootfs 内容装进分区就叫"刷写系统"。

4. 原理展开：挂载（mount）——目录树是怎么拼出来的

Linux 只有一个根目录树 /。各个分区和虚拟文件系统通过"挂载点"拼进这棵树：

mount 命令输出（示意）
/dev/mmcblk0p1  on /boot   type ext4
/dev/mmcblk0p2  on /       type squashfs   （只读）
/dev/mmcblk0p3  on /userdata type ext4     （可写）
proc            on /proc  type proc
sysfs           on /sys   type sysfs
tmpfs           on /run   type tmpfs       （内存文件系统）

访问 /userdata/boompi/config/xx 时，内核沿着目录树走到 /userdata，发现它是个挂载点，就转到那块分区对应的文件系统里找文件。目录树是"视图"，分区是"实体"，挂载把两者连起来。

虚拟文件系统（proc/sysfs/tmpfs）没有物理存储：proc 每次读都实时生成（第 2 章讲过）；tmpfs 完全在内存里，重启即空——所以 /run 只放运行时状态，绝不放配置。

5. 原理展开：U-Boot、内核、rootfs 分别存在哪

把启动链（第 2 章）与存储布局对应起来：

| 内容 | 存放位置 | 谁读它 |
| --- | --- | --- |
| BootROM | 芯片内部 ROM | 硬件上电 |
| U-Boot（bootloader） | bootfs 分区或专用区 | BootROM/SPL |
| 内核 zImage + dtb | bootfs 分区 | U-Boot |
| rootfs（/bin /etc...） | rootfs 分区 | 内核启动后 |
| 配置/日志/用户数据 | userdata 分区 | 应用 |

这也是量产烧录的四个目标：bootloader、内核+dtb、rootfs、userdata。开发时最常见的烧录工具（Rockchip 的 upgrade_tool / rkdeveloptool）就是分别写这些分区。

6. 最小独立实验

# 在板子上看存储布局
mount | head -n 20            # 所有挂载点与类型
df -h                          # 各分区容量与占用
cat /proc/cmdline              # 内核从哪找根：root=/dev/mmcblk0p2

ls /boot/ 2>/dev/null          # 启动分区内容（U-Boot/内核/dtb）
mount -o remount,rw / 2>&1     # 只读根：通常失败或不应做

ls /run/                       # tmpfs：内存文件系统，重启消失

7. 项目源码映射

boomPI 与存储布局直接相关：

| 路径 | 所在分区 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| /userdata/boompi/bin/boompi-client | userdata（可写） | 产品可执行文件 |
| /userdata/boompi/config/ | userdata | 配置（0700） |
| /userdata/boompi/log | userdata | 日志（轮转） |
| /oem/usr/share/... | rootfs/oem 分区 | 只读资源（字体等） |
| /run/boompi-*.log | tmpfs | 运行时日志，重启消失 |

特别提醒：/run 下的日志（如 camera 的 v4l2/ffmpeg 日志）只在本次开机存在——排查问题要在现场读，不能指望重启后还有。

8. 错误版本

# 错误：把配置写进只读根文件系统
echo "ip=1.2.3.4" > /etc/boompi.conf   # 只读，失败或丢失
# 正确：写到 /userdata/boompi/config/（可写分区）

# 错误：把运行状态（tmpfs）当配置
echo "1" > /run/volume                 # 重启即空

9. 故障注入

# 观察"只读根"的行为：
touch /oem/test 2>&1                  # 只读分区：写失败
touch /userdata/test && rm /userdata/test   # 可写分区：正常
# 结论：权限（第4章）与只读（第5章）是两道不同的保护

10. 不变量总结

分区是容器，文件系统是格式，rootfs 是内容。

rootfs 只读，可写数据必须在 userdata。

挂载点把分区拼进目录树，proc/sysfs/tmpfs 无物理存储。

配置在 /userdata，运行状态在 /run，系统文件在 /。

/run 重启即空，不能当配置。

11. 章末考核

bootfs 与 rootfs 分别装什么？

为什么 rootfs 设计成只读？

挂载（mount）做了什么？

boomPI 的配置为什么写在 /userdata？

/run 与 /userdata 的本质区别？

第7章  用户、权限与文件权限

1. 真实问题

boomPI 的配置目录要求权限 0700、敏感文件 0600，客户端通常以 root 运行，配网脚本要改网络配置。这些"权限数字"是什么？为什么必须存在？为什么 boompi-client 不能像 MCU 程序那样"想干什么干什么"？

2. 原理展开：为什么需要"用户"这个概念

在 MCU 上，"程序"只有一种身份：它自己。Linux 设计出来就要被许多人共用（早期的多用户终端），所以内核必须能回答两个问题：这个请求是谁发来的？他有没有资格？

回答"是谁"的机制是用户标识：每个进程的 task_struct 里有一个 cred 结构（credentials），记录这个进程的 uid（用户号）、gid（组号）以及权限集合。uid 是整数，0 是 root（超级用户），普通用户从 1000 开始。你在 shell 里敲 id 就能看到自己的身份。

关键点：身份是"进程的属性"，不是"人的属性"。同一个用户登录两次是两个进程，但 uid 相同，所以权限相同。fork 的子进程继承父进程的 cred——这就是"子进程替父进程干活、权限必须传递"的机制。

3. 原理展开：文件权限的 9 个比特

每个文件有一组权限位，分三组、每组三个：属主（owner）、属组（group）、其他（others），每组有 r（读）、w（写）、x（执行）。ls -l 的第一列就是它：

权限位:  -rwxr-xr--
         │││││││││
         │└┴┴┴┴┴┴┴┘
         │
        ┌┴──────────┐
        │  rwx r-x r--
        │  属主 属组 其他
        │  7   5   4    （八进制：rwx=4+2+1）
        └────────────────
  chmod 754 file   ← 用八进制写权限

内核在哪里检查？每次 open() 时：内核取进程 cred 的 uid/gid，与文件 inode 里记录的属主/属组比较，决定"按哪组权限检查"，然后校验请求的访问模式（读/写/执行）。不满足就返回 EACCES（权限被拒）。

权限位还有一个隐藏含义：对目录而言，r=能列出内容，w=能增删文件，x=能进入（cd）。所以"目录没有 x 权限但文件有 r 权限"是没用的——进不去目录就读不到文件。

4. 原理展开：root 与 capability——两个层次都要讲

第一层（传统 Unix 模型）：root（uid=0）是特权进程——内核把 uid=0 当作"可以绕过常规文件权限检查"的身份。这个模型简单直观，但权力过大。

第二层（现代 Linux 实现）：内核把 root 的权力拆成一个个 capability（能力位）。权限判断实际上是"进程的 capability 集合"与"操作所需 capability"的交集判断；uid=0 的作用是"默认获得/允许获得这些能力位"，而不是每处检查都直接看"是不是 0"。比如即使你是 root，只要进程的 permitted 集合里没有 CAP_NET_ADMIN，它就不能配置网络接口。

| Capability | 含义 | 嵌入式场景 |
| --- | --- | --- |
| CAP_DAC_OVERRIDE | 绕过文件读写权限检查 | root 能读任何文件 |
| CAP_NET_ADMIN | 配置网络（改接口、路由） | 配网脚本、hostapd |
| CAP_NET_BIND_SERVICE | 绑定低于 1024 的端口 | Web 服务 |
| CAP_SYS_RAWIO | 访问 /dev/mem、端口 | 直接操作硬件 |
| CAP_IPC_LOCK | 锁定内存页 | 实时音频防换页 |

capability 的价值：程序可以只拿"够用的最小权力"，而不是整个 root。比如你的配网脚本只需要 CAP_NET_ADMIN，给多了反而危险。嵌入式产品里"以 root 运行"仍是常态（因为要访问全部硬件），但理解"root 是传统模型、capability 是实现细节"，是设计安全边界的第一步。

5. 原理展开：/etc/passwd 与 /etc/group

uid 是整数，人记不住，所以有 /etc/passwd 把用户名映射到 uid/gid：

root:x:0:0:root:/root:/bin/sh
user:x:1000:1000:user:/home/user:/bin/bash
字段：用户名:密码占位:uid:gid:说明:家目录:登录shell
（密码真正存在 /etc/shadow，/etc/passwd 只放占位符）

当你在 shell 里敲一个命令，Shell（以你的 uid 运行）fork 出的子进程 cred 里就带着这个 uid——整个权限链由此建立。

6. 最小独立实验

id                          # 看自己是谁（uid/gid）
ls -l /tmp                   # 看权限位
touch /tmp/t && chmod 600 /tmp/t && ls -l /tmp/t
chmod o+r /tmp/t            # 给"其他"加读权限
ls -l /etc/shadow           # 密码文件：root 专属（600）
cat /etc/passwd | head -n 3 # 用户表

# 权限的作用体验：
echo 1 > /sys/class/gpio/export   # 非 root 会被拒（EACCES）

7. 项目源码映射

boomPI 的权限使用（AGENTS.md 约定）：

| 对象 | 权限 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| /userdata/boompi/config | 0700（目录） | 只有属主（root）可读/可写/可进入 |
| 敏感文件（token、SPKI） | 0600 | 属主可读可写，组与其他无任何权限 |
| 日志 | 普通权限 | 不含 secret，可轮转 |
| 客户端进程 | root | 需要访问全部设备节点 |

注意权限位的精确含义：0600 不是"只读不写"——属主可读可写，只是组和其他人完全无权限。这些权限不是摆设：板子可能被其他用户登录、日志可能被导出分析。0600 保证设备令牌不会随着日志或备份泄露。

8. 错误版本

# 错误：把配置目录设成 0777（所有人可写）
chmod 0777 /userdata/boompi/config
# 后果：任何登录用户都能改写配置、替换文件
# 正确：0700 目录 + 0600 敏感文件

9. 故障注入

chmod 0644 /userdata/boompi/config/ui.settings
# 观察客户端仍能运行（root 无视权限），
# 但换成普通用户运行 boompi-client 就会因 EACCES 失败——
# 这正好证明"权限由内核执行，不由程序自觉"

10. 不变量总结

身份是进程属性（cred），不是人的属性。

权限检查发生在内核 open() 路径，程序无法绕过。

uid=0 的 root 绕过常规检查，capability 细分其权力。

目录的 x 权限决定能否进入，r 决定能否列出。

敏感数据必须 0600，目录 0700。

11. 章末考核

文件权限 754 分别代表什么？

权限检查发生在哪里？由谁执行？

root 与 capability 的关系？

为什么 boomPI 的 token 文件要求 0600？

第8章  设备树深入与U-Boot调试

1. 真实问题

屏幕上不亮，触摸没反应，到底该查内核驱动还是设备树？为什么改一行 .dts 就能让一个外设"出现"？U-Boot 里 printenv、setenv 是干什么的？这一章把设备树读透，并学会用 U-Boot 命令行做第一层排障。

2. 原理展开：设备树的语法与语义

设备树是一棵描述硬件的树：节点（node）是设备，属性（property）是设备的参数。一个最小节点：

/ {
    model = "RV1106 Board";
    compatible = "rockchip,rv1106";

    i2c3: i2c@ff470000 {
        compatible = "rockchip,rv1106-i2c";
        reg = <0xff470000 0x1000>;      // 寄存器地址和长度
        interrupts = <GIC_SPI 96 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
        clocks = <&cru I2C3_CLK>;

        touch: gt911@14 {
            compatible = "goodix,gt911";  // 驱动匹配的"钥匙"
            reg = <0x14>;                 // I2C 从机地址
            interrupt-parent = <&gpio2>;
            interrupts = <7 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>;
        };
    };
};

关键属性逐个解释：

compatible：驱动与设备"对暗号"的字符串。内核遍历驱动列表，谁的 of_match_table 里有这个字符串，谁就接管这个设备。

reg：设备在总线上的地址（I2C 从地址、寄存器物理地址）。

interrupts + interrupt-parent：设备用哪根中断线。

clocks/pinctrl：设备用哪些时钟与引脚复用——很多"设备不工作"其实是 pinctrl 没配。

编译链路：.dts（文本）→ dtc 编译 → .dtb（二进制）→ U-Boot 传给内核 → 内核解析成"设备树二进制"（device tree binary），并以此生成 platform 设备列表。

3. 原理展开：设备树如何变成驱动

内核的"总线"（platform bus / i2c bus）在注册设备时，会用设备树的 compatible 去匹配驱动：

设备树节点（gt911@14）
   │ compatible = "goodix,gt911"
   ▼
i2c 总线注册该设备
   ▼
总线匹配：遍历驱动列表，比较 of_match_table
   ▼ 命中
驱动 probe() 被调用：读 reg/interrupts，注册输入设备
   ▼
出现 /dev/input/eventN，触摸可用

所以"设备没工作"的排查方向就有了顺序：设备树里有没有这个节点（没有→补设备树）；节点属性对不对（地址/中断/pinctrl）；驱动有没有匹配（内核日志没有 probe 信息）；驱动 probe 是否失败（返回错误码）。

4. 原理展开：U-Boot 是什么、能干什么

U-Boot 是内核之前的引导程序（第 2 章已见）。它的完整形态是一个"小操作系统"：有命令行、有环境变量、能读文件系统、能网络传输。开发与量产都靠它：

| 命令 | 作用 | 调试场景 |
| --- | --- | --- |
| printenv | 查看所有环境变量 | 看 bootargs/bootcmd 当前值 |
| setenv bootargs "console=ttyS0,1500000 root=/dev/mmcblk0p2" | 改内核启动参数 | 加 init=/bin/sh 进救援 shell |
| saveenv | 保存环境变量到存储 | 让修改生效于下次启动 |
| boot | 按 bootcmd 启动内核 | 手动触发启动 |
| tftp 0x20000000 kernel.img | 网络下载镜像 | 开发期不用反复烧录 |
| reset | 软复位 | 重启 |
| help | 查看命令列表 | 不记得命令时 |

U-Boot 调试是嵌入式排障的第一站：串口有没有 U-Boot 输出？没有 → 问题在电源/BootROM/介质；有 → 看它停在哪一步、报什么错。U-Boot 报 "Bad Linux ARM zImage magic" = 内核镜像坏了；报 "no valid device tree" = dtb 没找到。

5. 原理展开：bootargs——内核启动参数的秘密

U-Boot 通过 bootargs 环境变量把参数传给内核。最常见的几个：

console=ttyS0,1500000   // 内核日志输出到串口（调试必须）
root=/dev/mmcblk0p2     // 根文件系统在哪个分区
rootfstype=ext4         // 根文件系统类型
init=/bin/sh            // 跳过 init，直接进 shell（救援模式！）
quiet                   // 不打印启动日志（量产隐藏）

救援场景：init=/bin/sh 后系统不跑服务，
你得到一个 root shell，可以挂载分区、修配置、看日志

console 参数尤其重要：没有它，内核日志不输出到串口，你"什么都看不见"。量产机通常去掉调试打印（quiet + 关 console），但开发板必须保留。

6. 最小独立实验

# 板子上看设备树（运行时）
ls /proc/device-tree/                 # 根节点
cat /proc/device-tree/model 2>/dev/null; echo   # 板子型号
find /proc/device-tree -name "gt911*" 2>/dev/null  # 触摸节点

# 看内核启动参数
cat /proc/cmdline

# U-Boot（串口）——只读实验：
printenv bootargs
printenv bootcmd

7. 项目源码映射

boomPI 的设备与设备树对应关系：

| 设备 | 设备树节点/接口 | 源码中怎么用 |
| --- | --- | --- |
| ST7789P3 屏 | SPI 节点（spidev0.0） | /dev/spidev0.0 写像素 |
| GT911 触摸 | i2c3 下的 gt911@14 | /dev/i2c-3 或 input 事件 |
| GPIO（背光等） | gpio 节点 | /sys/class/gpio |
| 双麦+Codec | i2s/音频节点 | ALSA PCM（第 23 章） |
| SC3336 摄像头 | csi 节点 | /dev/video14 |

如果触摸坏了，排查顺序：设备树节点在不在 → 驱动有没有 probe（dmesg 搜 gt911）→ I2C 总线通不通（i2cdetect）→ input 设备在不在（/dev/input）。

8. 错误版本

# 错误：改设备树只加节点，不配 pinctrl
i2c3 { touch@14 { compatible="goodix,gt911"; reg=<0x14>; }; };
# 结果：设备注册了，但引脚没有复用成 I2C 功能，总线不通
# 正确：同时确认 &i2c3 的 pinctrl 和时钟

9. 故障注入

# 安全演练：
dmesg | grep -i "gt911\|goodix"        # 看驱动有没有 probe
i2cdetect -y 3 2>/dev/null               # 扫描 I2C 总线找设备
cat /sys/firmware/devicetree/base/model 2>/dev/null; echo
# 结论：设备树错 → 设备不出现在系统；驱动错 → 出现在系统但不工作

10. 不变量总结

compatible 是设备与驱动的匹配钥匙。

设备树描述"有什么硬件"，驱动描述"怎么用"。

U-Boot 是内核之前的第一排障站。

bootargs 决定内核怎么看世界，console 决定你看不看得到日志。

设备树错了设备不出现；驱动错了设备出现但不工作。

11. 章末考核

写出一个 I2C 设备节点的必备属性。

compatible 如何驱动匹配过程？

U-Boot 里怎么进入救援模式？

bootargs 的 console 参数为什么重要？

触摸坏了，列出你的排查顺序。

第9章  内核裁剪：Kconfig与配置体系

1. 真实问题

内核源码编译出来有几十 MB，而 RV1106 的存储只有几 GB 到几十 GB 的 eMMC（或更小的 SPI NOR），内存只有 256MB 左右。为什么嵌入式内核镜像只有几 MB？答案是"裁剪"——内核的绝大多数功能你的板子根本用不上，配置体系把不需要的编译掉。

2. 原理展开：Kconfig——内核的"选项说明书"

内核的每个功能都有对应的配置选项，用 Kconfig 语言描述：

config CONFIG_I2C
    tristate "I2C support"
    depends on HAS_IOMEM
    help
      Say Y here if you want I2C support.

config CONFIG_DRM
    bool "DRM support"
    select DRM_KMS_HELPER

三个取值，语义完全不同：

| 取值 | 含义 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| y | 编进内核 | 开机就有，占内核体积，常驻内存 |
| m | 编译成模块(.ko) | 按需加载，灵活，但依赖文件系统 |
| n | 不编译 | 完全不进镜像 |

依赖关系是配置体系的灵魂：depends on 表示"前提不满足就不可选"；select 表示"选中我，就自动带上它"。这保证了配置自洽——你不可能造出一个"用了 I2C 驱动但没编 I2C 核心"的内核。

3. 原理展开：.config 与 menuconfig

内核源码根目录的 .config 文件就是最终配置，一行一个选项：

CONFIG_ARM=y
CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE=y
CONFIG_I2C=y
CONFIG_I2C_ROCKCHIP=y
CONFIG_DRM_ROCKCHIP=y
# CONFIG_NFS_FS is not set

手工改 .config 容易错（依赖不满足编译会失败），正规做法是：

make menuconfig   # 文本菜单界面，自动检查依赖
make savedefconfig # 把当前配置精简成最小形式
make -j4 zImage    # 编译内核

每个厂商 SDK 都会提供"默认配置"：rockchip_linux_defconfig、rv1106_defconfig 等。你的裁剪工作通常从厂商默认配置出发，只关不用项，而不是从零写。

4. 原理展开：裁剪什么，为什么值得裁

嵌入式裁剪遵循一条原则：功能取舍 = 体积/内存/启动时间/安全面的权衡。

| 类别 | 例子 | 不裁的代价 |
| --- | --- | --- |
| 不用的驱动 | 桌面显卡、USB 声卡、蓝牙 | 镜像变大、内存被驱动常驻占用 |
| 不用的文件系统 | NTFS、NFS、F2FS、exFAT | 内核体积膨胀 |
| 不用的网络协议 | IPv6、netfilter/iptables、蓝牙协议栈 | 攻击面增大 |
| 调试功能 | kgdb、kprobes、大量 debugfs | 性能开销 |
| 不用的架构代码 | 其他 CPU 架构 | （一般由厂商默认配置排除） |

安全面是最容易被忽略的：一个永不使用的协议栈，等于给攻击者留了一扇永远开着的门。物联网设备被黑的常见原因之一就是"默认配置什么都有"。

但裁剪也有代价：裁掉的功能不可恢复（除非重编译）；依赖关系可能连带关掉你需要的功能；厂商默认配置外的裁剪必须逐项验证。所以产品裁剪要"列清单、做回归"，而不是凭感觉砍。

5. 原理展开：裁剪 vs 模块化

裁剪（n）与模块化（m）是两种"省"的方式，但性质不同：

裁剪 = 功能彻底不存在，镜像最小，但需要时无法启用。

模块化 = 功能在 .ko 里，不加载不占内存，需要时 insmod。

嵌入式产品倾向 y（编进内核）：启动即用、不依赖根文件系统、少一层加载失败的可能。模块化多用于"可选的、按需加载的"功能。

6. 最小独立实验

# 在 SDK 内核源码目录（交叉环境）
make rockchip_linux_defconfig    # 用厂商默认配置
grep -E "CONFIG_I2C|CONFIG_DRM|CONFIG_SND" .config | head -n 10
make menuconfig                   # 交互式查看/修改
grep "not set" .config | wc -l    # 数一数默认关了多少项

注意：menuconfig 需要 ncurses；在无显示环境可以 make nconfig 或直接看 .config。

7. 项目源码映射

boomPI 依赖的内核配置项（示意，具体以板子为准）：

| 功能 | 典型配置项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| I2C | CONFIG_I2C, CONFIG_I2C_ROCKCHIP | 触摸 |
| SPI | CONFIG_SPI, CONFIG_SPI_ROCKCHIP | 屏幕 |
| GPIO | CONFIG_GPIO_SYSFS 或 GPIO_CDEV | 背光/复位 |
| 输入子系统 | CONFIG_INPUT, CONFIG_INPUT_EVDEV | /dev/input |
| 音频 | CONFIG_SND, CONFIG_SND_SOC_* | ALSA |
| 网络 | CONFIG_INET, CONFIG_WIRELESS（WiFi） | WSS |
| 帧缓冲/显示 | CONFIG_FB 或 DRM | LVGL 底层（若走 fb） |

真板排障时，/proc/config.gz 或 /boot/config 可以反查当前内核配了什么（如果开启了 IKCONFIG）。

8. 错误版本

# 错误：从零写 .config（或大改默认配置）
# 症状：编译过了，但板子起不来 / 设备全丢
# 因为依赖链断裂：关了某基础项，连带关掉一堆依赖项
# 正确：从厂商 defconfig 出发，只关不用项，逐项验证

9. 故障注入

# 演练（不要在生产板上做）：
# 把 CONFIG_I2C 改为 n 重新编译 → 系统里 /dev/i2c-* 消失
# 触摸、I2C 外设全部消失——直观看到"裁剪的功能真的没了"
# 恢复：改回 y 重编

10. 不变量总结

y=编进内核，m=模块，n=不存在。

配置依赖由 Kconfig 保证自洽。

从厂商 defconfig 出发裁剪，不从零写。

裁剪=安全面收窄，也=功能不可逆。

裁剪改动必须回归验证。

11. 章末考核

y/m/n 三种取值的区别与代价？

depends on 与 select 的作用？

为什么嵌入式要裁剪？列三个理由。

裁剪出问题（设备消失）的排查思路？

第10章  BSP与厂商SDK：幸狐/Rockchip提供什么

1. 真实问题

你的板子是幸狐（iTeeLab）的 RV1106 开发板。打开厂商的 SDK（LubanSDK），里面有几十个目录：kernel、u-boot、buildroot、rknn-toolkit2、mpp、rockit……它们各自是什么？什么时候该用哪个？这一章把厂商 SDK 的地图画出来。

2. 原理展开：什么是 BSP

BSP（Board Support Package，板级支持包）= 让一块具体板子能跑 Linux 的所有软件集合。芯片厂商（Rockchip）提供"芯片支持"，板厂（幸狐）提供"板级适配"。BSP 通常包含：

| 组件 | 内容 | 谁提供 |
| --- | --- | --- |
| U-Boot | 引导程序 + 板级配置 | Rockchip 基线 + 板厂适配 |
| 内核 | 源码 + 厂商 defconfig + 板级设备树 | Rockchip 基线 + 板厂适配 |
| rootfs | Buildroot/Yocto 构建的根文件系统 | SDK 构建体系 |
| 工具链 | 交叉编译器 + sysroot | SDK 自带 |
| 闭源中间件 | 多媒体/NPU/音频库 | Rockchip（二进制发布） |
| 文档与例程 | 使用手册、示例代码 | 双方 |

LubanSDK 就是这套东西的"一站式打包"：clone 下来、按要求配置交叉编译环境，能一次编出 U-Boot、内核、rootfs。

3. 原理展开：Rockchip 闭源中间件地图

Rockchip 把复杂硬件能力封装成闭源库（只有 .so 和头文件，没有源码）。你对它们的认知决定开发效率：

| 库/组件 | 全名/接口 | 干什么 | 何时用 |
| --- | --- | --- | --- |
| RKNN | librknnrt.so + rknn-toolkit2 | NPU 推理：模型转换（PC 端）+ 板端运行 | 要做视觉 AI（YOLO/分类） |
| Rockit/MPI | rk_mpi_vi/venc/vo/ai/ao... | 摄像头采集、编码、显示、音频 I/O 的媒体框架 | 要视频流、编码推流 |
| MPP | 媒体处理平台 | H.264/H.265 编解码 | 视频编解码 |
| libaec_bf_process | rkaudio_preprocess_* | AEC + 波束形成（语音 3A） | 语音交互的降噪/回声消除 |
| RK 3A（音频） | rk_mpi_ai + VQE | 音频输入 + 语音增强 | 全链路语音方案 |

这些库的共同特点：接口是稳定的 C ABI，内部算法闭源。你的责任是"正确接入"，不是"理解算法内部"——这与第 11 章的 ABI 隔离思想一脉相承。

4. 原理展开：什么情况该用什么——决策框架

拿"音频输入"举例，看 Rockchip 给了几条路：

路线A：ALSA 直采（boomPI 选择）
  snd_pcm_readi 拿原始 PCM → 自己接 libaec_bf_process 做 3A
  适用：要精确控制延迟/帧结构，想教学（接口开放、可控）

路线B：rk_mpi_ai（Rockit 音频）
  Rockit 封装采集+可选 VQE，接口更"上层"
  适用：与 Rockit 视频管线协同的项目（摄像头+音频一体）

路线C：MPP/视频链路（与音频无关，单列）
  摄像头 → rk_mpi_vi → rk_mpi_venc → 推流/存文件
  适用：视频监控、编码存储

决策框架只有三步：先明确你要什么（原始 PCM？编码流？NPU 推理？）；再看 SDK 哪条路线最短；最后看"这条路线是否牺牲了你需要的控制力"。boomPI 选路线 A 的原因就写在 AGENTS.md：教学要可控、帧结构要透明。

5. 原理展开：RKNN 工具链的完整流程

NPU 开发分两段：PC 上转换模型，板上运行推理。

PC 端（x86）：
  PyTorch/ONNX 模型
    │ rknn-toolkit2（Python 库）
    │   转 RKNN 格式 + INT8 量化（需要代表图片做校准）
    ▼
  model.rknn

板端（RV1106）：
  librknnrt.so 加载 model.rknn
  rknn_inputs_set（把图片数据填进去）
  rknn_run → rknn_outputs_get（拿到张量结果）
  CPU 端做后处理（NMS、画框）

注意量化的含义：浮点模型转 INT8 会有精度损失，但 NPU 只认 INT8——这是"为什么 RKNN 模型比原模型小、但精度略降"的原因。

6. 最小独立实验

# 板子上确认中间件存在
ls /usr/lib/librknnrt.so* 2>/dev/null      # NPU 运行时
ls /usr/lib/libaec_bf_process.so* 2>/dev/null  # 音频 3A
ldd /userdata/boompi/bin/boompi-client     # 看它链了哪些库

# SDK 里找例程
find <SDK目录>/rknn-toolkit2 -name "*.py" | head
find <SDK目录>/rockit -name "*sample*" -type d | head

7. 项目源码映射

boomPI 实际用了哪些 SDK 组件：

| 组件 | 用途 | 源码位置 |
| --- | --- | --- |
| libaec_bf_process.so | Rockchip 3A（AEC+BF） | rockchip_voice_dsp.cpp |
| Snowboy | 唤醒词（非 Rockchip） | snowboy_legacy_bridge.cpp |
| ALSA（内核） | PCM 采集/播放 | audio_backend.cpp |
| WebRTC VAD | 语音活动检测 | audio_backend.cpp |

注意 boomPI 没有用 rk_mpi_ai/ao，而是 ALSA 直采 + libaec_bf_process 的"轻组合"——这就是 AGENTS.md 里"两条候选 vendor 路径（Rockit AI VQE 与直接调 libaec_bf_process）必须二选一，禁止叠加"的含义。

8. 错误版本

# 错误：在项目里同时叠加两套 vendor 音频路径
# 既用 rk_mpi_ai 的 VQE，又用 libaec_bf_process 做 AEC
# 后果：两套 3A 叠加，回声被处理两次，延迟与失真不可控
# 正确：按 AGENTS.md 只选一条，另一条只做 HIL 验证

9. 故障注入

# 验证闭源库的 ABI 隔离（开发机）
nm -D /usr/lib/libaec_bf_process.so | grep rkaudio | head
readelf -h /usr/lib/libaec_bf_process.so | grep Machine   # ARM
# 链接时用 IMPORTED target，运行期 ldd 验证版本一致

10. 不变量总结

BSP = 让板子跑 Linux 的全部软件（引导/内核/rootfs/中间件）。

闭源中间件接口稳定、内部黑盒，按 C ABI 接入。

选型三步：要什么 → 哪条路线最短 → 是否牺牲控制力。

两套 vendor 音频路径禁止叠加。

NPU 流程 = PC 转模型量化 + 板端 librknnrt 推理。

11. 章末考核

BSP 由哪五类组件组成？

RKNN/MPP/Rockit/libaec_bf_process 分别什么时候用？

boomPI 为什么选 ALSA 直采而不是 rk_mpi_ai？

RKNN 的 INT8 量化意味着什么？

什么情况下两条 vendor 音频路径会互相干扰？

第11章  NPU：RV1106能做什么、不能做什么

1. 真实问题

RV1106 这颗小芯片宣传有 NPU，但你的语音交互项目里似乎没用到它——AEC、VAD、唤醒词都跑在 CPU 上。那 NPU 到底能干什么？为什么语音不用它？哪些项目才需要它？

2. 原理展开：NPU 是什么，擅长什么

NPU（Neural Processing Unit）是为"神经网络推理"专门设计的计算单元。RV1106 的 NPU 算力约 0.5 TOPS（INT8 下每秒 0.5 万亿次运算），只做推理、不做训练。

为什么需要 NPU 而不是用 CPU 硬算？看矩阵乘法：YOLO 一次推理有上亿次乘加，CPU 一条指令算几个数，NPU 一条指令算几百上千个数（SIMD + 脉动阵列）。但 NPU 的代价是"只会算张量"：

| 任务 | NPU 是否合适 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 图像分类（猫/狗） | 非常合适 | 纯卷积/全连接，张量密集 |
| 目标检测（YOLO） | 非常合适 | 卷积为主，NMS 在 CPU 后处理 |
| 人脸/人形检测 | 合适 | 同上 |
| 语音唤醒词 | 可以但通常不用 | 模型小，CPU 实时性已够，NPU 增加链路复杂度 |
| AEC 回声消除 | 不适合 | 自适应滤波是序列状态，不是静态张量 |
| 文本/LLM | 不适合 | 算力与内存都不够（0.5 TOPS/几百MB 内存） |

结论一句话：NPU 是视觉推理的加速器，不是通用计算器。语音 DSP（AEC/VAD）是"有状态的自适应信号处理"，交给 CPU 上的专用库更合理。

3. 原理展开：0.5 TOPS 意味着什么——以及为什么不能直接除

TOPS 是理论峰值（INT8 下 0.5 TOPS），但"0.5 TOPS = 500 GMAC/s，500/10 = 50 FPS"这种直接相除是不能作为教材结论的：

TOPS 里的乘加（MAC）如何计数没有统一口径（1 MAC = 1 次乘 + 1 次加，常被宣传成 2 次操作），不同厂商口径不同。

理论峰值需要内存带宽、算子利用率、量化格式都达到理想条件，实际通常差 5~10 倍。

NPU 实际支持的数据类型与算子受 NPU 代际、RKNN Toolkit、Runtime 与驱动版本共同决定——RV1106 并非"只支持 INT8"。

正确做法：用指定版本工具链、指定模型、指定输入尺寸在真板上实测 benchmark，用数据说话。

所以正确表述是：RV1106 的 NPU 算力约 0.5 TOPS（INT8），支持 INT4/INT8/INT16 等混合量化能力（具体以当前 SDK 的 RKNN 工具链为准）。本教材第一阶段推荐使用 INT8 量化模型，因为生态与示例最成熟。产品预期是：小分辨率、轻量模型、几到十几帧的实时检测——这个数字来自实测，不是理论相除。

4. 原理展开：NPU 的完整使用流程（接摄像头）

一个"摄像头 + NPU 检测"的典型工程流水线：

摄像头（SC3336，V4L2/MPI 采集 NV12 帧）
   │ ① 取一帧
   ▼
CPU 前处理：缩放/格式转换（NV12 → RGB，640→416 等）
   │ ② 填输入张量
   ▼
NPU 推理：rknn_inputs_set → rknn_run → rknn_outputs_get
   │ ③ 拿到检测框坐标/置信度
   ▼
CPU 后处理：阈值过滤、NMS（去重框）、坐标换算
   ▼
UI：把检测框画到 LVGL 画面/语音播报

注意前后处理都在 CPU：NPU 只负责"中间那一段卷积"。所以 NPU 提速的效果，可能被 CPU 端的前后处理吃掉一部分——性能分析要测整条管线。

5. 原理展开：模型怎么"进"NPU

NPU 不直接跑 PyTorch 模型，要经过转换（第 8 章已提流程，这里补细节）。注意量化不只是 INT8——现代 RKNN 工具链支持混合量化（不同层用不同位宽），选择权在工具链与模型：

训练/选型：PyTorch/ONNX 模型（浮点）
  │ rknn-toolkit2
  │  ├─ 转 RKNN 格式
  │  └─ 量化：INT8/INT16/混合量化，用代表图片集校准
  ▼
model.rknn（量化后的推理包）
  │ 板端加载
  ▼
librknnrt.so 在 NPU 上执行

量化的精度损失可以用"校准集"缓解：选与真实场景接近的图片做量化，损失通常可控。这是 RKNN 开发最容易踩的坑之一——量化集与部署场景差异太大，精度崩掉。

6. 最小独立实验

# 板子上的 NPU 运行时（先确认存在）
ls -l /usr/lib/librknnrt.so* 2>/dev/null

# SDK 里官方例程（PC 或板端）
find <SDK>/rknn-toolkit2/examples -maxdepth 2 -name "test.py" | head
# 跑一个 yolo 例程：先转模型，再推理一张测试图，
# 观察输出的检测框——完成"PC 转换 + 板端推理"的最小闭环

7. 项目源码映射

boomPI 教学版里 NPU 的位置（AGENTS.md 明确定义）：

摄像头预览已有（v4l2-ctl | ffmpeg → LVGL），但它是"画面预览"，不是"视觉 AI"。

YOLO RKNN 推理在路线图中列为"最后接入"的改造题（静态图推理接入），不作为第一版功能。

NPU 相关代码不属于语音主链，也不占音频 ELOC 预算。

这就是产品开发的取舍纪律：功能按主链需求排序，NPU 是"有了摄像头之后才谈得上的增值"。

8. 错误版本

# 错误：以为 NPU 能"什么都能加速"
#   - 想用 NPU 加速 AEC：NPU 不会做有状态自适应滤波
#   - 想用 NPU 跑大模型：0.5 TOPS + 几百MB 内存不现实
# 错误：不量化直接部署
#   - NPU 只吃 INT8，浮点模型必须量化

9. 故障注入

# 体验量化精度：
#   同一模型分别用"白天校准集"和"夜间校准集"量化，
#   对比夜间图片检测结果——量化集决定精度的直观实验

10. 不变量总结

NPU = 张量推理加速器，0.5 TOPS 是 INT8 理论峰值。

视觉检测（YOLO/分类）适合 NPU；语音 DSP 不走 NPU。

前后处理（缩放/NMS）在 CPU，测性能要测整条管线。

模型必须经 RKNN-Toolkit 量化转换才能在 NPU 上跑。

量化校准集要与部署场景一致，否则精度崩。

11. 章末考核

NPU 擅长什么、不擅长什么？各举两例。

0.5 TOPS 能支撑怎样的视觉应用？

画一条"摄像头+NPU 检测"的完整管线。

量化集为什么重要？

boomPI 教学版里 NPU 的位置是什么？

第12章  文件描述符与系统调用

1. 真实问题

第 4 章在 task_struct 里看到 files 字段（fd 表），第 6 章看到"一切皆文件"的 VFS。这一章把接口层讲透：fd 从哪来、往哪去，open/read/write 在内核里走什么路，为什么 WriteAll() 要写循环。这一章是"看懂 boomPI 里每一个设备操作"的最后一环。

2. 原理展开：fd 的一生

文件描述符（file descriptor）是进程视角的"打开的文件句柄"——一个从 0 开始的小整数。它的一生：

open("/dev/i2c-3", O_RDWR)
  ① 内核解析路径：VFS 查目录、找到 inode
  ② 找到驱动，创建"打开文件"（struct file）
  ③ 在进程 fd 表里找一个空槽（最小未用编号）
  ④ 槽里填上指向 file 的指针，返回槽号 = fd

fd = 3  （0/1/2 默认被 stdin/stdout/stderr 占用）

close(3)
  ① 从 fd 表移除该项
  ② file 引用计数减一
  ③ 计数到 0 → 真正释放（驱动 close 回调）

注意"引用计数"：fd 表项与 file 对象不是一回事（第 2 章讲过 fd 表 + 打开文件表两层）。fork 复制 fd 表但不新建 file——所以父子进程共享同一个 file（读写位置共享）。

3. 原理展开：open/read/write/ioctl 的完整内核路径

以 boomPI 读 GT911 触摸为例，read(fd, buf, n) 的完整旅程：

read(3, buf, 8)
  ① sys_read：从 fd 表取 file
  ② file->f_op->read：多态分发（VFS）
  ③ 对设备文件：i2c-dev 驱动的 read 实现
  ④ 驱动打包 i2c_msg，交给 i2c 控制器驱动
  ⑤ 控制器驱动写寄存器，发起总线传输
  ⑥ 等待传输完成（进程进入可中断睡眠）
  ⑦ 数据到达，驱动把字节拷进 buf
  ⑧ 返回字节数 n

ioctl 是"控制面"：read/write 传数据，
ioctl 传命令参数（如 SPI_IOC_MESSAGE、EVIOCGNAME）

这个路径解释了三个现象：read 可能阻塞（等硬件完成）；返回值必须检查（设备可能返回错误）；对设备文件的所有操作都有内核在中间把关。

4. 原理展开：短读短写与 EINTR

read/write 的返回值是"实际传输的字节数"，它不一定等于你要求的数量：

短读：read(fd, buf, 100) 只返回 40。管道/设备/网络都常见（数据还没到齐）。

短写：write(fd, data, 100) 只写了 60。内核缓冲区满时部分写入。

EINTR：系统调用被信号打断，返回 -1 且 errno=EINTR。这不是错误，是"被打断"，重试即可。

为什么必须循环？因为"一次写完全部数据"没有保证。boomPI 的 WriteAll 就是教科书写法：

bool WriteAll(int fd, const void* src, size_t bytes) {
    auto* p = static_cast<const char*>(src);
    while (bytes != 0) {
        ssize_t n = write(fd, p, bytes);
        if (n < 0 && errno == EINTR) continue;  // 被打断，重试
        if (n <= 0) return false;               // 真错误
        p += n;                                  // 短写，继续
        bytes -= static_cast<size_t>(n);
    }
    return true;
}

5. 原理展开：fd 泄漏与 O_CLOEXEC

fd 泄漏：进程反复 open 不 close，fd 表槽位被占光（默认上限 1024 或更高），后续 open 返回 EMFILE。这是长驻服务最常见的资源问题。

O_CLOEXEC：open 时的标志，意思是"exec 时自动关闭这个 fd"。为什么需要？因为你 fork+exec 一个子进程时，如果不关闭 fd，子进程会继承父进程所有打开的文件——包括它不该碰的设备。O_CLOEXEC 防止"fd 泄漏进子进程"。boomPI 的 camera worker 打开管道后 exec shell，管道 fd 必须按需保留/关闭，这正是 O_CLOEXEC 的用武之地。

6. 最小独立实验

# 数一数当前 shell 打开的文件
ls /proc/$$/fd | wc -l

# 打开-关闭实验
exec 3<>/dev/null; ls /proc/$$/fd | grep "^3"   # 手动 fd 3
exec 3>&-; ls /proc/$$/fd | grep "^3" || echo "3 closed"

# 看 EINTR 不太容易复现，但可以看短读：
mkfifo /tmp/f; cat /tmp/f & cat /tmp/f | head -c 5 >/dev/null

7. 项目源码映射

| 代码 | fd 用法 | 注意点 |
| --- | --- | --- |
| WriteAll（device_ui.cpp） | 写 SPI/GPIO/文件 | 循环写，EINTR 重试 |
| OpenGpio（device_ui.cpp） | export + value 文件 | O_CLOEXEC |
| camera 管道 | pipe → exec shell | fd 继承控制 |
| settings 文件 | 配置读写 | 原子 rename（第 6 章） |

8. 错误版本

// 错误：假设一次 write 写完
write(fd, data, size);
// 屏幕花屏/配置损坏——写入被截断
// 错误：open 后不 close（长驻循环里）
// 几天后 EMFILE，设备全部打不开

9. 故障注入

python3 - <<'EOF'
import os
fds = []
try:
    while True: fds.append(os.open("/dev/null", os.O_RDONLY))
except OSError as e: print("exhausted:", e)
print("opened", len(fds), "fds")
EOF
# 输出 EMFILE——fd 泄漏的现场

10. 不变量总结

fd 是 fd 表槽位号，file 是内核打开文件对象，两者经指针关联。

read/write 必须循环处理短读短写。

EINTR 重试，其他负返回是错误。

fd 有上限，泄漏 = 资源耗尽。

exec 边界用 O_CLOEXEC 控制 fd 继承。

11. 章末考核

画出 open → fd 表的完整过程。

为什么 write 必须循环？

EINTR 是什么？如何处理？

O_CLOEXEC 解决什么问题？

第13章  fork、exec、wait与信号：进程实战

1. 真实问题

boomPI 的摄像头代码里写着 kCameraPipeline 字符串（"v4l2-ctl ... | ffmpeg ..."），由 DeviceUi fork+exec 启动。为什么不用 system()？子进程死了谁来收尸？进程组是什么？这一章把进程的创建、替换、回收、通知全部讲透——你会得到看懂 camera worker 的全部前置知识。

2. 原理展开：fork——复制一份"自己"

fork() 在内核里走 copy_process（第 5 章已见），关键语义：调用一次，返回两次。

pid_t pid = fork();
if (pid == 0) {
    // 子进程：pid 返回 0
} else {
    // 父进程：pid 返回子进程的 pid
}

复制内容：task_struct、页表（COW）、fd 表、信号表……
不复制：线程（子进程是单线程的）、锁状态

fork 后父子进程从同一行代码继续执行，但有四点不同：返回值不同、pid 不同、父进程不同、资源"共享或复制"（按第 5 章的 clone 标志）。

写时复制让 fork 很快，但也带来一个陷阱：fork 出来的子进程会继承父进程的锁状态。如果父进程在持锁时 fork，子进程里的同一把锁是"已锁定"的——而锁的持有者是父进程的线程，子进程里根本没有那个线程，锁永远解不开。所以"在持锁线程里 fork"是经典死锁场景。

3. 原理展开：exec——换一个"身体"

fork 复制出子进程后，子进程通常立即 exec：用一个全新的程序替换自己的进程映像。exec 系列（execl/execv/execve）的区别只是参数传递方式。

execve("/bin/sh", args, envp)
  ① 内核读 ELF 文件
  ② 释放旧的 mm（地址空间整个扔掉）
  ③ 加载新程序：新代码段/数据段、新堆栈
  ④ 保留：pid、fd 表（除 O_CLOEXEC 的）、cwd、信号表
  ⑤ 跳到新程序入口——旧程序代码不复存在

exec 成功不返回；失败返回 -1

注意 exec 保留的东西：pid 不变、fd 表保留（O_CLOEXEC 的关闭）。这就是"shell 里 cd 不改变父进程目录"的根源——cd 是 shell 内建命令，不是 exec 子进程；而 exec 的子进程即使改了 cwd 也只是自己的 fs_struct。

4. 原理展开：fork+exec+wait 的标准三步

启动一个外部程序的标准姿势，就是这三步（system() 内部也是这么做的，但它拿不到子进程状态）：

pid_t pid = fork();
if (pid == 0) {
    execl("/bin/sh", "sh", "-c", cmd, (char*)0);
    _exit(127);        // exec 失败：子进程必须自己退出
}
int status;
waitpid(pid, &status, 0);   // 父进程阻塞等待子进程结束

status 解码：
  WIFEXITED(status)  → 正常退出，WEXITSTATUS(status) 取退出码
  WIFSIGNALED(status)→ 被信号杀，WTERMSIG(status) 取信号号

waitpid 同时解决了僵尸问题：子进程退出时，父进程 waitpid 回收它，僵尸消失。父进程不管（不 waitpid），子进程就一直是僵尸（第 4 章）。

5. 原理展开：为什么需要进程组

v4l2-ctl | ffmpeg 由 shell 启动后，两个进程属于同一个进程组。进程组的意义：可以"一个信号发给一组进程"。

shell -c "v4l2-ctl | ffmpeg"
  ├── v4l2-ctl  （同一进程组 PGID=X）
  └── ffmpeg    （同一进程组 PGID=X）

kill(-X, SIGTERM)   # 负数：发给整个进程组
Ctrl+C              # 终端把 SIGINT 发给前台进程组

为什么必须按组杀？因为只杀 v4l2-ctl，ffmpeg 会卡在读管道（读端没人写）上永不退出——管道两端的生命周期必须一起管理。boomPI 的 ReapProcessGroup 就是这个原理：启动 camera 时记录进程组号，停止时整组终止。

6. 原理展开：信号——异步通知的机制

信号是内核向进程发送的异步事件。三种来源：内核主动（SIGSEGV、SIGCHLD）、用户命令（kill、Ctrl+C）、进程间（kill 系统调用）。

| 信号 | 默认行为 | 可捕获? | 场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| SIGTERM(15) | 终止 | 可 | kill 默认、服务优雅停止 |
| SIGKILL(9) | 终止 | 不可 | 强杀 |
| SIGINT(2) | 终止 | 可 | Ctrl+C |
| SIGSEGV(11) | 终止+core | 可 | 非法内存访问 |
| SIGCHLD(17) | 忽略 | 可 | 子进程退出通知 |
| SIGPIPE(13) | 终止 | 可 | 写已关闭的管道 |

注意 SIGPIPE：管道另一端关闭后继续写，默认直接杀进程。boomPI 的 voice_transport 曾修复过"RST 后 send 走错误路径"的问题，其中就涉及对网络断开时 SIGPIPE 的处理（AGENTS 提到 ignore SIGPIPE 的提交）。

信号处理函数的限制（第 4 章提过）：只能做异步安全操作。标准做法是 handler 里只写一个标志，主循环轮询——boomPI 的 g_stop 正是如此。

7. 最小独立实验

# fork/exec/wait 最小演示（C）
cat > /tmp/forkdemo.c <<'EOF'
#include <sys/wait.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int main(void) {
  pid_t pid = fork();
  if (pid == 0) { execl("/bin/echo", "echo", "child", (char*)0); _exit(127); }
  int st; waitpid(pid, &st, 0);
  printf("parent: child exit=%d\n", WEXITSTATUS(st));
  return 0;
}
EOF
gcc /tmp/forkdemo.c -o /tmp/forkdemo && /tmp/forkdemo

# 观察进程组
sleep 100 | sleep 100 &
ps -eo pid,pgid,comm | grep sleep
kill -TERM -$(ps -eo pid,pgid,comm | awk '/sleep/{print $2}' | head -1) 2>/dev/null

8. 项目源码映射

camera worker 的完整生命周期（device_ui.cpp）：

| 阶段 | 动作 | 内核机制 |
| --- | --- | --- |
| 启动 | fork + exec /bin/sh -c "v4l2-ctl¦ffmpeg" | fork+exec |
| 读取 | 从管道读 RGB565 帧，只留最新帧 | read（阻塞） |
| 回收 | ReapProcessGroup 对进程组 waitpid | waitpid |
| 停止 | 给进程组发信号 | kill(-pgid) |
| 异常 | 帧超时/进程死亡 → 上报并清旧画面 | 状态检测 |

注意：v4l2-ctl | ffmpeg 由 sh 管理管道，sh 又是 boomPI fork 出来的——所以"杀进程组"要杀对组（sh 自己和它拉起的两个进程）。这就是代码里 ReapProcessGroup 存在的理由。

9. 错误版本

// 错误：用 system() 启动摄像头
system("v4l2-ctl ... | ffmpeg ...");
// 拿不到子进程状态：不知道成败、无法精确控制进程组、
// system 内部还屏蔽了 SIGINT/SIGQUIT，停止时可能留下孤儿
// 正确：fork+exec+waitpid+进程组管理

10. 故障注入

# 模拟 camera 子进程崩溃
# 在真板：kill ffmpeg 进程
# 观察：camera worker 的帧超时逻辑触发，UI 上报错误、清旧画面
# 再观察：进程组里 v4l2-ctl 是否也被清理（ReapProcessGroup）

11. 不变量总结

fork 返回两次；exec 成功不返回。

子进程必须 waitpid 回收，否则僵尸。

管道两端同属一个进程组，停止必须整组处理。

SIGKILL 不可捕获；handler 只写标志。

SIGPIPE 默认杀进程，写管道要处理。

12. 章末考核

fork 返回两次是什么意思？子进程里 pid 是什么？

exec 保留什么、丢弃什么？

为什么用进程组而不是逐个杀？

system() 与 fork+exec+waitpid 的差别？

信号 handler 为什么只能写标志？

第14章  Shell、环境变量、管道与进程编排

1. 真实问题

boomPI 的摄像头画面能上屏，靠的是 kCameraPipeline 里一行字符串命令（v4l2-ctl | ffmpeg ...）；开机启动靠 S99boompi-client 脚本；配网靠 boompi-provision 脚本。这些"文本"不是给人看的文档，它们是"进程编排程序"。不理解 Shell 的进程模型，就既看不懂摄像头代码，也改不动配网脚本。

2. 原理展开：Shell 就是一个普通程序

先破除一个神秘感：bash/dash 就是一个普通用户态程序，跟 boompi-client 没有本质区别。它也是一个进程，有自己的 main()，只是它做一件专门的事：读一行命令 → 解析 → 执行 → 再读下一行。

bash 主循环（概念）
while (1) {
    读一行输入（提示符等待）
    解析：拆命令、参数、管道、重定向
    执行：fork + exec + waitpid（第 13 章的三步）
    把退出码存进 $?
}

所以"你在终端输入命令"= 你在跟一个程序对话；"命令"= 让这个程序 fork 出一堆子进程。MCU 上没有对应物——这就是为什么需要单独一章。

3. 原理展开：环境变量——怎么传、往哪传

环境变量本质是进程启动时传给它的"键值对数组"。execve 系统调用有三个参数：程序路径、参数数组 argv、环境数组 envp。

execve(path, argv, envp)
  envp = [ "PATH=/usr/bin", "HOME=/root", "BOOMPI_SERVER_IP=..." ]

传递链（只能向下）：
init ──▶ 登录shell ──▶ 你敲的命令 ──▶ 命令的子进程
export 的作用：把变量加入"传给子进程的 envp"
子进程改自己的环境：父进程毫无感知（地址空间独立）

为什么只能向下传？因为 exec 是"整块替换"——新程序从零开始，它唯一能继承的"旧世界信息"就是 argv、envp 和 fd 表。这解释了 boomPI 为什么用环境变量传配置：BOOMPI_SERVER_IP 等变量由启动脚本 export，boompi-client 启动时 getenv 读取，改配置不用改代码。

注意安全细节：环境变量是进程启动时的一个快照，不是"全局共享数据库"。同一个终端 export 的变量，别的终端看不到——这是第 7 章"隔离"思想的延续。

4. 原理展开：管道——内核里的字节水管

A | B 的完整机制（第 3 章讲过概貌，这里补内核细节）：

pipe() 系统调用：
  创建两个 fd：read_fd（读端）与 write_fd（写端）
  内核分配一段缓冲（pipe_buffer，默认 64KB 总量）

A | B 时 shell 做的事：
  ① 创建管道
  ② fork 进程 A：dup2(write_fd, 1)，关掉 read_fd
  ③ fork 进程 B：dup2(read_fd, 0)，关掉 write_fd
  ④ 两个进程同时启动

阻塞语义：
  写端：缓冲满 → 睡眠（等读端消费）
  读端：缓冲空 → 睡眠（等写端生产）
  读端全关 → 写端收到 SIGPIPE（第 13 章！）

dup2 是"重定向"的核心系统调用：把指定 fd 复制成另一个编号（这里把管道写端变成 stdout）。重定向 >、<、2> 全是 dup2 的变体。

管道两端必须同时运行的原因（第 3 章的伏笔现在完整了）：如果先等 A 结束再启动 B，A 写完 64KB 后 write 永久阻塞——因为没人消费。所以 Shell 必须同时 fork 两个进程，让它们流水线运行。

5. 原理展开：退出码、$? 与脚本错误处理

每个进程结束带一个 0~255 的退出码（第 4 章 exit_code 字段的"用户侧视图"）。脚本可靠判断成败的唯一方式就是检查它：

command; echo $?
# 0 = 成功；非 0 = 失败（具体值由程序定义）

常见约定：
  0    成功
  1    一般错误
  2    用法错误（参数不对）
  126  命令无法执行（权限）
  127  命令不存在
  128+N 被信号 N 杀死（如 137 = SIGKILL）

为什么不能靠命令输出文本判断成败？因为输出可能被重定向、可能为空、可能有乱码；而退出码是内核和进程约定的可靠通道。

脚本的两个关键开关：

set -e：任何命令失败（非 0 退出）立即退出脚本——防止"失败继续跑"。

set -u：使用未定义变量即报错——防止"空变量当路径"的灾难。

trap：脚本退出/收到信号时执行清理（删临时文件、关服务）。

6. 最小独立实验

# 验证环境变量只向下传
export MYVAR=hello
sh -c 'echo $MYVAR'          # hello：子进程能看到
MYVAR=world sh -c 'echo $MYVAR'   # world：命令前缀临时覆盖
env | grep MYVAR              # 当前 shell 自己看得到

# 验证退出码
false; echo "exit=$?"
grep -q root /etc/passwd; echo "grep=$?"
sh -c 'kill -9 $$'; echo "killed=$?"   # 137

# 管道与重定向
seq 1 1000000 | head -n 3     # 流水线，head 不读时 seq 被 SIGPIPE
ls /nonexistent 2>/dev/null; echo "stderr dropped, exit=$?"

7. 项目源码映射

| 脚本/命令 | 文件 | 它编排了什么 |
| --- | --- | --- |
| boompi-clientctl | client/scripts/boompi-clientctl | 启停/重启 boompi-client、日志轮转、有限重启 |
| S99boompi-client | client/scripts/S99boompi-client | 开机启动入口（BusyBox init 调用） |
| boompi-provision | client/scripts/boompi-provision | AP 配网：hostapd/dnsmasq 启停 |
| kCameraPipeline | src/ui/device_ui.cpp | v4l2-ctl ¦ ffmpeg 进程管线 |
| BOOMPI_* | src/config/voice_client_config.cpp | 环境变量配置 |

读 boompi-clientctl 时带着三个问题：它 set -e 了吗？它检查 $? 吗？它 trap 清理了吗？——这三个问题决定了"失败时它会不会乱来"。

8. 错误版本

#!/bin/sh
# 错误：不检查退出码，失败也继续（且最终"报告成功"）
boompi-client --check-config
echo "starting service..."
exit 0
# 配置无效时脚本照样"成功"——上层永远不知道出事了
# 正确：set -e 或显式检查 $?，失败必须带非 0 退出

9. 故障注入

# 模拟配置错误，观察脚本行为
BOOMPI_SERVER_SPKI_SHA256=bad ./boompi-client --check-config; echo $?
# 再看 clientctl 怎么用这个退出码决定是否重启

10. 不变量总结

Shell 是普通程序，命令 = fork+exec+waitpid。

环境变量只向下传，exec 是新世界的唯一入口。

管道是内核缓冲，两端同时运行，读端全关触发 SIGPIPE。

成败只看退出码；set -e/-u/trap 是脚本三道防线。

脚本失败必须带非 0 退出码，不能假装成功。

11. 章末考核

画 A | B 时 shell 的 fork/dup2 全过程。

为什么环境变量不能向上传？

SIGPIPE 什么时候发生？不处理会怎样？

set -e / set -u / trap 各自防什么？

读 boompi-clientctl，指出它检查退出码的位置。

第15章  编译、链接、交叉编译与CMake

1. 真实问题

同一份源码，在 PC 上编译出 harness 测试，又要在另一个目录编译出 RV1106 上跑的 boompi-client。产物 CPU 不同、系统库不同、ABI 不同。Keil 时代"点一下编译"就好，Linux 时代为什么这么复杂？这一章把"源码到可执行文件"的流水线每一级拆开，并讲清 CMake 为什么是"target 模型"而不是"全局变量"。

2. 原理展开：四个阶段——每个阶段做什么、卡在哪

hello.c ──①预处理──▶ hello.i ──②编译──▶ hello.s ──③汇编──▶ hello.o ──④链接──▶ hello

① 预处理（gcc -E）：
   展开 #include（把头文件内容原样粘贴）、#define（宏替换）、
   条件编译（#ifdef）。产物是"纯粹展开后的 C"。
   常见错误：头文件路径找不到 → "No such file or directory"

② 编译（gcc -S）：
   语法分析、类型检查、生成汇编。
   只认当前 .c 文件，不看别人。
   常见错误：语法错、类型错、"implicit declaration"。

③ 汇编（gcc -c）：
   汇编文本 → 机器码目标文件（.o），含符号表。

④ 链接：
   把多个 .o 和库拼成可执行文件，填好所有符号地址。
   常见错误：undefined reference（有声明无定义）、
   multiple definition（重复定义）、库顺序错。

关键认知：编译阶段只管"单个文件 + 它 include 的头文件"。头文件里的声明让编译通过，但"实现"在别的 .o 或库里——链接阶段才找。所以"我在头文件里看到函数了，为什么还报 undefined reference"的答案：声明 ≠ 定义。

3. 原理展开：符号与链接的本质

每个 .o 有两张符号表：定义符号（它提供了谁）和引用符号（它需要谁）。链接器就是"对号入座"：

main.o 需要: printf ───▶ libc.so 提供了 printf
       需要: snd_pcm_open ──▶ libasound.so 提供了
       需要: boompi_Start ──▶ 没人提供 → undefined reference!

nm main.o        # 看符号表
readelf -s main.o
objdump -d main.o # 看机器码

库顺序规则：链接器按命令行顺序扫描库，只取"解决当前未解引用"的成员。库 A 依赖库 B，B 必须写在 A 后面。CMake 的 target_link_libraries 自动排好这个顺序——这是你手写 gcc 命令行最容易踩的坑。

4. 原理展开：静态链接 vs 动态链接

|  | 静态链接（.a） | 动态链接（.so） |
| --- | --- | --- |
| 链接期 | 库代码整体拷进可执行文件 | 只记录"我需要 libxxx.so"（NEEDED 表） |
| 运行期 | 不需要库文件 | 动态加载器（ld-linux.so）去磁盘找库并映射 |
| 体积 | 大 | 小（库共享） |
| 升级 | 重新编译 | 换 .so 即可 |
| 部署 | 单文件 | 缺库就起不来（ldd 查） |

动态链接的加载流程（这是 ldd 存在的理由）：

execve("./boompi-client")
  → 内核映射 ELF 的代码/数据段
  → 启动动态加载器 ld-linux-armhf.so.3
  → 加载器读 NEEDED：libc.so.6、libasound.so.2、...
  → 按搜索路径找库：默认路径 + LD_LIBRARY_PATH
  → 逐个映射进地址空间，解析符号引用
  → 跳转入口执行

缺任何一个：启动失败，报 "cannot open shared object file"

5. 原理展开：交叉编译与 sysroot

PC 的编译器生成 x86 机器码。RV1106 是 ARM Cortex-A7——指令集、ABI、动态加载器都不同。交叉编译器 = 跑在 x86 上、产出 ARM 代码的编译器。

但光有编译器不够：程序要链接 printf（libc）、snd_pcm_*（libasound），这些库也必须是 ARM 版。sysroot 就是"目标系统的完整头文件 + 库"目录：

PC（host）                       RV1106 板（target）
  arm-linux-gnueabihf-g++        运行环境：
  + sysroot/                     /lib/libc.so.6（ARM）
    ├─ usr/include/（ARM头文件）  /usr/lib/libasound.so
    └─ usr/lib/（ARM库）          /lib/ld-linux-armhf.so.3
        │
        └──▶ 产出 ARM ELF → 拷到板子 → 加载器在板子上找库

最常见的交叉编译事故：include 或链接了 PC 上的 x86 头/库。编译可能通过（头文件长得一样），到板子上才崩。验证手段：file 看产物架构、readelf -h 看 ELF header 的 Machine 字段。

6. 原理展开：CMake——target 模型

CMake 不是编译器，是"构建系统生成器"：读 CMakeLists.txt，生成 Makefile/Ninja。它的核心抽象是 target：

add_executable(boompi_client
    apps/boompi_client/main.cpp
    src/application/voice_client.cpp
    ...)                       # 定义目标：可执行文件

target_include_directories(boompi_client PRIVATE include)
target_compile_features(boompi_client PRIVATE cxx_std_17)
target_link_libraries(boompi_client PRIVATE asound swresample)

PUBLIC/PRIVATE 表达依赖可见性：PRIVATE = "只给我自己用，不传给依赖我的人"。这防止 include 路径与库的"全局污染"——两个库都用 snd_pcm 头，但各自的 include 路径不同，target 模型让它们互不干扰。

IMPORTED target：把第三方二进制（vendor 库）包装成 target 供链接，含明确的 include/库/依赖声明——这是 boomPI 接 Rockchip 3A 和 Snowboy 的方式（BoompiAudioVendorDependencies.cmake）。

CMakePresets.json：构建配置模板。同一源码，host-debug 预设出 PC 测试构建，rv1106-candidate 预设带 toolchain 文件与 sysroot 出交叉构建。CTest 是配套测试框架：add_test 注册，ctest 运行。

图 15-1  编译四阶段与链接

7. 最小独立实验

cat > /tmp/hello.c <<'EOF'
#include <stdio.h>
int main(void) { printf("hi\n"); return 0; }
EOF
gcc -E hello.c -o hello.i; head -n 5 hello.i   # 看头文件展开
gcc -S hello.c -o hello.s; grep call hello.s   # 看 printf 调用
gcc -c hello.c -o hello.o; nm hello.o          # 符号表
gcc hello.o -o hello; file hello; ldd hello

# 制造 undefined reference
gcc -c -x c -o /tmp/u.o - <<'EOF'
extern void not_defined_here(void);
int main(void){ not_defined_here(); return 0; }
EOF
gcc /tmp/u.o -o /tmp/u 2>&1 | tail -n 1

8. 项目源码映射

| 构建入口 | 作用 |
| --- | --- |
| CMakePresets.json | host-debug / host-release / rv1106-candidate |
| client/CMakeLists.txt | 产品目标 + 各测试目标 |
| client/cmake/toolchains/rv1106.cmake | 交叉工具链与 sysroot |
| BoompiAudioVendorDependencies.cmake | vendor 库 IMPORTED target |
| ctest --preset host-debug | Host 契约测试 |

仓库硬约束（AGENTS.md）：生产源文件显式列出，禁止 file(GLOB)；vendor 用 IMPORTED target；默认构建不联网下载。理解这些约束的代价，你现在应该能看懂每一条。

9. 错误版本

# 错误：主机库混进交叉编译
target_link_libraries(boompi_client PUBLIC
    /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libasound.so)
# 编译可能过，链接/运行因架构失败

# 错误：file(GLOB) 隐式收集源文件
file(GLOB SRC src/*.cpp)
# 新文件不触发重配置、构建行为不可预测

10. 故障注入

# 在板子执行
ldd /userdata/boompi/bin/boompi-client
# 把 libsnowboy.so 移走再启动 → 观察加载器报错
# readelf -d boompi-client | grep NEEDED   # 依赖声明从哪来

11. 不变量总结

四阶段产物不同，错误阶段定位不同。

声明解编译，定义解链接。

动态库运行时解析，缺库启动即败。

交叉编译必须配 sysroot，禁止主机库。

CMake target + PRIVATE 隔离依赖。

12. 章末考核

undefined reference 发生在哪个阶段？头文件里有声明为什么还报？

静态链接与动态链接的取舍。

sysroot 里有什么？为什么不能省？

PUBLIC 与 PRIVATE 的区别。

为什么禁止 file(GLOB)？

第16章  动态库与ABI：为什么"同样是C++"会不兼容

1. 真实问题

boomPI 里的 Snowboy 是多年前用老编译器编译的 C++ 库，而客户端用新 GCC 编 C++17。两边都自称 C++，链接时却可能符号对不上、运行时空指针崩溃。为什么？答案是 ABI（Application Binary Interface）。这一章讲透 ABI，你就理解了为什么 boomPI 要专门写一个 snowboy_legacy_bridge。

2. 原理展开：ABI 是什么

API 是"源码层面的约定"：函数长什么样（签名、头文件）。ABI 是"二进制层面的约定"：函数在机器码层面怎么调用、结构体在内存里怎么排、符号叫什么名字。

| ABI 的组成部分 | 例子 | 不匹配的后果 |
| --- | --- | --- |
| 函数调用约定 | 参数放哪些寄存器/栈，谁清理 | 参数错位，崩溃 |
| 结构体布局 | 成员顺序、对齐、填充字节 | 字段错位，数据全错 |
| 名字修饰（mangling） | _ZN6snowboy5DetectEPFmmE | 链接时符号找不到 |
| 类布局（vtable 等） | 虚函数表位置、RTTI | 虚调用崩溃 |
| 标准库 ABI | std::string 内部布局 | 看似正常实则内存损坏 |

C 的 ABI 极其简单稳定：函数名就是符号名，参数按固定规则压栈。C++ 的 ABI 复杂得多：函数名被"修饰"（mangling），把参数类型编码进符号名；类、模板、异常各有布局约定；而且不同编译器版本可能不同。

3. 原理展开：名字修饰——符号为什么长那样

C 函数:   snowboy_detect          → 符号就是 snowboy_detect
C++ 函数: void Detect(float)      → _ZN6snowboy5DetectEf

解读：_Z = 修饰前缀
      N...E = 嵌套命名空间/类（snowboy::Detect）
      f = float 参数

用 nm + c++filt 还原：
nm -D libsnowboy.so | grep Detect | c++filt
→ snowboy::Detect(float)

修饰的作用是重载：两个同名不同参的函数要有不同符号。代价：不同编译器/不同版本生成的修饰名可能不同——这就是"链接时找不到符号"的常见根源。

4. 原理展开：标准库 ABI——最隐蔽的雷

即使符号名匹配了，std::string 这样的类在不同 GCC 版本里内部布局也可能不同（老版本用写时复制，新版本用短字符串优化 SSO）。

新库（调用方）              老库（实现方）
  string s;                   void f(string s);
  f(s);
  按新布局把 s 拷到栈上 ──▶ 老库按旧布局读
  → 读到错误偏移 → 内存损坏 / 崩溃 / 悄悄改错数据

这就是"相同头文件不保证二进制兼容"的真正含义：头文件只保证源码能编译，不保证产物能互操作。

5. 原理展开：extern "C"——C++ 调 C 的安全桥

extern "C" {
    int snowboy_legacy_create(const char*, const char*, ...);
}

效果：这个函数按 C 规则链接——符号名不加修饰，
参数按 C 调用约定。只要库那边也是 C 符号，
无论编译器和 C++ ABI 怎么变，这层桥都稳定。

但注意：extern "C" 只解决"链接名"，不解决"内部实现"。如果库的导出函数内部用了 std::string 参数，桥两边还是得一致。所以 boomPI 的 bridge 只暴露"纯 C 类型"（const char*、int），把 C++ 对象完全藏在桥后面。

6. 原理展开：C ABI bridge 模式

把"老 C++ 库"包进一层"纯 C 接口"，是嵌入式项目接第三方二进制库的标准姿势：

snowboy_legacy_bridge.cpp（薄适配层）
  extern "C" int boompi_snowboy_legacy_create(...) {
      // 内部安全地创建 C++ 对象（老 ABI 只在这个文件里出现）
      return g_engine.emplace(...) ? 1 : 0;
  }
  extern "C" int boompi_snowboy_legacy_process_s16(...) {
      // 内部调用老库的 C++ 方法
  }

生产代码只依赖这组 C 接口，不 include 老库头文件。
ABI 差异被完全隔离在 bridge 文件内。

这带来的工程收益：换编译器、升级库、换实现（比如未来换唤醒词引擎），都只改 bridge 内部，生产代码一行不动。

7. 最小独立实验

# 看动态库的符号与依赖
nm -D /lib/$(uname -m)-linux-gnu/libc.so.6 2>/dev/null | grep -c " T "
readelf -d /bin/ls | grep NEEDED
ldd /bin/ls

# C 与 C++ 符号对比（自己编译）
g++ -x c++ -c -o /tmp/a.o - <<'EOF'
extern "C" void c_fn(int);
void cpp_fn(int) {}
EOF
nm /tmp/a.o | grep " T "
# 注意 c_fn 只是声明（U），cpp_fn 带修饰（T _Z6cpp_fni）

8. 项目源码映射

boomPI 的 ABI 隔离（AGENTS.md 约束）：

Snowboy 只通过私有 C ABI bridge 隔离，不建立 WakeWordEngine 虚接口。

Rockchip 3A 的 rkaudio_preprocess_* 以 C ABI 接入，static_assert 校验函数签名。

接入前检查 ARM ISA、hard/soft float、libc、GLIBCXX 版本、模型加载和实时率。

rockchip_voice_dsp.cpp 里那组 static_assert 就是在编译期验证"vendor 头文件的函数签名与我假设的一致"——ABI 问题的第一道防线是编译期校验。

9. 错误版本

// 错误：生产代码直接 include 老库头文件并 new 对象
#include "snowboy/SnowboyDetect.h"
auto* d = new SnowboyDetect(...);
// 新 GCC 与老库的 std::string ABI 不一致 → 运行崩溃
// 正确：走 C ABI bridge

10. 故障注入

# 在板子上验证库加载
ldd /userdata/boompi/bin/boompi-client | grep -i "snowboy\|3a\|rkaudio"
nm -D /usr/lib/libsnowboy.so | c++filt | grep -i "create\|process" | head
# 若看到 C++ 修饰符号被生产代码直接引用，说明隔离失效

11. 不变量总结

ABI 是二进制级约定，头文件相同 ≠ 二进制兼容。

C ABI 稳定，C++ ABI 随编译器/版本变化。

extern "C" 只解决链接名，不解决内部实现。

第三方 C++ 库必须经 C ABI bridge 隔离。

vendor 接入做编译期签名校验 + 板端加载验证。

12. 章末考核

ABI 与 API 的区别？

为什么相同头文件不保证二进制兼容？

extern "C" 解决什么、不解决什么？

snowboy_legacy_bridge 存在的原因与隔离方式？

第17章  调试工具箱：strace、gdb、ps、top、日志

1. 真实问题

程序出问题了：起不来、跑着跑着崩了、卡住不动、CPU 占用高。MCU 时代你有调试器（J-Link + Keil），Linux 上呢？这一章建立一个完整的调试工具箱：strace（看系统调用）、gdb（看崩溃现场）、ps/top（看运行状态）、日志（看历史）。学会"故障分层定位"：先用系统工具缩小范围，再进代码。

2. 原理展开：strace——让系统调用现形

strace 用 ptrace 系统调用跟踪目标进程：内核在每个系统调用出入口通知 tracer，strace 打印调用名、参数、返回值。

strace -f ./boompi-client 2>&1 | head -n 40
  execve(...)         # 程序怎么启动
  openat(...)         # 依次打开了哪些文件（配置！设备！）
  snd_pcm_open(...)   # 音频设备
  socket(...)         # 网络
  ...

常用参数：
  -f      跟踪子进程（camera 的 fork 也跟）
  -e trace=openat,read,write  只跟踪指定调用
  -p PID  附加到已运行进程
  -c      统计每种系统调用次数（性能分析）

strace 的典型价值：程序起不来时，看它"卡在哪个系统调用"；程序拒绝工作时，看它"open 了什么被 EACCES"；怀疑泄漏时，数 open 的数量。

3. 原理展开：gdb——崩溃现场的显微镜

gdb ./boompi-client core          # 调试 + 分析 core 文件
  bt                    # backtrace：崩溃时的调用栈
  info registers        # CPU 寄存器
  list                   # 看源码
  break voice_client.cpp:900
  run / next / step     # 运行控制
  p frame               # 打印变量

# core dump 从哪来？
ulimit -c unlimited     # 允许产生 core
echo "core" > /proc/sys/kernel/core_pattern

调试崩溃的标准流程：让程序崩溃时留下 core 文件 → gdb 打开 core → bt 看栈。栈会告诉你"从 main 一路调到哪个函数崩的"——90% 的崩溃问题到这一步就定位了。

注意安全约束（AGENTS.md）：release 默认关闭 core dump（core 可能含 PCM 与文本），调试期才开启。

4. 原理展开：ps 与 top——运行状态与资源

| 命令 | 看什么 | 关键列 |
| --- | --- | --- |
| ps -ef | 所有进程 | PID、PPID、CMD |
| ps -eLf | 线程视图 | PID(tgid)、LWP(pid)、STAT |
| top | 动态刷新 | %CPU、%MEM、STAT、平均负载 |
| free | 内存 | available（真正可用的） |
| uptime | 负载 | 1/5/15 分钟平均负载 |

STAT 列是第 4 章 state 字段的用户侧视图：R/S/D/T/Z。一个常见排查：进程卡住 → ps 看 STAT；如果是 D，等 IO；如果是 S，看它在等什么（strace attach 看阻塞的系统调用）。

top 的 %CPU 值得解释：单核机器上 100% = 占满一个核。RV1106 单核，boompi-client + camera 加起来超过 100% 不可能——超过说明你数错了进程。

5. 原理展开：日志——产品的"黑匣子"

Linux 日志体系：

内核日志：dmesg / journalctl -k——驱动、崩溃、内存信息。

系统日志：syslog/journald——服务启动、认证。

应用日志：自己写文件（boomPI 的 /userdata/boompi/log）——业务细节。

嵌入式产品的日志设计原则：

分级：ERROR/WARN/INFO/DEBUG，热路径不逐帧打日志。

可索引：带时间戳、模块名、线程名。

不泄密：token、密钥、密码、完整转写不得入日志。

有界：日志轮转（boomPI 限制 1MiB 循环）。

日志是"事后"手段，配合"事前"手段（strace/gdb/ps）才是完整工具链。

6. 最小独立实验

# 一个完整的排障演练：程序起不来
1) ./boompi-client 2>&1 | head           # 看直接报错
2) ldd ./boompi-client                   # 缺库？
3) strace ./boompi-client 2>&1 | tail    # 卡在哪个 syscall
4) dmesg | tail                          # 内核侧有没有记录

# 看系统整体状态
top -d 1 -n 3
ps -eLf | grep boompi
cat /proc/loadavg

7. 项目源码映射

boomPI 内建的可观测性：

| 机制 | 位置 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 启动日志（stderr） | main.cpp / voice_client.cpp | 配置摘要、状态转换日志 |
| TTS summary | audio_engine.cpp | 每次播放结束打印队列高水位/rebuffer 统计 |
| camera 日志 | /run/boompi-camera-*.log | v4l2-ctl/ffmpeg 错误 |
| clientctl 日志轮转 | boompi-clientctl | 1MiB 循环日志 |
| dmesg | 内核 | ALSA xrun、段错误 |

注意分工：应用业务看应用日志；音频调度问题看 TTS summary + dmesg 的 xrun；崩溃先找 core/dmesg 的 segfault。

8. 错误版本

# 错误：怀疑哪就乱加 printf，改完还得删
# 正确：先做故障分层——
#   进程在不在？(ps) → 状态是什么？(STAT) →
#   卡在哪个调用？(strace) → 内核说了什么？(dmesg) →
#   最后才进代码加日志/断点

9. 故障注入

# 演练：制造一个"进程卡住"并定位
sleep 1000 &
ps -eo pid,stat,comm | grep sleep      # S（睡眠）
strace -p $! 2>&1 | head               # 看阻塞在 nanosleep
kill %1

10. 不变量总结

先分层定位，再进代码。

strace 看系统调用，gdb 看崩溃栈，ps/top 看状态资源。

日志分级、可索引、不泄密、有界。

release 默认关 core，调试期开。

11. 章末考核

程序起不来，列出你的前三步排查。

strace 与 gdb 各自擅长什么？

STAT=D 的进程说明什么？怎么处理？

日志设计四条原则？

boomPI 的 TTS summary 能帮你发现什么问题？

源码检查点1  第一篇验收：main.cpp与WriteAll

1. 这一篇你学到了什么

学完第一篇，你应该能解释：程序如何变成进程、用户态/内核态边界、系统调用路径、文件描述符、fork/exec/wait、设备树、启动链。现在把这些知识落到第一段真实项目代码上。

2. 检查点 A：main.cpp——composition root

打开 client/apps/boompi_client/main.cpp（教材基线 commit 4626729）。全文只有 54 行，你应该已经能读懂每一行：

int main(int argc, char* argv[]) {
  // ① 命令行模式分派（第 14 章：argv/envp 来自 execve）
  const std::string_view mode = argc == 2 ? argv[1] : "--voice-loop";
  if (mode == "--save-wifi") { ... }

  // ② 环境变量配置加载（第 14 章：BOOMPI_* 来自启动脚本 export）
  if (!boompi::config::LoadVoiceClientConfigFromEnvironment(&config, &error))
      return EXIT_FAILURE;

  // ③ 显式服务器端点持久化
  if (!config.server_ip.empty()) {
      boompi::network::NetworkBootstrap::SaveServer(network);
  }

  // ④ 信号处理（第 13 章：handler 只写 sig_atomic_t）
  std::signal(SIGINT, Stop); std::signal(SIGTERM, Stop);

  // ⑤ 进入 voice loop（composition root 的收尾）
  if (!boompi::application::RunVoiceClient(config, &g_stop, &error))
      return EXIT_FAILURE;
}

对照检查——你现在能回答：

main 为什么只有 54 行？（第 38 章：composition root 只装配不实现）

为什么用环境变量而不是配置文件？（第 14 章：envp 是 exec 传参通道）

为什么信号 handler 只能写 g_stop？（第 13 章：信号异步打断主流程，只允许异步安全操作）

3. 检查点 B：WriteAll——你见过的每个 fd 知识都在这里

打开 client/src/ui/device_ui.cpp，找到 WriteAll 函数。这是第 12 章"短读短写与 EINTR"的活教材：

bool WriteAll(int fd, const void* source, std::size_t bytes) {
  auto* data = static_cast<const std::uint8_t*>(source);
  while (bytes != 0U) {
    const ssize_t count = write(fd, data, bytes);
    if (count < 0 && errno == EINTR) continue;   // ① 信号打断→重试
    if (count <= 0) return false;                 // ② 真错误
    data += count;                                 // ③ 短写→偏移
    bytes -= static_cast<std::size_t>(count);      // ④ 剩余量
  }
  return true;
}

对照检查——这个 15 行函数用到了第一篇的多少个知识点？

| 代码行 | 用到的知识 | 章节 |
| --- | --- | --- |
| write(fd, ...) | 系统调用=进入内核的唯一通道 | 第 1 章 |
| fd | 进程 fd 表下标 | 第 12 章 |
| EINTR | 信号打断系统调用→重试 | 第 12、13 章 |
| count < 0 | 内核用负 errno 表达错误 | 第 12 章 |
| while 循环 | 短写必须循环 | 第 12 章 |
| O_CLOEXEC（调用方） | exec 边界防 fd 泄漏 | 第 13 章 |

4. 提交证据（学完第一篇的验收）

能不看文档向同学解释 main.cpp 的 5 个步骤。

能指出 WriteAll 里 EINTR 分支为什么必须 continue。

用 strace 跑一次 boompi-client（或任意程序），指出 3 个系统调用并说明它们属于哪个子系统。

回答：如果 WriteAll 去掉 while 循环，什么情况下会出 bug？

第二篇  现代C++深度篇

本篇不讲 C++ 语法大全，只讲 boomPI 真正依赖的 C++ 内核机制，并深入到"对象在内存里到底是什么"的层面。学完本篇，你能解释：对象存在哪、生命周期怎么算、谁拥有资源、move 到底搬了什么、为什么错误用枚举而不是异常。

第18章  对象与内存布局：C++对象到底是什么

1. 真实问题

你在 MCU 上写过 struct 和函数指针。C++ 的 class 与 struct 在内存里到底差什么？为什么说"class 不只是带函数的 struct"？虚函数、继承、this 指针在内存里长什么样？搞清对象布局，才能理解为什么 AudioEngine 用 PImpl、为什么队列里放 std::array 而不是 vector。

2. 原理展开：对象 = 一块内存 + 规则

C++ 对象最终就是内存里的一块字节。对"简单类"（无虚函数、无继承）而言，它的内存布局与 C 的 struct 完全一样：成员按声明顺序排列（可能带对齐填充）。成员函数不占对象内存——它们就是普通函数，多了一个隐藏参数 this。

class Counter {
    int value;          // 对象内存里只有这个 int（4 字节）
public:
    int Add(int step) { return value += step; }
};

// Add 编译后 ≈ 普通函数：
int Counter__Add(Counter* this, int step) {
    return this->value += step;
}
// 调用 c.Add(3) == Counter__Add(&c, 3)

这就是"this 是隐藏参数"的真相。所以对象内存大小 = 数据成员 + 对齐 + （如果有虚函数）一个 vptr。

3. 原理展开：虚函数与 vtable

当类有虚函数时，编译器在对象里偷偷加一个指针（vptr），指向一张"虚函数表"（vtable）——一张函数指针数组。

class Animal {
public:
    virtual void Speak();   // 虚函数
    int age;
};

对象布局：
  [ vptr | age ]
    │
    ▼
  vtable（类级共享，一个类一张）：
  [ 0: &Animal::Speak ]

子类 Dog 的对象：vptr 指向 Dog 的 vtable：
  [ vptr | age ]
    │
    ▼
  vtable: [ 0: &Dog::Speak ]   ← 覆盖！

调用 a->Speak() 的机器码等价于：
  (*a->vptr[0])(a)   // 通过 vtable 间接调用

为什么需要 vtable？因为编译时不知道 a 到底指向 Animal 还是 Dog（多态），运行时才知道——查表跳转就是"运行时多态"的机器实现。代价：一次间接跳转（性能）和每个对象多 4/8 字节（vptr）。

这解释了 boomPI 的一个设计：仓库明确"不为单一实现建立虚接口"。虚函数有真实成本（间接调用 + vptr + 阻止某些优化），在实时热路径（每帧音频）里，能避免就避免。

4. 原理展开：this、对齐与对象大小

struct A { char c; int i; };   // 看起来 5 字节
sizeof(A);                      // 实际 8 字节！

布局（对齐到 4 字节）：
  [ c | 填充×3 | i ]

对齐是硬件的诉求：CPU 读 4 字节对齐的 int 一条指令，
不对齐要两条甚至报错（ARM 某些情况下）。

这解释了第 20 章（协议）为什么禁止直接发送 C++ struct——不同平台对齐与填充不同，同一 struct 在两端布局可能不一样。

5. 原理展开：PImpl——把实现藏进 .cpp

AudioEngine 的头文件里只有 class AudioEngine { struct Impl* impl_; ... }。这个模式叫 PImpl（Pointer to Implementation）：

// audio_engine.h（公开接口，只暴露不完整类型）
class AudioEngine {
    struct Impl;             // 只声明，不定义
    Impl* impl_{nullptr};    // 一个指针
public:
    bool Open(...);
    void Close();
    ~AudioEngine();
};

// audio_engine.cpp（实现里定义 Impl）
struct AudioEngine::Impl {
    std::thread capture_thread;
    snd_pcm_t* pcm;
    std::array<TtsSlot, 75> tts;
    ...
};

PImpl 的三个价值：编译隔离（改实现不重编所有使用方）；ABI 稳定（头文件里的布局固定是一个指针）；实现隐藏（第三方头文件不用泄漏 ALSA/Snowboy 类型）。这与第 16 章 ABI 思想一脉相承。

6. 最小独立实验

cat > /tmp/obj.cpp <<'EOF'
#include <cstdio>
struct A { char c; int i; };
struct B { virtual void f(){}; int x; };
int main(){
  printf("A=%zu B=%zu\n", sizeof(A), sizeof(B));
  A a; printf("c=%p i=%p\n", (void*)&a.c, (void*)&a.i);
}
EOF
g++ /tmp/obj.cpp -o /tmp/obj && /tmp/obj
# 观察：A=8（填充）、B=8（vptr+int）、成员地址差 4（有填充）

7. 项目源码映射

| 模式 | 位置 | 为什么 |
| --- | --- | --- |
| PImpl | AudioEngine/VoiceTransport/DeviceUi | 隐藏实现、ABI 稳定 |
| 无虚接口 | 音频热路径 | 避免间接调用与 vptr |
| 禁用复制 | AudioEngine = delete | 资源唯一所有权（第 19 章） |
| std::array 成员 | TTS 环、事件队列 | 对象大小编译期确定 |

8. 错误版本

// 错误：热路径用虚函数多态
virtual void Render(short* pcm);
// 每 20ms 一次间接调用 + 阻止内联；
// 在 75 槽 TTS 环循环里放大
// 正确：编译期绑定（模板/直接调用）

9. 不变量总结

对象 = 数据成员内存 + 规则；成员函数不占对象内存。

虚函数 = vptr + vtable，运行时多态的机器实现。

对齐决定对象大小，禁止发送原始 struct 跨平台。

PImpl 藏实现、稳 ABI。

实时路径避免虚调用。

10. 章末考核

this 是什么？成员函数在内存里和普通函数什么关系？

vtable 解决什么问题？代价是什么？

struct{char;i;} 为什么是 8 字节？

PImpl 的三个价值？

第19章  对象生命周期与RAII：谁创建、谁释放、何时

1. 真实问题

boomPI 的 AudioEngine::Close() 有严格顺序：先 stop、再 notify、再中断 ALSA、再 join 线程、最后释放资源。为什么不能直接"删对象"？资源（fd、线程、ALSA 句柄、子进程）与对象生命周期的关系，是嵌入式 C++ 的第一大崩溃来源。

2. 原理展开：存储期——对象活在哪

| 存储期 | 在哪 | 生命周期 | 例子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 栈 | 函数栈帧 | 离开作用域即亡 | 局部变量、RAII 对象 |
| 堆 | 动态内存 | new 到 delete | new 出来的对象 |
| 静态 | 静态存储区 | 程序启动到结束 | 全局量、static 局部量 |
| 线程 | 线程局部存储 | 线程生命周期 | thread_local |

栈对象的价值：析构时机确定（离开作用域），编译器保证"无论从哪条路径离开"都析构。这就是 RAII 的基础。

3. 原理展开：RAII——释放绑定在析构上

RAII（Resource Acquisition Is Initialization）：资源在构造函数获取，在析构函数释放。名字很绕，思想很简单：

class UniqueFd {
    int fd_;
public:
    explicit UniqueFd(int fd) : fd_(fd) {}   // 获取
    ~UniqueFd() { if (fd_ >= 0) close(fd_); } // 释放
    UniqueFd(const UniqueFd&) = delete;        // 禁止复制
};

void Demo() {
    UniqueFd f(open("/dev/i2c-3", O_RDWR));
    if (fail) return;      // 提前返回，f 仍会析构 → close
    throw X();             // 异常返回，f 仍会析构
}                          // 正常返回，f 析构
// 三种离开路径，close 都会执行——这是 RAII 的核心承诺

对比裸指针：每条路径都要手写 close，漏一条就是 fd 泄漏。RAII 把"记得释放"从程序员责任变成语言保证。

资源不只是内存：fd、线程（join 在析构）、锁（lock_guard）、ALSA 句柄、子进程——一切"用后要还"的东西都适用 RAII。

4. 原理展开：所有权——谁是释放者

对象可以被多个指针引用，但"释放权"只能有一个 owner。C++ 用三种智能指针表达所有权：

| 智能指针 | 所有权 | 何时释放 | boomPI 用例 |
| --- | --- | --- | --- |
| unique_ptr<T> | 唯一 | 离开作用域/被重置 | transport_（VoiceTransport） |
| shared_ptr<T> | 共享（引用计数） | 最后一个引用消亡 | 回调捕获（少见） |
| weak_ptr<T> | 观察者 | 不拥有 | 防循环引用 |

引用计数（shared_ptr）的代价：原子操作（第 26 章）、额外内存、循环引用陷阱。boomPI 的哲学是"能 unique 就 unique"——单一 owner 是最容易推理的所有权模型。

5. 原理展开：正确的关闭顺序——join 先于释放

线程是"异步使用者"：它可能在任意时刻访问你即将释放的资源。所以销毁顺序有铁律：

销毁一个拥有线程的对象（AudioEngine::Close）

① 置停止标志（atomic stop）        ← 线程的"退出命令"
② 唤醒阻塞中的等待（notify）        ← 线程可能在条件变量上睡
③ 中断阻塞的 IO（snd_pcm_abort）    ← 线程可能在 readi 里睡
④ join 线程                         ← 等线程真的退出
⑤ 只有此时才能释放线程用过的资源

错误顺序（第 6 章）：先 close 句柄再 join
→ 线程还在 readi，句柄已释放 → use-after-free

为什么"置标志"不够？因为线程可能阻塞在某个系统调用里（read、wait），标志改变不了它的阻塞状态。必须"唤醒"它：notify 唤醒条件变量，abort/drop 打断 IO。这就是 Close 里那几步的因果关系。

6. 最小独立实验

cat > /tmp/raii.cpp <<'EOF'
#include <thread>
#include <atomic>
#include <chrono>
#include <cstdio>
struct Runner {
    std::atomic<bool> stop{false};
    std::thread t;
    void Start(){ t = std::thread([this]{ while(!stop.load()) std::this_thread::yield(); }); }
    ~Runner(){ stop.store(true); if (t.joinable()) t.join(); }
};
int main(){ Runner r; r.Start(); std::printf("ok\n"); }
EOF
g++ -O2 -pthread /tmp/raii.cpp -o /tmp/raii && /tmp/raii

7. 项目源码映射

| 位置 | RAII/所有权 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| transport_ = unique_ptr<VoiceTransport> | 唯一所有权 | 析构自动 Close |
| CJsonDelete 自定义 deleter | unique_ptr 配删除器 | cJSON_Delete 自动调用 |
| lock_guard | 锁的 RAII | 作用域结束自动解锁 |
| AudioEngine::Close | 先 join 后释放 | 线程安全销毁顺序 |
| std::thread 成员 | 析构前 join | joinable 判断 |

8. 错误版本

// 错误：销毁顺序反了
void Close() {
    backend.Close();        // ALSA 句柄先释放
    capture_thread.join();  // 采集线程还在 readi → 悬垂访问
}
// 错误：std::thread 析构时不 join（已 joinable）
// → std::terminate() 直接终止进程

9. 故障注入

用 ASan 构建：在 harness 里模拟"线程用已释放资源"，观察 use-after-free 报告；修正为正确顺序后复测。

10. 不变量总结

资源获取与释放必须成对，释放绑定析构。

一个资源一个 owner，unique 优先于 shared。

销毁拥有线程的对象：stop→唤醒→中断→join→释放。

std::thread 析构前必须 join 或 detach。

提前 return 与异常路径同样安全（RAII 保证）。

11. 章末考核

栈/堆/静态三种存储期的生命周期？

RAII 如何保证"所有路径都释放"？

unique 与 shared 的取舍？

为什么先 join 后释放？画出正确顺序。

std::thread 析构时未 join 会怎样？

第20章  值语义、引用、移动：std::move到底搬了什么

1. 真实问题

boomPI 的 EventQueue::Push 里写着 slots_[tail_] = std::move(event)，把 960 字节的音频事件"移动"进队列。std::move 是做什么的？为什么不是复制？移动之后原来的 event 还能用吗？这一章从内存视角彻底讲清值、引用、右值、移动。

2. 原理展开：值、指针、引用——三种"拿到数据"的方式

void f(Event e);       // 值传递：整个对象复制一份
void f(Event* e);      // 指针：复制地址，共享对象
void f(Event& e);      // 引用：语法更安全的指针
void f(const Event& e);// 只读借用，不复制

复制 vs 借用：
  f(e)         → 960B 全量拷贝（大数组拷贝昂贵）
  f(&e)/f(e)   → 只传 4/8 字节地址

在 MCU 上你习惯传指针（拷贝昂贵）。C++ 的引用只是"安全指针"：不能为空、不能重绑。但有个例外——临时对象。

3. 原理展开：右值与临时对象

表达式分两类：左值（有名字、有地址，如变量）与右值（临时值，如函数返回值）。关键：临时对象"用完即弃"，所以可以把它的资源"偷走"而不是复制。

std::string MakeString();           // 返回临时对象
std::string a = MakeString();       // a 直接接管临时对象的堆缓冲

// 移动构造 vs 拷贝构造：
//  拷贝：新开一块内存，把 10000 字节拷过去
//  移动：把旧对象的堆指针"偷"过来，旧对象置空
//  临时对象没人会再用它 → 偷走完全安全

4. 原理展开：std::move——只是一个类型转换

std::move(x) 本身不搬任何东西，它只是把 x 标记为"可移动"（转成右值引用）。真正的搬运发生在 move 构造函数/move 赋值函数里。

class Buffer {
    char* data_;
    size_t size_;
public:
    Buffer(Buffer&& other) noexcept   // 移动构造
        : data_(other.data_), size_(other.size_) {
        other.data_ = nullptr;        // 旧对象置空
        other.size_ = 0;
    }
    ~Buffer() { delete[] data_; }
};

Buffer a;
Buffer b = std::move(a);   // ① std::move 只是标记
                            // ② move 构造偷走 data_
                            // ③ a 现在 data_=nullptr
// 移动后 a 仍可析构（delete nullptr 安全），但内容已不在

noexcept 为什么重要：标准库容器（如 vector）扩容时，元素如果可 noexcept 移动就直接搬；否则为了强异常安全会退化成"复制"（旧实现）——性能差一个量级。

5. 原理展开：为什么事件队列用 move 而不是复制

struct Inbound {
    std::string text;                       // 动态资源
    std::array<uint8_t, 960> audio;         // 960B 固定数组
};

EventQueue::Push(Inbound event) {
    slots_[tail_] = std::move(event);
    // 移动赋值：text 的堆指针被偷走（O(1)），
    // audio 是固定数组 → 仍逐字节搬（960B，但无堆分配）
}

复制的话：text 要新开堆内存再拷贝——
每 20ms 一次堆分配，实时链路不可接受

注意区分：固定数组（std::array）的"移动"就是复制（没有可偷的指针）；std::string 的移动才是 O(1) 偷指针。所以"移动一定比复制快"是错的——对无指针资源，两者一样。

6. 最小独立实验

cat > /tmp/move.cpp <<'EOF'
#include <string>
#include <cstdio>
int main(){
  std::string a(100000, 'x');
  std::string b = std::move(a);
  std::printf("a.size=%zu b.size=%zu\n", a.size(), b.size());
  std::printf("a.data=%p b.data=%p\n",
              (void*)a.data(), (void*)b.data());
}
EOF
g++ /tmp/move.cpp -o /tmp/move && /tmp/move
# 观察：b 拿到原指针（data 相同？不，b 是新对象），a.size=0

7. 项目源码映射

| 代码 | 语义 | 为什么 |
| --- | --- | --- |
| events_.Push(std::move(event)) | 移动进队列 | 避免 text 堆拷贝 |
| endpoint_ = std::move(found) | 移动赋值 | bootstrap 结果交接 |
| const Inbound& 参数 | 只读借用 | 避免大对象复制 |
| std::move(event.response_id) | 移动字符串 | 清空原对象 |

8. 错误版本

// 错误：move 之后继续使用原对象内容
auto a = std::make_unique<int>(5);
auto b = std::move(a);
std::printf("%d", *a);   // 未定义行为：a 已是空指针

// 错误：移动不省时间（无资源可偷时）
std::array<int,1000> a,b;
b = std::move(a);         // 就是逐元素复制

9. 不变量总结

std::move 只是类型转换，搬运在 move 构造/赋值里。

移动后旧对象"有效但未指定"，只能析构/赋值。

无指针资源（std::array）的移动 = 复制。

热路径避免每帧堆分配（move 字符串而非复制）。

10. 章末考核

std::move 与移动构造的区别？

移动后原对象状态？

std::array 的移动为什么是复制？

EventQueue::Push 为什么用 move？

第21章  容器与固定容量：为什么实时路径禁止vector

1. 真实问题

boomPI 的每个队列都是固定容量：capture 4 帧、TTS 75 帧、事件 64 项。为什么不用 std::vector 随便 push_back？"容量=时间预算"是什么意思？这一章从内存分配器的角度讲清固定容量的必要性。

2. 原理展开：堆分配为什么"不可预测"

malloc/new 不是"拿一块内存"这么简单，它要：找空闲块（可能遍历空闲链表）、切分、维护元数据；内存碎片化后更慢；多线程下还有锁/竞技场竞争。最坏情况延迟不可预测——这对 20ms 音频帧是灾难。

音频帧周期 20ms：
  采集线程每帧：ALSA read → 3A → VAD → 队列
  若某帧里发生一次 malloc：
    正常 20-50μs，碎片化时可能 1-5ms
  一次 5ms 的毛刺 → 队列水位告急 → 断帧 → 整轮取消

固定容量方案：
  队列在启动时一次性分配好（std::array 成员）
  运行期零分配 → 每帧耗时可预测

3. 原理展开：std::array vs std::vector

|  | std::array<T,N> | std::vector<T> |
| --- | --- | --- |
| 内存 | 栈/成员内（内嵌） | 堆（指针+容量） |
| 容量 | 编译期固定 | 动态增长 |
| 扩容 | 无 | 满时分配新块+搬移 |
| 开销 | 零（内嵌） | 分配器管理 |
| 适合 | 实时热路径、有界队列 | 冷路径、大小未知 |

vector 的扩容是隐式的：push_back 可能触发"重新分配+全部元素搬移"——一次 O(n) 操作，还可能带着 move 异常。在实时路径里，这种"不知道什么时候来一下"的操作不允许存在。

4. 原理展开：固定容量队列的设计——满后怎么办

固定容量必然有"满"的问题。关键是满后的策略要显式、有业务语义（第 28 章展开）：

| 队列 | 容量 | 满后策略 | 为什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| capture 队列 | 4 帧（80ms） | 清空+discontinuity+取消 turn | 音频不可补，断帧必须承认 |
| TTS 环 | 75 帧（1.5s） | 拒绝入队→取消 response | 背压显式化 |
| EventQueue | 64 项 | 溢出→断线重连 | 陈旧事件比丢失更危险 |
| camera 帧 | 1 帧 | 覆盖最新 | 视频旧帧无价值 |

注意同一个"满"字，四种语义：音频满=断裂（取消）、TTS 满=背压（拒绝）、事件满=信任危机（重连）、视频满=过期（覆盖）。固定容量逼迫你回答"满后怎么办"，这是它最大的教学价值。

5. 原理展开：为什么是这些数字（容量=时间预算）

capture 4 帧 = 80ms 调度余量
  actor 每轮循环必须在 80ms 内完成一次消费

TTS 75 帧 = 1.5s 网络抖动吸收
  服务端 20ms 一包，网络 jitter 需在 1.5s 内平复

EventQueue 64 项
  超过 64 个未处理事件 → 连接已经不可信 → 重建

每个数字都是一道"时间预算"题：
  容量 × 帧长 = 能扛多久的延迟

6. 最小独立实验

cat > /tmp/ring.cpp <<'EOF'
#include <array>
#include <cstdio>
template<class T, size_t N>
struct Ring {
  std::array<T,N> buf{};
  size_t head=0, count=0;
  bool Push(const T& v){
    if (count==N) return false;
    buf[(head+count)%N]=v; ++count; return true;
  }
  bool Pop(T* out){
    if (!count) return false;
    *out=buf[head]; head=(head+1)%N; --count; return true;
  }
};
int main(){
  Ring<int,4> r;
  for(int i=0;i<5;i++) printf("push%d=%d\n",i,r.Push(i));
  int v; while(r.Pop(&v)) printf("pop %d\n",v);
}
EOF
g++ /tmp/ring.cpp -o /tmp/ring && /tmp/ring
# 观察：第 5 次 push 失败（满）——固定容量的行为

7. 项目源码映射

| 队列 | 文件 | 实现 |
| --- | --- | --- |
| capture 队列 | audio_engine.cpp | std::array<CaptureFrame,4> |
| TTS 环 | audio_engine.cpp | std::array<TtsSlot,75> + head/tail |
| EventQueue | voice_client.cpp | std::array<Inbound,64> |
| pre-roll | voice_client.cpp | std::array<CaptureFrame,25> |
| barge buffer | voice_client.cpp | std::array<CaptureFrame,181> |

8. 错误版本

// 错误：实时路径用 vector 逐帧追加
std::vector<int16_t> uplink;
while (capture(&frame))
    uplink.insert(uplink.end(), frame.begin(), frame.end());
// 扩容→堆分配→延迟毛刺→采集超时→整轮丢失

9. 不变量总结

实时热路径零堆分配。

固定容量 + 显式满策略，容量=时间预算。

音频满=断裂，视频满=覆盖，语义不同。

std::array 成员内嵌，无分配器开销。

10. 章末考核

为什么 malloc 延迟不可预测？

vector 扩容会发生什么？

四个队列的容量与"时间预算"对应关系？

capture 队列满与 TTS 环满的处理有何不同？

第22章  错误模型：为什么用枚举结果而不是异常

1. 真实问题

QueueTts24k 返回 QueueTtsResult 枚举（kQueued/kFull/kNotActive/kDiscontinuous...），SendPcm64 返回 SendOutcome（kOk/kBackpressure/kRejected），Capture 返回 CaptureResult（kFrame/kTimeout/kFailed）。为什么不直接用异常？为什么同一件事要三种枚举？

2. 原理展开：异常的代价——错误路径不能是昂贵的

C++ 异常的机制：抛出时要做栈展开（unwind），沿途析构对象、查找 catch 处理器。这个查找过程与"错误是否发生"无关的成本，在禁用异常（-fno-exceptions）或热路径里不可接受。

异常的三个问题（嵌入式视角）：

① 时间不可预测：栈展开+处理器查找，可能 ms 级
   实时路径（20ms 帧）里不能有这种操作

② 错误路径被隐藏：异常可以跨过任意多层函数
   调用链上任何一层没接住，进程就 terminate

③ ABI 与大小：异常需要 RTTI/展开表（.eh_frame）
   禁异常（-fno-exceptions）可省下体积与复杂度

对比枚举返回：错误就是"一个值"，调用方显式处理

3. 原理展开：typed result——错误本身就是数据类型

bool 只能表达成败；枚举能把"失败原因"编成类型，让调用方按原因分流：

enum class QueueTtsResult : uint8_t {
    kQueued,         // 成功入队
    kNotOpen,        // 引擎未打开（编程错误）
    kInvalidArgument,// 参数非法（编程错误）
    kNotActive,      // 播放未开始（状态错误）
    kEnding,         // 正在收尾（状态错误）
    kFull,           // 队列满（背压，业务正常）
    kDiscontinuous,  // 序号断裂（协议错误）
};

// 调用方按类别处置：
switch (r) {
  case kQueued: break;
  case kFull: AbortCurrent(...); break;        // 取消本轮
  case kDiscontinuous: AbortCurrent(...); break;
  case kNotActive: LoseConnection(...); break; // 状态错误
}

注意 kFull 与 kNotActive 的区别：满=瞬时背压（业务正常，取消即可）；未激活=状态错误（说明调用序列错了，要怀疑连接）。错误类别决定处置级别——这是 typed result 的核心价值。

4. 原理展开：为什么有三套枚举（分层错误模型）

三个枚举对应三个"层"，错误不能跨层混用：

| 枚举 | 层 | 回答的问题 |
| --- | --- | --- |
| CaptureResult | 音频引擎 | 帧拿到了吗？超时/失败？ |
| QueueTtsResult | 音频引擎 | 为什么入队失败？（七种原因） |
| SendOutcome | 网络传输 | 发送被接受？背压？拒绝？ |

分层原则：下层只报告"自己这一层的失败类别"，不做上层决策。kBackpressure 与 kRejected 的处置完全不同（一个取消本轮，一个重建连接），但传输层不知道业务怎么想——它只如实上报。

5. 原理展开：noexcept 与异常边界

即使启用异常，也要划清边界：

noexcept 声明：承诺不抛。析构函数默认 noexcept——析构里抛异常直接 terminate。

线程入口：线程函数抛异常会调用 terminate（异常逃出线程）。所以线程函数必须 try/catch 兜底。

C ABI 边界：异常不能穿过 extern "C" 函数（第 16 章的 bridge 必须捕获一切）。

extern "C" int bridge_fn(...) {
    try {
        return impl();   // C++ 内部可以抛
    } catch (...) {
        return -1;       // 但绝不能漏出 C 边界
    }
}

6. 最小独立实验

cat > /tmp/err.cpp <<'EOF'
#include <cstdio>
enum class R { kOk, kFull, kBad };
R TryPush(int v){ return v > 3 ? R::kFull : R::kOk; }
int main(){
  R r = TryPush(5);
  switch(r){ case R::kOk: puts("ok"); break;
             case R::kFull: puts("full: cancel turn"); break;
             default: puts("bad: reconnect"); }
}
EOF
g++ /tmp/err.cpp -o /tmp/err && /tmp/err

7. 项目源码映射

| 代码 | 错误模型 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| QueueTts24k | QueueTtsResult 七态 | kFull≠kNotActive |
| SendPcm64 | SendOutcome 三态 | 背压≠拒绝 |
| Capture | CaptureResult 三态 | kTimeout≠kFailed（超时是机会） |
| RunVoiceClient | 返回 bool + error 字符串 | 顶层出口用字符串描述 |

8. 错误版本

// 错误：把"队列满"当硬件错误处理
if (!audio_.QueueTts24k(...)) {
    LoseConnection("queue full");   // 瞬时背压拆了 WSS
}
// 正确：kFull → AbortCurrent（保留连接）；kFailed → 才停客户端

9. 不变量总结

热路径不用异常，用 typed result。

错误类别决定处置级别（背压≠故障）。

错误不跨层做决策，只上报类别。

异常不能逃出线程入口与 C ABI 边界。

10. 章末考核

异常在嵌入式热路径的代价？

kFull 与 kNotActive 处置有何不同？

三套枚举分别属于哪层？

为什么析构函数不能抛异常？

第23章  const、线程安全与API设计

1. 真实问题

AudioEngine 的头文件里有 const、noexcept、=delete、PImpl，还有"只能由 application actor 调用"的注释。一个头文件为什么要表达这么多"契约"？这一章讲 API 设计：怎么让接口的约束在编译期可见、可检查。

2. 原理展开：const——编译器帮你检查的"只读承诺"

bool QueueTts24k(const uint8_t* bytes, size_t count);
   // const uint8_t*：只读输入，函数不修改缓冲区

void SetPlaybackGain(float gain) noexcept;
   // noexcept：承诺不抛异常（第 22 章）

bool playback_done() const;
   // 尾部 const：这个查询不修改对象状态

AudioEngine(const AudioEngine&) = delete;
   // = delete：禁止复制（资源唯一所有权）

这些不是装饰：const 让编译器拒绝"你不该做的修改"；noexcept 让调用方放心在热路径调用；=delete 把"错误用法"从运行期错误变成编译期错误。API 的约束越早暴露越好——编译期 > 链接期 > 运行期。

3. 原理展开：所有权在 API 中的表达

接口参数与返回值都隐含所有权信息，C++ 的惯用法：

| 签名 | 所有权语义 |
| --- | --- |
| void f(const T& x) | 只读借用，f 不持有 |
| void f(T* x) | 可能修改的借用（可空） |
| T f() | 值返回，调用方拥有 |
| std::unique_ptr<T> f() | 唯一所有权转移 |
| T& f() | 借用引用（调用方不能 delete） |

boomPI 里 VoiceClient 用 unique_ptr<VoiceTransport> transport_ 表达"我拥有传输层，我析构它随我消亡"；CaptureFrame 以值传递进队列（固定数组拷贝）表达"这份数据属于队列"；回调只传快照表达"你不是 owner，别改"。

4. 原理展开：线程契约——"只能由某线程调用"

AudioEngine 的注释写着"只能由 application actor 调用"。线程契约不是运行时检查，而是文档+纪律。C++ 层面能做的是：把线程专属状态放在该线程独占的路径上（单生产者单消费者队列），并用接口限制入口。

线程契约的典型形态：

Capture()         // 只由 actor 调用（消费者）
  └─ 只读 capture 队列
QueueTts24k()     // 只由 actor 调用（生产者）
  └─ 只写 TTS 环
Render()          // 只由 playback 线程调用
  └─ 只读 TTS 环

每个方法的调用者集合是设计文档，不是代码检查
（TSan 能抓"违反同步"的数据竞争，但抓不了"错误线程调用"）

这也是为什么第 4 章强调"会话状态只由 actor 修改"——多线程下最危险的不是锁没加，而是"谁都以为自己是 owner"。

5. 原理展开：接口最小化——PImpl 与依赖方向

头文件越小，牵一发动全身的面越小：

PImpl：头文件只有指针，改实现不重编使用方。

头文件不 include vendor 头（snowboy.h 不出现在公共头里）——ABI 与编译隔离。

依赖方向单向：application 依赖下层，下层不反向引用。

接口最小化的收益：编译时间、ABI 稳定、可测试（能替换实现）。这正是第 28 章"模块依赖图"的编制规则。

6. 最小独立实验

cat > /tmp/api.cpp <<'EOF'
#include <cstdio>
class Timer {
    int ms_;
public:
    explicit Timer(int ms) : ms_(ms) {}
    int ms() const { return ms_; }         // 查询，const
    Timer(const Timer&) = delete;           // 不可复制
};
int main(){ Timer t(20); printf("%d\n", t.ms()); }
EOF
g++ /tmp/api.cpp -o /tmp/api && /tmp/api
# 试试 t.ms()=30 的编译错误——const 就是编译器保安

7. 项目源码映射

| API 设计点 | 位置 | 契约 |
| --- | --- | --- |
| =delete 复制 | AudioEngine/VoiceTransport | 唯一所有权 |
| noexcept | 音频热路径方法 | 可放心调用 |
| const 查询 | playback_done() const | 只读快照 |
| PImpl | 全部核心类 | ABI/编译隔离 |
| 线程注释 | audio_engine.h | 调用者契约 |

8. 错误版本

// 错误：接口暴露内部类型（违反最小化）
// audio_engine.h
#include <snowboy/SnowboyDetect.h>   // vendor 头泄漏进公共头
class AudioEngine {
    SnowboyDetect snowboy_;           // 内部实现细节
};
// 后果：所有使用方都要能编译 snowboy.h → ABI 与构建耦合

9. 不变量总结

约束尽量在编译期表达（const/=delete/noexcept）。

API 签名携带所有权语义。

线程契约是文档+纪律，按 owner 划分调用者。

接口最小化：PImpl + 不泄漏 vendor 头。

10. 章末考核

const 在 API 设计中的角色？

=delete 复制表达了什么？

为什么 vendor 头不能出现在公共头里？

线程契约靠什么保证？

源码检查点2  第二篇验收：camera worker与Close

1. 这一篇你学到了什么

学完第二篇（现代 C++），你应该掌握：对象生命周期、RAII、所有权、移动语义、错误模型。现在用两段真实代码验收——它们恰好是 boomPI 里 RAII 与生命周期最密集的地方。

2. 检查点 A：camera worker——fork/exec 与进程组回收

device_ui.cpp 中摄像头管线的启动与回收（第 13 章知识 + 第 19 章资源所有权）：

// 启动：fork + exec（第 13 章标准三步）
pid_t pid = fork();
if (pid == 0) {
    execl("/bin/sh", "sh", "-c", kCameraCommand,
          static_cast<char*>(nullptr));  // exec 失败不返回
    _exit(127);
}

// 停止：进程组统一回收（防僵尸，第 4 章）
// ReapProcessGroup：waitpid 整个进程组
// kill(-pgid, SIGTERM)：管道两端一起停（第 13 章）

对照检查——"camera 子进程"这个资源的所有权链：

谁创建？DeviceUi（camera worker 线程）。

谁拥有？DeviceUi 的 Impl（进程组 PID 成员）。

何时释放？StopCamera/Close 时，先杀进程组再 waitpid。

为什么必须先杀再回收？只杀 v4l2-ctl 会让 ffmpeg 卡在管道读端（第 13 章）。

3. 检查点 B：AudioEngine::Close——RAII 的收尾艺术

audio_engine.cpp 的 Close 是全书最典型的"资源销毁顺序"教材（第 19 章）：

void AudioEngine::Close() noexcept {
  if (impl_ == nullptr) return;
  if (impl_->open) {
    impl_->stop.store(true);            // ① 停止标志（atomic）
    impl_->capture_condition.notify_all(); // ② 唤醒等待者
    impl_->condition.notify_all();
    impl_->backend.InterruptCapture();  // ③ 打断阻塞 IO
    impl_->backend.InterruptPlayback();
    impl_->capture_thread.join();       // ④ 等线程退出
    impl_->playback_thread.join();
  }
  impl_->backend.Close();               // ⑤ 释放 ALSA/模型
  ...
}

对照检查——每一步为什么必须存在：

| 步骤 | 解决什么问题 | 不做的后果 |
| --- | --- | --- |
| stop=true | 给线程"退出命令" | 线程不知道要退出 |
| notify_all | 唤醒睡在条件变量上的线程 | join 永久挂起（lost wakeup） |
| InterruptCapture | 打断 snd_pcm_readi 阻塞 | 线程卡在内核 IO 无法退出 |
| join | 等线程真的退出 | 释放 backend 时 use-after-free |
| backend.Close | 此时才安全释放 | 线程还在用已释放句柄 |

4. 提交证据（学完第二篇的验收）

画出 camera 子进程的完整生命周期（创建→运行→回收），标注每步的系统调用。

解释：为什么 Close 里 join 之前必须 InterruptCapture？举一个不这么做会崩溃的场景。

在代码里找出 3 处 RAII（lock_guard/unique_ptr/自定义析构），说明各保护什么资源。

挑战题：如果把 stop 从 atomic 改成普通 bool，Close 可能出什么问题？（提示：第 26 章）

第三篇  并发与实时深度篇

boomPI 有七个执行上下文共享一个进程。本篇讲清并发的一切底层机制：mutex 为什么必须存在、条件变量怎么避免丢唤醒、atomic 与内存序、有界队列的工程语义、实时约束。学完本篇，你能分析任何并发 bug 的根因。

第24章  互斥与数据竞争：mutex为什么必须存在

1. 真实问题

AudioEngine 里有三个 mutex（mutex、capture_mutex、error_mutex）。为什么不加锁不行？"偶尔读错"只是运气问题吗？这一章从 CPU 与编译器的层面讲清数据竞争的本质，再讲 mutex 的机器级实现（futex）。

2. 原理展开：数据竞争——不是"运气"，是未定义行为

两个线程同时访问同一内存，至少一个在写，且没有任何同步——这就是数据竞争（data race）。C++ 标准对数据竞争的定义是"未定义行为"（UB），意思是：编译器可以假设它不发生，然后据此优化。

// 经典反例
int counter = 0;
// 线程 A: counter++;
// 线程 B: counter++;

counter++ 在机器码层面是三步：
  ① 读 counter 到寄存器
  ② 寄存器加 1
  ③ 写回 counter

线程 A 读到 5，被抢占；线程 B 读到 5，加 1 写回 6；
线程 A 恢复，加 1 写回 6——两个线程各加一次，结果是 6 而不是 7
（这叫"读-改-写"竞态，丢失更新）

更隐蔽的是编译器层面的破坏：编译器可能把 counter 缓存进寄存器、重排访问顺序、甚至完全消除"看起来没用的"读——因为标准说没有数据竞争，编译器假设单线程语义。所以数据竞争的症状不只是"偶尔错"，可能是"从不按你想的跑"。

3. 原理展开：mutex 的机器级实现

mutex 必须解决两个问题：短临界区里的"原子获取"，和锁被持有时"去睡觉"。两者靠不同的机制：

mutex.lock() 的大致路径：

① 快路径（乐观）：
  用原子指令（如 x86 的 lock cmpxchg / ARM 的 ldrex+strex）
  尝试把状态从"未锁"改成"已锁"
  成功 → 进入临界区（几十纳秒）

② 慢路径（悲观）：
  锁被持有 → 把自己挂进"等待队列"，调用 futex 睡眠
  （futex = Fast Userspace Mutex：内核提供睡眠/唤醒原语）

mutex.unlock()：
  原子改回"未锁"
  若有等待者 → futex 唤醒一个

为什么需要原子指令：
  检查"锁空吗"+占用它，必须是一个不可分割的操作，
  否则两个线程会同时看到"空"并同时进入

注意慢路径的代价：睡眠/唤醒涉及内核（syscall），几十微秒级。这就是为什么"锁竞争激烈"会拖垮实时性能——每帧音频都等锁，等的是内核往返。

4. 原理展开：锁保护的到底是什么

锁不保护"内存"（那需要原子/内存序，第 26 章），锁保护的是"不变量"（invariant）：一段由多个字段构成、必须一致的性质。

AudioEngine 的 capture 队列：
  head、count、slots 三个字段共同描述队列

不变量示例：
  count == (tail - head) mod size
  slots[head..head+count-1] 都是有效帧

生产者在锁内：写 slots[tail]，更新 count
消费者在锁内：读 slots[head]，更新 head/count
→ 任何时刻，队列不变量成立

不加锁：生产者写一半被抢占，消费者看到
  count 已更新但 slots 未写 → 读到垃圾帧

判断"要不要加锁"的标准不是"这个变量会被多个线程碰"，而是"这个不变量会被破坏吗"。单字段的独立读写可以用 atomic（第 26 章），多字段的一致性必须用锁。

5. 原理展开：lock_guard 与异常安全

// 手动加解锁的风险：
mutex.lock();
do_work();          // 这里抛异常 → 锁永远不解
mutex.unlock();     // 永远不会执行

// RAII（第 19 章）解决：
std::lock_guard<std::mutex> g(m);   // 构造时 lock
do_work();          // 无论什么路径离开作用域
}                   // 析构时 unlock（包括异常路径）

这就是第 19 章 RAII 思想在锁上的应用。boomPI 全部用 lock_guard/unique_lock，没有手动的 lock/unlock 裸配对。

6. 最小独立实验

cat > /tmp/race.cpp <<'EOF'
#include <thread>
#include <cstdio>
int counter = 0;
int main(){
  std::thread t1([](){ for(int i=0;i<1000000;i++) counter++; });
  std::thread t2([](){ for(int i=0;i<1000000;i++) counter++; });
  t1.join(); t2.join();
  std::printf("expect 2000000, got %d\n", counter);
}
EOF
g++ -O2 -pthread /tmp/race.cpp -o /tmp/race && /tmp/race
# 多跑几次：结果几乎肯定不是 2000000——竞态现场
# 用 -fsanitize=thread 重编，TSan 会精确报告竞争行

7. 项目源码映射

| mutex | 保护什么 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| capture_mutex | capture 队列不变量 | audio_engine.cpp |
| mutex | TTS 环 + 播放状态 | audio_engine.cpp |
| network_mutex | endpoint 快照 | voice_client.cpp |
| send_mutex/pending_mutex | WSS 发送握手 | voice_transport.cpp |

8. 错误版本

// 错误：用 volatile 防竞争
volatile int counter;
// volatile 只防止编译器优化掉访问，
// 不提供原子性、不提供内存序——完全无用

9. 不变量总结

数据竞争是 UB，编译器假设它不发生。

锁保护不变量，不只是保护变量。

锁有快慢两条路径，竞争激烈时性能雪崩。

用 RAII（lock_guard）管理锁。

volatile 不是并发工具。

10. 章末考核

counter++ 为什么不是原子的？画出三步。

mutex 快路径与慢路径的机制？

锁保护的是什么？

为什么必须用 lock_guard？

第25章  条件变量：等待、唤醒与lost wakeup

1. 真实问题

PlaybackLoop 里有这样一段：condition.wait_for(lock, 30ms, [this]{ return tts_count != 0; })。为什么要传一个"谓词"（lambda）？直接 wait 不行吗？为什么注释强调"必须用谓词重载"？这一章讲透条件变量，以及它最大的陷阱：lost wakeup（丢唤醒）。

2. 原理展开：条件变量解决什么问题

mutex 解决"互斥"，但不解决"等待"。播放线程想要的是：等 TTS 环里有数据再干活；没数据就睡觉（不浪费 CPU）。

// 不用条件变量的忙等方案：
while (tts_count == 0) {}   // 空转，烧 CPU

// 条件变量的方案：
//   条件不满足 → 睡眠（内核挂起线程）
//   条件可能满足时 → 被唤醒，重新检查

条件变量 = "睡到有人叫我"的机制
但它不会自己检查条件——所以必须配谓词

3. 原理展开：为什么 wait 必须配合谓词

条件变量的经典竞态（lost wakeup）：

// 错误版本：
// 消费者线程：
if (tts_count == 0) {
    cv.wait(lk);      // ① 检查条件
}                     // ② 准备睡觉
// 生产者线程：
tts_count = 1;
cv.notify_one();      // ③ 发通知

竞态：步骤①和②之间被抢占
  消费者刚判断"条件不满足"，还没开始睡；
  生产者置条件并 notify——通知发出去了，但没人等；
  消费者这才睡下 → 通知已错过 → 永远等不到 → 死锁
这就是 lost wakeup（丢唤醒）

解决：把"检查条件 + 睡觉"做成原子的——这正是 wait(lock, pred) 做的事：

cv.wait(lk, pred) 的等价实现：
while (!pred()) {
    cv.wait(lk);      // 解锁、睡觉；被唤醒后重新加锁
}                     // 醒来后重新检查谓词！

为什么这样就安全了：
  "检查条件"与"开始睡"之间，锁一直持有，
  生产者必须拿同一把锁才能改条件、发通知——
  因此通知不会落在"检查与睡觉之间"

为什么醒来还要再检查（谓词循环）：
  wait 可能"假唤醒"（spurious wakeup）：
  内核/库允许不满足条件也唤醒，必须重查

一句话总结：谓词把"检查"与"等待"合并成原子操作，既防丢唤醒，也防假唤醒。

4. 原理展开：wait_for 与超时——关闭系统的关键

condition_variable 没有 wait_for 时，线程会睡到被通知为止——如果没人通知（比如程序要退出），join 就永远等不到。boomPI 的 wait_for(100ms) 模式：

capture_condition.wait_for(lock, 100ms, [this] {
    return stop || capture_failed || capture_count != 0;
});

这个谓词是关键：它把"关闭标志"也纳入等待条件。
Close() 时：
  置 stop=true
  通知条件变量
  → wait_for 谓词变真 → 返回 → 线程有机会退出

如果谓词里没有 stop：
  线程永远睡到"有帧"，但系统在关闭中不再产帧
  → join 永久挂起 → 进程退出失败

这是"不能 sleep 猜线程退出"的正式实现：关闭路径必须通过条件变量显式唤醒等待者。

5. 原理展开：notify_one vs notify_all

notify_one：唤醒一个等待者
  适用：一个生产者、一个消费者（SPSC）
notify_all：唤醒全部等待者
  适用：多个消费者竞争同一资源，或关闭广播

错误选择 notify_one 的后果：
  两个消费者都在等，生产者只发一个通知
  → 一个消费者被唤醒，另一个继续睡
  → 若被唤醒的消费者发现条件不满足（被第一个抢走）
  → 它重新入睡，另一个还在睡——"假性丢失"

boomPI 用法：CaptureLoop notify_one（单消费者 actor），
Close 时 notify_all（广播退出）

6. 最小独立实验

cat > /tmp/cv.cpp <<'EOF'
#include <mutex>
#include <condition_variable>
#include <thread>
#include <cstdio>
std::mutex m; std::condition_variable cv; bool ready=false;
int main(){
  std::thread w([](){
    std::unique_lock<std::mutex> lk(m);
    cv.wait(lk, []{ return ready; });
    std::puts("woken");
  });
  { std::lock_guard<std::mutex> g(m); ready = true; }
  cv.notify_one();
  w.join();
}
EOF
g++ -O2 -pthread /tmp/cv.cpp -o /tmp/cv && /tmp/cv
# 把 wait(lk, pred) 改成 wait(lk) 再跑：
# 大概率仍然正常（时序恰好），但去掉 notify 或加延时，
# 就能复现 lost wakeup——体会"谓词是必须的"

7. 项目源码映射

| 位置 | 条件变量 | 谓词 | 关闭唤醒 |
| --- | --- | --- | --- |
| audio_engine.cpp | capture_condition | stop/capture_failed/有帧 | Close notify_all |
| audio_engine.cpp | condition | stop/drop/ending/队列状态 | Close notify_all |
| voice_transport.cpp | pending_changed_ | pending_.done | CancelPendingSend |

8. 错误版本

// 错误1：不用谓词
cv.wait(lk);
// 丢唤醒 + 假唤醒，两个 bug 一起
// 错误2：谓词不含关闭标志
cv.wait(lk, []{ return has_data; });
// 关闭时永远不返回，join 卡死

9. 不变量总结

wait 必须带谓词（原子化检查+等待）。

谓词必须包含关闭/停止标志。

SPSC 用 notify_one，关闭广播用 notify_all。

条件与谓词共享同一把锁保护。

10. 章末考核

lost wakeup 的时序是什么？

谓词为什么能同时防丢唤醒和假唤醒？

为什么关闭标志要进谓词？

notify_one 与 notify_all 的选择依据？

第26章  atomic与内存序：release/acquire的直觉

1. 真实问题

boomPI 里 stop、connected_、closing_、playback_scale 都是 std::atomic。为什么这些"单个标志"不用 mutex？load/store 后面的 memory_order_relaxed/acquire/release 是什么意思？为什么普通变量加 volatile 不行？

2. 原理展开：atomic 保证什么

std::atomic<T> 对 T 提供两件事：原子性（读改写不可分割）和内存序（对其它内存访问的可见性约束）。

std::atomic<bool> stop{false};

原子性：
  stop.store(true)   // 别的线程看到要么 false 要么 true，
                     // 绝无"写了一半"的中间态

对比普通 bool：
  单字节读写本来"看似原子"（多数架构）
  但编译器可能缓存、重排——规范上仍是 UB

对比 volatile：
  volatile 只是"别优化掉访问"，
  不提供原子性（对多字节类型）也不提供跨线程可见性保证

3. 原理展开：内存序——发布与消费

原子操作本身原子，但"它前后的普通内存访问"需要排序保证。release/acquire 是最常用的两种：

release（发布）：
  "我之前的写操作，对 acquire 到同一原子变量的读者可见"

acquire（消费）：
  "我读到这个值之后，发布者 release 之前写的都能看到"

典型用途：发布"数据就绪"标志

// 生产者线程：
data = 42;                          // 普通写
ready.store(true, std::memory_order_release);  // 发布

// 消费者线程：
if (ready.load(std::memory_order_acquire)) {   // 消费
    use(data);   // 必然看到 42
}

这就是"happens-before"的直觉版本：release 之前的写 happens-before acquire 之后的读。没有这个约束，CPU 和编译器可能把 data=42 重排到 ready.store 之后——消费者看到 ready=true 但 data 还是旧值。

4. 原理展开：relaxed——什么时候够用

playback_scale.store(x, std::memory_order_relaxed);

relaxed = 只保证原子性，不保证任何排序

什么时候够用：
  该标志不"发布"其它数据（没有伴随的普通写需要可见）
  比如纯计数器、与其它数据无关的开关

什么时候不够用：
  标志的意义依赖别的内存（"数据就绪"标志）
  → 必须 acquire/release，否则可能读旧数据

判断准则：问自己
  "读到这个标志之后，我还依赖看到什么别的数据吗？"
  依赖 → 需要排序（acquire/release）
  不依赖 → relaxed 够用

boomPI 的 playback_scale 是打断探针的增益开关——播放线程读到它只用来算音量，不读取其它共享数据，所以 relaxed 正确。

5. 原理展开：atomic 的边界——复合状态必须用锁

// 错误：用两个 atomic 模拟复合状态
std::atomic<int> turn{};
std::atomic<int> epoch{};

// 需要"turn 与 epoch 同时更新"的事务：
turn.store(new_turn);     // 线程A看到新turn旧epoch
epoch.store(new_epoch);   // 线程B看到旧turn新epoch
// 没有哪个时刻两个值是一致的！

// 正确：复合状态放 struct，一把锁保护
struct SessionIds { int turn; int epoch; };
SessionIds ids; std::mutex m;

这就是为什么会话状态机不用一堆 atomic，
而是一把锁 + 一个 struct（第 4 章 task_struct 同理）

atomic 适合"单值标志"，不适合"多字段事务"。这也是 boomPI 把会话状态集中在 actor 线程（天然单写者）的原因——单写者模式下大部分状态根本不需要锁。

6. 最小独立实验

cat > /tmp/atomic.cpp <<'EOF'
#include <atomic>
#include <thread>
#include <cstdio>
std::atomic<int> counter{0};
int main(){
  std::thread t1([](){ for(int i=0;i<1000000;i++) counter.fetch_add(1); });
  std::thread t2([](){ for(int i=0;i<1000000;i++) counter.fetch_add(1); });
  t1.join(); t2.join();
  std::printf("got %d\n", counter.load());   // 必然 2000000
}
EOF
g++ -O2 -pthread /tmp/atomic.cpp -o /tmp/atomic && /tmp/atomic
# 对比第 24 章的竞态程序：同样代码，结果确定

7. 项目源码映射

| atomic | 位置 | 为什么 |
| --- | --- | --- |
| stop | audio_engine.cpp | 发布"退出"给音频线程 |
| connected_ | voice_transport.cpp | 发布"WSS 已连接"（连带 hdl_） |
| closing_ | voice_transport.cpp | 互斥的关闭状态 |
| playback_scale | audio_engine.cpp | relaxed 增益开关 |
| playback_done/failed | audio_engine.cpp | 只读快照 |

8. 错误版本

// 错误：普通 bool 跨线程当标志
bool connected_ = false;
// 线程A写，线程B while(!connected_){} —— UB
// 编译器可能把循环优化成永不重读（缓存进寄存器）

9. 不变量总结

atomic = 原子性 + 内存序，两者都可选。

发布数据用 release/acquire，纯开关用 relaxed。

复合状态必须用锁，atomic 拆不开事务。

volatile 不是并发工具。

10. 章末考核

atomic 提供哪两件事？

release/acquire 保证什么？什么时候必须用？

playback_scale 为什么 relaxed 够用？

为什么会话状态不用 atomic 而用锁/单线程？

第27章  生产者-消费者与有界队列工程

1. 真实问题

boomPI 的全部线程协作都建立在一个模式上：生产者-消费者 + 有界队列。capture 线程产帧、actor 消费；actor 产 TTS、playback 消费；ASIO 产事件、actor 消费。为什么这个模式统治一切？它的工程细节（满/空/溢出/关闭）怎么处理？

2. 原理展开：为什么是队列而不是直接调用

线程 A 想给线程 B 传数据，两种方式：直接调用 B 的函数（侵入对方线程），或把数据放队列让 B 自己取。

直接调用（跨线程函数调用）：
  A 线程: B.HandleFrame(frame);
  问题：B 的内部状态被 A 修改——
  B 的"线程契约"被破坏，需要 B 内部再加锁
  问题：A 会被 B 的处理时间拖住（耦合）

队列（生产者-消费者）：
  A 线程: queue.Push(frame);   // 只写队列，立即返回
  B 线程: queue.Pop(&frame);   // 只读队列，按自己的节奏
  好处：解耦、节奏独立、可缓冲抖动

队列的本质是"解耦 + 缓冲"：生产者不知道消费者忙不忙，消费者不知道生产者快不快，中间由队列吸收差异。

3. 原理展开：SPSC 与 MPSC——知道你的队列类型

队列按"几个生产者几个消费者"分类，这决定同步需求：

| 类型 | 含义 | 同步需求 | boomPI 例子 |
| --- | --- | --- | --- |
| SPSC | 单生产者单消费者 | 最小（head/tail 可分别原子） | capture 队列、TTS 环 |
| MPSC | 多生产者单消费者 | 生产侧互斥 | EventQueue（ASIO 多回调？实际单） |
| MPMC | 多生产者多消费者 | 全互斥 | 无（不需要） |

SPSC 为什么特别：生产者只动 tail，消费者只动 head，两者无交集——可以用无锁（atomic）或极简锁实现。boomPI 的 capture 队列/TTS 环都是 SPSC，各用一把锁包住（保守但简单正确）。

4. 原理展开：有界 vs 无界——为什么必须有界

无界队列（vector push_back）的问题：生产者永远成功，消费者跟不上时，队列无限膨胀——内存吃光，而且"越积越旧的数据"已经失去实时价值。

有界队列的"满"是一个信号，不是 bug：

  "满" = 生产比消费快 = 系统某处失衡

失衡的可能原因：
  消费者被抢占/卡住
  生产者速率突增
  网络/磁盘抖动

应对失衡（按队列语义选）：
  音频队列满 → 时间轴已断 → 取消 turn（第 21 章）
  事件队列满 → 信任危机 → 重连
  TTS 环满 → 背压 → 拒绝+取消

无界队列的"假装没问题"反而是最危险的：
  内存缓慢耗尽，到死都不知道为什么

5. 原理展开：完整的有界队列设计清单

一个生产级有界队列要回答六个问题（这也是第 15 章"每个缓冲六个问题"的完整版）：

数据元素是什么？（帧/事件/字节）

谁生产？谁消费？（线程契约）

容量多少？（时间预算：容量×周期）

满时怎么办？（拒绝/覆盖/清空/阻塞——显式策略）

空时消费者怎么办？（忙等/睡眠/超时）

关闭时怎么办？（唤醒所有等待者，谓词含停止标志）

boomPI 的 capture 队列对照：元素=CaptureFrame；生产=capture 线程；消费=actor；容量=4（80ms 预算）；满=清空+discontinuity；空=wait_for 100ms；关闭=stop 进谓词+notify_all。六个答案一个不少。

6. 最小独立实验

cat > /tmp/pc.cpp <<'EOF'
#include <mutex>
#include <condition_variable>
#include <array>
#include <thread>
#include <cstdio>
struct BoundedQueue {
  std::mutex m; std::condition_variable cv;
  std::array<int,4> buf{}; size_t head=0, count=0;
  bool closed=false;
  bool Push(int v){
    std::lock_guard<std::mutex> g(m);
    if (closed || count==buf.size()) return false;
    buf[(head+count)%buf.size()]=v; ++count; cv.notify_one();
    return true;
  }
  bool Pop(int* out){
    std::unique_lock<std::mutex> lk(m);
    cv.wait(lk, [&]{ return closed || count>0; });
    if (!count) return false;
    *out=buf[head]; head=(head+1)%buf.size(); --count; return true;
  }
  void Close(){ std::lock_guard<std::mutex> g(m); closed=true; cv.notify_all(); }
};
int main(){
  BoundedQueue q;
  std::thread p([&]{ for(int i=0;i<10;i++) q.Push(i); q.Close(); });
  int v; while(q.Pop(&v)) std::printf("got %d\n", v);
  p.join();
}
EOF
g++ -O2 -pthread /tmp/pc.cpp -o /tmp/pc && /tmp/pc

7. 项目源码映射

| 队列 | 生产/消费 | 满策略 | 容量依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| capture | capture线程/actor | 清空+断帧 | 80ms actor 预算 |
| TTS 环 | actor/playback线程 | 拒绝+取消 | 1.5s 网络抖动 |
| EventQueue | ASIO线程/actor | 溢出+重连 | 64 项信任上限 |
| pre-roll | actor/actor | 滚动丢弃 | 500ms 句首保留 |

8. 错误版本

// 错误：队列满时阻塞生产者
void Push(int v){ while (count==N) sleep(1ms); }
// 生产者（如 capture 线程）被阻塞 → 新帧无法读取
// → ALSA overrun → 音频断裂，比丢弃更糟
// 正确：实时生产者"满了就失败/清空"，绝不阻塞

9. 不变量总结

队列 = 解耦 + 缓冲，是线程协作的主干。

SPSC 最简单，先确认你的队列类型。

有界 + 显式满策略，无界是隐患。

实时生产者绝不被队列阻塞。

关闭必须唤醒所有等待者。

10. 章末考核

为什么不用跨线程直接调用？

SPSC 与 MPMC 的同步需求差异？

队列满为什么是"信号"不是"bug"？

六个设计问题，用 capture 队列回答。

第28章  实时性：deadline、背压与单核约束

1. 真实问题

boomPI 的每个常数都是一道时间题：20ms 帧、80ms 队列、180ms 首播、30ms 欠载、800ms 发送水位、3s 取消窗口。RV1106 只有一个核——这些预算怎么分？为什么"平均延迟正常"不等于"实时可用"？

2. 原理展开：实时 ≠ 快，实时 = 每周期都在期限内

平均延迟 5ms 的播放链路，不一定实时：
  假设每 100 帧里有 1 帧延迟 200ms
  平均仍漂亮，但那一帧：
    capture 端 → 队列溢出 → 断帧 → 整轮取消
    playback 端 → 欠载 → 听到"咔"

实时指标看的是最坏情况（worst case），不是平均：
  deadline：必须完成的时刻
  jitter：实际完成时刻与 deadline 的偏差分布
  P99/P99.9：99%/99.9% 帧在多少毫秒内完成

单核尤其残酷：一个线程占住 CPU，其它线程全部等待。实时调度的本质是"决定谁在最坏时刻牺牲"。

3. 原理展开：boomPI 的时间预算表

| 预算 | 值 | 从哪来 | 超了会怎样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采集周期 | 20ms | 协议帧长 | 帧迟到 → 队列水位涨 |
| actor 容忍 | 80ms（4帧） | actor 循环最坏耗时 | 溢出 → 断帧取消 |
| 首播缓冲 | 180ms（9帧） | 首包网络抖动 | 听感等待 |
| 欠载判定 | 30ms 持续无帧 | 区分抖动与断流 | 进入 rebuffer |
| rebuffer 恢复 | 40ms（2帧） | 重新蓄水 | 恢复播放 |
| 上行水位 | 800ms | 发送缓冲上限 | 背压取消 turn |
| 取消 ACK | 3s | 服务端取消上限 | 断线重连 |

注意每个"超了会怎样"都是显式的失败策略——没有一个是"等它自己恢复"。这是实时系统最重要的设计态度：超限是事件，不是意外。

4. 原理展开：背压——下游慢时上游怎么办

背压（backpressure）是"下游跟不上时，上游显式减速或拒绝"的机制，目的是阻止无限堆积：

无背压：
  服务端每秒发 50 帧，播放线程被抢占了 2 秒
  → TTS 环爆满 → 内存继续吃 → 延迟无限增长

有背压：
  TTS 环满 → QueueTts24k 返回 kFull
  → actor 取消当前 response（通知服务端停）
  → 缓冲释放，链路复位

上行同理：
  发送缓冲超 800ms → SendPcm64 返回 kBackpressure
  → 取消当前 turn（语音已失去实时性，上传无意义）

背压的关键：拒绝要"显式+带语义"，而不是默默丢数据。kFull/kBackpressure 让调用方知道"为什么被拒"，从而选择正确的恢复动作。

5. 原理展开：单核实时调度的现实

RV1106 单核 A7：同一时刻只有一个线程在跑。实时优先级（第 5 章 SCHED_FIFO）的作用是决定"谁先跑"，但改变不了总预算。

boomPI 的调度分配：
  capture（FIFO 40）：20ms 周期，必须准时
  playback（FIFO 30）：播放，可容忍短欠载
  actor/网络/UI（CFS/nice5）：尽量让位

单核下的铁律：
  实时线程的总运行时间 < CPU 总时间
  若 capture 每帧要 15ms 处理，它只剩 5ms 余量——
  其它线程哪怕多占 6ms，帧就迟到

所以"提高优先级"不能解决超载：
  超载 = 总需求 > 供给，优先级只改顺序不改总量

这也是 AGENTS.md 为什么规定"不得抬高优先级掩盖阻塞"：如果 capture 帧处理超时，答案不是升优先级（那只会饿死别人），而是查为什么这么慢（锁竞争？DSP？日志？）。

6. 原理展开：怎么度量实时性

可观测性是实时优化的前提（第 17 章的延续）：

XRUN 计数：采集/播放断流次数（dmesg + 应用计数）。

队列高水位：TTS 环峰值水位（打印在 playback summary）。

PCM 间隔：相邻包到达时间差的最大值。

rebuffer 统计：次数、总时长、最长单次。

cancel ACK 时延：打断事务的端到端时间。

这些指标 boomPI 已在实现（TTS summary 打印），你改参数时必须先用它们建立基线，再谈优化——没有测量就没有优化。

7. 最小独立实验

# 观察优先级与调度（PC 上体验）
nice -n 19 dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=1M count=1000 &
nice -n -20 dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=1M count=1000 &
# 用 top 观察两个 dd 的 CPU% 分配——nice 的作用

# 体会"最坏情况"思维：
# 连续运行一个实时线程演示（可先看 boomPI 日志）
# grep "TTS playback summary" 日志，读各项指标

8. 项目源码映射

| 常数 | 位置 | 一句话依据 |
| --- | --- | --- |
| kCaptureSlots=4 | audio_engine.cpp | 80ms actor 预算 |
| kTtsSlots=75 | audio_engine.cpp | 1.5s 抖动吸收 |
| kInitialTtsSlots=9 | audio_engine.cpp | 180ms 首播 |
| kRebufferGrace=30ms | audio_engine.cpp | 欠载判定 |
| kMaxBufferedBytes=28KB | voice_transport.cpp | 800ms 上行水位 |
| kCancelAckWait=3s | voice_client.cpp | 取消窗口 |

9. 错误版本

// 错误：超限后"等它自己恢复"
if (tts_count == 0) { /* 什么都不做，等下一帧 */ }
// 欠载持续 → 播放线程空转 → 越积越多
// 正确：30ms 后进 rebuffer，显式蓄水恢复

// 错误：用升高优先级解决超载
SetRealtimePriority(99);   // capture
// 不解决问题，只饿死别人

10. 不变量总结

实时看最坏情况，不看平均。

每个时间预算都有显式超限策略。

背压显式且带语义（kFull/kBackpressure）。

单核总量守恒：优先级只改顺序不改总量。

先测量（XRUN/水位/时延），再优化。

11. 章末考核

实时与平均延迟的区别？

四个时间预算及其超限策略？

背压为什么必须显式？

为什么提高优先级不能解决超载？

度量实时性要采集哪些指标？

源码检查点3  第三篇验收：AudioEngine的并发心脏

1. 这一篇你学到了什么

学完第三篇（并发与实时），你应该掌握：mutex 保护不变量、条件变量谓词、atomic 内存序、有界队列、deadline。现在用 AudioEngine 内部验证——它是全书并发知识最集中的文件。

2. 检查点 A：capture 队列——生产者/消费者 + 满策略

audio_engine.cpp 中 CaptureLoop（生产者）与 Capture（消费者）的协作：

// 生产者（capture 线程）——第 27 章 SPSC：
std::lock_guard<std::mutex> ql(capture_mutex);
if (frame.discontinuity || capture_count == capture.size()) {
    // 满或断帧：清空队列 + 显式断帧（不覆盖！）
    ClearCaptureQueue();
    frame.discontinuity = true;
}
capture[tail] = frame; ++capture_count;
capture_condition.notify_one();

// 消费者（actor）——第 25 章谓词等待：
capture_condition.wait_for(lk, timeout, [this] {
    return stop || capture_failed || capture_count != 0;
});

对照检查——用第 27 章的"队列六问"验收：

| 问题 | 答案 |
| --- | --- |
| 元素是什么？ | CaptureFrame（20ms 音频+元数据） |
| 谁生产/谁消费？ | capture 线程生产，actor 消费（SPSC） |
| 容量多少？ | 4 帧 = 80ms 调度预算 |
| 满时怎么办？ | 清空 + discontinuity + 取消 turn（不覆盖） |
| 空时消费者怎么办？ | wait_for 100ms 轮询 |
| 关闭时怎么办？ | stop 进谓词 + notify_all |

3. 检查点 B：播放线程的条件变量——谓词的艺术

PlaybackLoop 的等待谓词是第 25 章"谓词必须完整"的活例子：

condition.wait(lock, [this] {
  const bool initial_ready = queued_samples >= 9 * 480;   // 首播
  const bool resume_ready = queued_samples >= 2 * 480;    // rebuffer
  const bool buffer_ready = playback_started
      ? (!rebuffering || resume_ready || ending)
      : (initial_ready || ending);
  return stop || drop ||
      (active && ((tts_count != 0 && buffer_ready) ||
                  (ending && tts_count == 0)));
});

对照检查——为什么谓词里要同时包含：

stop：关闭时唤醒（第 25 章铁律）。

drop：打断时立即停（第 41 章）。

initial_ready/resume_ready：首播与 rebuffer 的蓄水策略（第 40 章）。

ending：收尾时放行短帧（第 40 章）。

4. 提交证据（学完第三篇的验收）

用第 27 章六问完整回答 capture 队列与 TTS 环。

解释 PlaybackLoop 谓词里 4 个条件的来源（stop/drop/initial/ending）。

指出代码中 3 个 atomic 及各自的 memory_order，说明为什么这样选（第 26 章）。

挑战题：如果把 wait_for 改成 wait（无超时），Close 会怎样？（提示：第 25 章 lost wakeup）

第四篇  网络与协议深度篇

boomPI 与服务器之间是一条持久 WSS 连接：TCP 提供可靠字节流，TLS 提供加密与身份，WebSocket 提供消息帧。本篇从协议栈最底层讲起，最后落到 boomPI 的五层身份体系——为什么 session/turn/stream/epoch/sequence 缺一不可。

第29章  TCP与socket：可靠字节流的真相

1. 真实问题

语音走 TCP 还是 UDP？boomPI 用 TCP（WSS 底层），但音频有时刻性——TCP 不是有重传和排队吗？这一章讲清 TCP 的可靠性从哪来、代价是什么，以及"字节流"为什么逼着应用层自己定义消息边界。

2. 原理展开：TCP 提供的三个保证

有序：字节按发送顺序到达接收端。

可靠：丢包重传，不会丢字节。

字节流：没有消息边界——你发两个 100 字节，对方可能一次读到 200，也可能分三次读到 40/60/100。

这三个保证是"粘包拆包"问题的根源：应用层必须自己定义"一条消息在哪结束"。boomPI 的答案：WebSocket 帧（第 31 章）替它解决了边界问题。

3. 原理展开：三次握手与四次挥手

建立连接（三次握手）：
  客户端 → SYN（我想连）
  服务端 → SYN+ACK（好，我准备好了）
  客户端 → ACK（我也准备好了）→ 连接建立

为什么必须三次：
  双方都要确认"对方能收到我发的"
  两次不够：服务端无法确认客户端的接收能力
  四次多余：SYN 和 ACK 可以合并

关闭连接（四次挥手）：
  A → FIN（我没有数据发了）
  B → ACK
  B → FIN（我也没有了）
  A → ACK → 关闭
为什么四次：两个方向各自独立关闭

一个实用推论：连接建立需要一次 RTT，关闭需要两次。对"持久连接"（boomPI 一条 WSS 用很久）来说，这个成本摊薄了；对"每请求一条连接"则很可观。

4. 原理展开：可靠性的代价——排队与重传

发送方：
  发 1,2,3,4,5
  收 3 号 ACK（说明 1,2 也到了，累积确认）
  4,5 的 ACK 超时 → 重传 4,5

接收方：
  收到乱序包 → 存进接收缓冲，等前面的到齐
  应用层 read 永远拿到"有序完整"的数据

代价：
  丢包时延迟上升（等待重传超时）
  对实时音频：重传的旧数据已经没有意义

这解释了 boomPI 协议的一条规则："音频不做应用层重传"——TCP 已经在重传，再重传一次延迟更高；断链后直接开始新 turn，不补发旧语音。

5. 原理展开：socket 缓冲区与背压

内核为每个 socket 维护发送缓冲区和接收缓冲区：

send() 的语义：
  数据拷进内核发送缓冲 → 立即返回（非阻塞）
  缓冲满 → 阻塞（等缓冲腾出）或 EAGAIN（非阻塞）

recv() 的语义：
  接收缓冲有数据 → 拷出
  空 → 阻塞（等数据）

缓冲区大小：
  /proc/sys/net/ipv4/tcp_wmem / tcp_rmem
  默认几十 KB 到几百 KB

对 boomPI 的意义：
  上行 PCM 写入过快 → 发送缓冲膨胀
  → websocketpp 报 buffered amount 超限
  → 第 28 章的 800ms 水位 → 背压取消 turn

所以"背压"不是一个抽象概念——它精确对应内核 socket 缓冲区的占用。发送水位 = 你允许积压在核心里多久的音频。

6. 原理展开：TCP 与 UDP 的选择

|  | TCP | UDP |
| --- | --- | --- |
| 可靠性 | 有序可靠 | 不保证 |
| 延迟 | 重传时抖动 | 恒定低 |
| 使用场景 | 控制面、文本、完整文件 | 实时音视频、发现 |
| boomPI | WSS 全部业务 | UDP 服务发现（17807） |

boomPI 的音频也走 TCP（WSS 内），为什么不用 RTP/UDP？因为网络环境是隔离热点/以太网，丢包少、延迟稳；TCP 省去大量工程（拥塞控制、丢包隐藏、时钟同步）。教学版的选择：牺牲极端实时性，换取实现可靠性。

7. 最小独立实验

# 观察 TCP 连接（板子或 PC）
ss -tnp | head
ss -tunap | grep 17806

# 看 socket 缓冲区
cat /proc/net/tcp | head -n 3
ss -tmn | head

# 亲手理解"字节流"：
python3 -c "
import socket

8. 项目源码映射

| 机制 | boomPI 使用 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 持久连接 | 一条 WSS 承载全部会话 | voice_transport.cpp |
| 字节流分帧 | WebSocket 帧（第 31 章） | websocketpp |
| 发送缓冲 | 800ms 水位背压 | voice_transport.cpp |
| UDP 发现 | UDP 广播 17807 找服务器 | network_bootstrap.cpp |
| 无音频重传 | 断链后新 turn | protocol-v1.md |

9. 错误版本

// 错误：假设一次 send 发一条消息
send(sock, header, 64);
send(sock, pcm, 640);
// 接收方可能一次读到 704 字节，或拆成 3 次
// 正确：用带边界的协议（WebSocket 帧/长度前缀）

10. 不变量总结

TCP = 有序可靠字节流，无边界。

边界必须由应用层协议定义。

发送缓冲是背压的物理来源。

音频不做应用层重传。

11. 章末考核

TCP 三个保证与"粘包"的关系？

为什么握手要三次？

send 返回后数据在哪？

800ms 发送水位对应什么？

第30章  TLS与SPKI固定：信任从哪来

1. 真实问题

语音内容敏感：你和设备的对话会经过局域网。怎么保证"没人偷听"？怎么保证"对面真的是我的服务器而不是伪造的"？TLS 回答前者，SPKI 固定回答后者。这一章讲 TLS 握手、证书链，以及 boomPI 为什么"固定公钥指纹"而不是信任 CA。

2. 原理展开：TLS 解决两个问题

机密性：通信内容加密，中间人看不到明文。

身份：客户端确认"服务器是声称的那台"（通过证书）。

加密的实现：握手阶段协商一个对称密钥（会话密钥），之后所有数据用对称加密（AES）——对称加密快，非对称（RSA/ECDH）只用于握手。

3. 原理展开：握手过程（简化）

客户端                    服务器
  │ ClientHello（支持的算法）─────▶
  │ ◀──── ServerHello + 证书
  │   证书 = 公钥 + 签名 + 身份信息
  │
  │ 验证证书：
  │  ① 证书是谁签的？（CA 链）
  │  ② 证书过期了吗？
  │  ③ 证书域名对吗？
  │
  │ 用服务器公钥加密"预主密钥" ────▶
  │ ◀── 双方各自算出相同的会话密钥
  │
  │ 之后全部用会话密钥加密通信

核心思想：非对称加密交换密钥，对称加密传输数据。公钥加密的东西只有私钥能解——所以"用服务器公钥加密预主密钥"只有真正的服务器能解开。

4. 原理展开：证书与信任链

问题：客户端怎么知道"这把公钥真的是服务器的"？公钥本身不会说话。答案是证书：服务器把"我的公钥 + 我的域名"交给 CA（证书颁发机构）签名，CA 用它的私钥签名。

信任链：
  根 CA 证书（系统预装，浏览器/系统自带）
    └─ 签发 → 中间 CA 证书
          └─ 签发 → 服务器证书（boompiserver.example.com）

验证 = 沿链向上查：
  服务器证书 ← 中间 CA ← 根 CA（我信任它）
  每一环都用上一级的公钥验签
  最终落在"系统预装的根"上 → 信任成立

这就是"HTTPS 为什么开箱即用"的原理。但注意：验证的是"证书链合法"，不是"服务器是我认识的那台"——任何能拿到合法证书的人都能通过验证。

5. 原理展开：SPKI 固定——信任"这一把具体的钥匙"

boomPI 的场景：自己的服务器、自己的客户端、固定部署。它不需要 CA 链——它想验证的是"这把公钥必须是我当初配置的那把"。

SPKI（Subject Public Key Info）固定：

 ① 首次配置时，把服务器公钥的 SHA-256 指纹
    写入客户端配置（BOOMPI_SERVER_SPKI_SHA256）

 ② 每次 TLS 握手：
    取出服务器证书里的公钥
    i2d 编码 → SHA-256 → 与配置指纹比对
    一致 → 信任；不一致 → 拒绝连接

与证书固定的区别：
  证书固定：固定整张证书（换证书就要重配）
  SPKI 固定：固定公钥（同密钥续签证书不失效）

这直接对应 voice_transport.cpp 里的 VerifyPin：X509_PUBKEY → i2d_X509_PUBKEY → EVP_Digest(SHA-256) → CRYPTO_memcmp 与 pin 比对。

6. 原理展开：自签名证书与固定组合

boomPI 服务器用 OpenSSL 自己生成"自签名证书"（没有 CA）。普通客户端会拒绝自签名证书（无法验证链），但 boomPI 客户端不查链、只查 SPKI 指纹——所以自签名没问题。

信任模型对比：

浏览器（公共互联网）：
  证书链 + 域名 + 有效期 → 信任 CA 体系

boomPI（私有部署）：
  SPKI 指纹比对 → 信任"我认识的那把钥匙"
  指纹在首次部署时人工配置（信任的第一跳）

安全边界：
  指纹泄漏/被替换 → 中间人可伪装（所以指纹要安全配置）
  指纹配置错误 → 连不上（fail-closed，安全侧）

图 30-1  TLS 握手与 WebSocket 升级

7. 最小独立实验

# 看服务器证书与指纹（开发机，对 boomPI 服务器）
openssl s_client -connect 192.168.1.10:17806 </dev/null 2>/dev/null |
    openssl x509 -noout -subject -dates

# 计算 SPKI 指纹（客户端配置要用的值）
openssl s_client -connect 192.168.1.10:17806 </dev/null 2>/dev/null |
    openssl x509 -pubkey -noout |
    openssl pkey -pubin -outform der 2>/dev/null |
    openssl dgst -sha256 -binary | base64

8. 项目源码映射

| 机制 | 实现 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| TLS1.2+ | SSL_CTX_set_min_proto_version | voice_transport.cpp |
| 禁压缩 | SSL_OP_NO_COMPRESSION | voice_transport.cpp |
| SPKI 固定 | VerifyPin（公钥→SHA-256→比对） | voice_transport.cpp |
| 指纹配置 | BOOMPI_SERVER_SPKI_SHA256 | config |
| 禁 VERIFY_NONE | SSL_VERIFY_PEER | voice_transport.cpp |

9. 错误版本

// 错误：关闭证书验证"图省事"
SSL_CTX_set_verify(ctx, SSL_VERIFY_NONE, nullptr);
// 中间人直接伪装服务器，语音全被窃听
// boomPI 硬约束：普通连接严禁 VERIFY_NONE

10. 不变量总结

TLS = 非对称交换密钥 + 对称加密传输。

证书链把信任锚定在预装的根 CA。

SPKI 固定 = 信任"这一把公钥"，适合私有部署。

指纹不匹配必须 fail-closed。

禁止关闭证书验证。

11. 章末考核

TLS 为什么非对称只用于握手？

证书链验证的信任锚在哪？

SPKI 固定与证书固定的区别？

boomPI 为什么能用自签名证书？

第31章  WebSocket：在TCP上的消息层

1. 真实问题

第 29 章说 TCP 是字节流，应用层要自己分帧。boomPI 为什么选 WebSocket 而不是自己写长度前缀协议？WebSocket 的帧格式、控制帧（ping/pong）、关闭流程是怎么工作的？

2. 原理展开：WebSocket 解决什么

WebSocket 在 TCP 之上加了一层"消息"语义：

消息边界：每个帧自带长度，接收方按帧交付——粘包拆包问题消失。

文本/二进制：两种 payload 类型，boomPI 用文本传 JSON、二进制传 PCM。

控制帧：ping/pong/close 内建于协议——心跳与优雅关闭不用自己发明。

为什么不自己写分帧协议？因为那正是 WebSocket 已经做好的事，而且它经过二十年安全审查（掩码、长度上限、UTF-8 校验）。

3. 原理展开：帧格式

WebSocket 帧（服务端→客户端，简版）：

  0                   1                   2                   3
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
 +-+-+-+-+-------+-+-------------+-------------------------------+
 |F|R|R|R| opcode|M| Payload len |  Extended payload length     |
 |I|S|S|S|  (4)  |A|     (7)     |             (16/64)         |
 |N|V|V|V|       |S|             |                               |
 +-+-+-+-+-------+-+-------------+ - - - - - - - - - - - - - - -+

关键字段：
  FIN     ：这是不是消息的最后一帧（分片）
  opcode  ：0x1=文本 0x2=二进制 0x8=关闭 0x9=ping 0xA=pong
  MASK    ：客户端→服务器必须置 1（掩码防缓存投毒）
  Payload len：7 位不够用扩展长度（16 或 64 位）

注意 MASK：浏览器到服务器的帧必须掩码，服务器到浏览器不必。这是协议为防"跨协议缓存投毒"设计的。

4. 原理展开：握手——从 HTTP 升级

WebSocket 连接的建立是一次特殊的 HTTP 请求（Upgrade），这使它天然兼容 HTTP 基础设施（端口、代理、TLS 都能沿用）：

客户端 → 服务器（明文可见，TLS 下被加密）：
  GET /ws HTTP/1.1
  Host: 192.168.1.10:17806
  Upgrade: websocket
  Connection: Upgrade
  Sec-WebSocket-Key: <随机base64>
  Sec-WebSocket-Version: 13

服务器 → 客户端：
  HTTP/1.1 101 Switching Protocols
  Upgrade: websocket
  Sec-WebSocket-Accept: <对key做SHA-1后base64>

Sec-WebSocket-Accept 的计算证明"双方都支持 WebSocket"，也防止了缓存代理把连接误当普通 HTTP。

5. 原理展开：ping/pong 与半开连接

TCP 断链不总是立刻可见：路由器重启、链路静默中断，socket 可能一直"看起来活着"。WebSocket 的 ping/pong 就是探测"连接是否半开"的机制。

boomPI 的心跳策略（协议约定）：
  服务器无业务流量时每 10s 发 ping
  客户端收到 ping 自动回 pong（websocketpp 内置）
  客户端 30s 没收到任何有效消息（ping/pong/业务）
    → 判定半开 → 主动断开重连

为什么客户端也设 30s 超时：
  服务器可能崩溃，客户端必须自己发现
  30s = 3×10s，容忍一次 ping 丢失

这对应 voice_client.cpp 的 heartbeat_deadline_：每次收到心跳事件就顺延 30s，超时就 LoseConnection。

6. 原理展开：关闭流程

优雅关闭：
  A → Close 帧（code=1000 正常）
  B → Close 帧回应
  → 双方关闭 TCP

异常关闭：
  任一方直接断开 TCP（不握手）
  对端通过 read 返回 0 / 错误发现

boomPI 的处理：
  主动 Close 时发正常关闭码（voice_transport Close）
  对端异常断开 → close handler → 报错 → 重连

7. 最小独立实验

# 用 openssl 手工发一个 WebSocket 握手（能看到 101）
# 或看 websocketpp 日志（去掉 clear_access_channels 那行）
# 观察：握手的 HTTP 头、之后每帧的 opcode

8. 项目源码映射

| 机制 | boomPI 使用 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 文本帧 | JSON 控制消息 | websocketpp + voice_transport |
| 二进制帧 | PCM 音频 | voice_transport OnBinary |
| ping/pong | 服务器驱动心跳 | set_ping_handler |
| 最大消息 | 64KB 上限 | set_max_message_size |
| 关闭 | normal close | Close() |

9. 错误版本

// 错误：不设最大消息大小
// 恶意服务器发一个 2GB 的"帧"
// → 内存耗尽 → 进程被杀
// 正确：set_max_message_size 有界

10. 不变量总结

WebSocket 帧自带边界，消息交付原子。

握手是 HTTP Upgrade，兼容现有基础设施。

心跳探测半开连接，超时主动重连。

消息大小必须有上限。

11. 章末考核

WebSocket 相比裸 TCP 提供了什么？

帧的 opcode 有哪些？MASK 位为什么必须？

30s 心跳超时的依据？

为什么必须设最大消息大小？

第32章  五层身份体系：session、turn、stream、epoch、sequence

1. 真实问题

网络包会乱序、迟到、重复、跨会话残留。一次打断取消后，旧回答的尾包可能还在路上。boomPI 怎么保证"旧包的旧音频"绝不进入新对话？答案不是"服务器别发"，而是：每个包都带五层身份，接收方按身份决定接受或丢弃。这一章讲透这套协议设计的核心。

2. 原理展开：一个 ID 不够，为什么

设想只用一个"会话 ID"：断线重连后 session 变了，旧包全部丢弃——这解决了跨会话。但同一次会话内：打断回答 A 开始回答 B，A 的尾包和 B 的包怎么区分？只靠 session 分不开。

所以需要多层身份，每层解决一类问题：

| 层 | 粒度 | 解决什么问题 | 何时变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| session | 一次连接 | 跨连接残留 | 重连 |
| turn | 一次用户请求 | 一轮对话边界 | 每次唤醒/追问 |
| stream | 一条子流 | 输入/输出流区分 | 每 turn 内推进 |
| epoch | 一代 | 取消/重连后的作废旧事件 | 取消、重连 |
| sequence | 一帧 | 丢帧/重复/乱序检测 | 每帧 |

判断规则：任何一个身份不匹配当前对话，包即被丢弃或拒绝。

3. 原理展开：各层详解

session：hello.ack 时服务器分配。重连 = 新 session，所有旧包作废。

turn：一次 turn.start 到 turn.commit/取消。回答只属于提出它的 turn。

stream：输入流与输出流用不同 stream_id；turn 内每次推进。

epoch：取消/重连后必须递增。epoch 小于当前的包是"旧代"，直接丢弃。

sequence：流内从 0 连续递增。发现跳号/重复 = 协议断裂，不补发、不跳过。

为什么取消后必须推进 epoch？因为"取消"的语义是：旧代的一切都不可信。如果只换 turn 不换 epoch，旧 turn 的迟到包可能以"turn 不匹配"之外的路径混进来。epoch 是"一刀切"的代数边界。

4. 原理展开：丢弃逻辑的实际代码

// voice_client.cpp 的校验（每个事件先过这一关）

bool IsStale(const WireIds& ids) const {
    return turn_ids_.session != 0 && ids.turn != 0 &&
           ids.session == turn_ids_.session &&
           ids.epoch != 0 && ids.epoch < turn_ids_.epoch;
}

// 收到事件的第一步：
if (IsStale(event.ids)) return;   // 旧代 → 静默丢弃

// 然后按状态机逐类型校验：
//  response.start 必须：状态=等待回答 + 同一 turn + stream≠0
//  text_delta    必须：IsCurrentResponse（同 turn/stream/epoch）
//  pcm          必须：当前 response + sequence 连续
//  其余越权 → ProtocolViolation → 断线重连

注意"静默丢弃"与"协议违规"的区别：旧代包是正常现象（网络延迟），静默丢弃；而"身份合理但顺序错"（如没 start 就来 pcm）是协议错误，要断线。前者容错，后者 fail-fast。

5. 原理展开：时序图——一次打断的全身份变化

时刻  事件                     session turn stream epoch seq
 t1  hello.ack 分配              S1    0     0     1
 t2  turn.start                  S1    1     1     1
 t3  上行 PCM（seq 0,1,2...）     S1    1     1     1   0..N
 t4  turn.commit                 S1    1     1     1
 t5  response.start              S1    1     2     1
 t6  下行 PCM（seq 0,1,2...）     S1    1     2     1   0..M
 t7  用户打断 → response.cancel  S1    1     2     1
 t8  response.cancelled          S1    1     2     1
 t9  AdvanceTurn（epoch++）       S1    2     3     2   ← 新代
 t10 缓存语音作为新 turn 上传     S1    2     3     2   0..

旧回答的尾包（t6 的 seq=9 迟到）：
  epoch=1 < 当前 epoch=2 → IsStale → 丢弃

这就是"打断后旧包去哪了"的完整答案：epoch 推进后，任何旧代包连播放器的门都进不去。

图 32-1  打断前后身份变化

6. 最小独立实验

# 看协议 fixture（仓库 protocol/fixtures）
# 观察每个 JSON 事件里的 session_id/turn_id/stream_id/epoch
# 手工推演：
#   给定一个 epoch=3 的迟到 pcm，当前 turn epoch=4
#   IsStale 的判定路径是什么？

7. 项目源码映射

| 层 | 实现位置 | 关键函数 |
| --- | --- | --- |
| session | voice_client.cpp | hello.ack 设置 turn_ids_.session |
| turn/stream | voice_client.cpp | AdvanceTurn() 推进 |
| epoch | voice_client.cpp | AdvanceTurn/重连时 ++ |
| sequence | voice_client.cpp/transport | downlink_sequence_ 校验 |
| IsStale | voice_client.cpp | 旧代丢弃 |

8. 错误版本

// 错误：只查 turn 不查 epoch
if (event.ids.turn != current_turn) discard(event);
// 取消后新 turn（epoch=2, turn=2）里混入旧 turn（epoch=1, turn=1）的包
// → 旧回答的文本/音频污染新对话

9. 不变量总结

事件先过身份校验，再过状态机。

epoch 是取消/重连的代数边界。

旧代静默丢弃；身份合理但顺序错 = 协议错误。

sequence 跳号不补发、不跳过。

身份校验唯一 owner 是 actor。

10. 章末考核

五层身份各自解决什么问题？

为什么取消后必须推进 epoch？

IsStale 与 ProtocolViolation 的区别？

画出打断后的身份变化时序。

源码检查点4  第四篇验收：VoiceTransport与五层身份

1. 这一篇你学到了什么

学完第四篇（网络与协议），你应该掌握：TCP/TLS/WebSocket、JSON 校验、PCM64 帧、五层身份、背压。现在用 VoiceTransport 和 voice_client 的身份校验验收。

2. 检查点 A：DispatchSend——跨线程发送的握手

voice_transport.cpp 的发送路径（第 24~27 章的并发知识 + 第 31 章 WebSocket）：

SendStatus DispatchSend(bytes, size, opcode, cancellation) {
  lock_guard send_mutex;                // ① 发送串行化
  if (!connected_ || closing_) return kUnavailable;
  memcpy(pending_.bytes, bytes, size);  // ② 复制进"邮箱"
  pending_.queued = true;
  client_.interrupt(hdl_, ec);          // ③ 唤醒 ASIO 线程
  pending_changed_.wait_for(lock, 20ms, [&]{ return pending_.done; });
  return pending_.status;
}

// ASIO 线程（第 24 章"慢路径"）：
void HandlePendingSend(h) {
  lock_guard pending_mutex;
  // 容量检查（第 28 章 800ms 水位）→ kFull
  connection->send(...);               // 真正发 WebSocket 帧
  pending_.done = true;
  pending_changed_.notify_one();
}

对照检查——为什么必须"复制进邮箱再由 ASIO 线程发"？

websocketpp 的连接对象由 ASIO 线程独占（第 24 章线程契约）。

get_buffered_amount/connection->send 必须在 ASIO 线程调用（第 16 章数据竞争）。

条件变量 + 20ms 超时：发送握手有界等待（第 25 章）。

kFull（背压）与 kRejected（不可用）分开：背压只取消 turn（第 22 章）。

3. 检查点 B：五层身份校验——旧代包去哪了

voice_client.cpp 的 HandleEvent 与 OnFrame 是第 32 章身份体系的落点：

// 每个事件先过这一关：
if (IsStale(event.ids)) return;   // 旧 epoch → 静默丢弃

// kPcm 还要过序号关（第 32 章 sequence）：
if (event.pcm.sequence != downlink_sequence_) {
    ProtocolViolation("PCM identity or sequence mismatch");
    return;
}

// 打断后的身份变化（第 41 章）：
// ConfirmBarge → kCancelPending
//   → response.cancelled（ACK）
//   → AdvanceTurn()：turn++/stream++/epoch++
//   → 旧代包全部被 IsStale 拦下

对照检查——画出一次打断后旧包被丢弃的完整路径：

旧回答尾包（epoch=5）
  → transport 帧解析（OnBinary）
  → EventQueue
  → HandleEvent 第一行：IsStale？
  → epoch 5 < 当前 6 → return（丢弃）
  → 永远进不了 TTS 环与播放器

4. 提交证据（学完第四篇的验收）

画出 SendPcm64 从 actor 到网线的完整调用链（标注线程与锁）。

解释：为什么发送握手用"邮箱+条件变量"而不是直接调 connection->send？

指出 IsStale 的判定条件，并说明"静默丢弃"与"ProtocolViolation"的区别（第 32 章）。

挑战题：如果 kFull 时也返回 kRejected，系统行为会怎样？（提示：第 42 章错误分级）

第五篇  数字音频与语音处理深度篇

boomPI 是语音产品，本篇是它的"内功"：PCM 数据怎么来、ALSA 在内核里怎么工作、多采样率怎么转换、AEC/VAD/唤醒词在链路里的位置、以及最难的——音频连续性、固定延迟与元数据对齐。

第33章  PCM与数字音频：采样、量化和dBFS

1. 真实问题

代码里到处是 320、480、960 这些数字，都是"20ms 帧"在不同采样率下的采样数。为什么音频永远按 20ms 切？PCM 数据到底长什么样？dBFS 是什么？这一章从模拟信号开始，讲清数字音频的基本单位。

2. 原理展开：从模拟到数字——采样与量化

麦克风输出的是连续变化的电压（模拟信号）。数字音频要做两件事：

采样（sampling）：按固定时间间隔取瞬时值。每秒取多少次 = 采样率。

量化（quantization）：把连续电压值映射到有限整数集合。多少位 = 位深。

16 位量化：
  电压范围映射到 [-32768, +32767] 共 65536 级
  每个采样存 2 字节（S16_LE：16 位有符号，小端）

量化误差（量化噪声）：
  真实电压落在两级之间 → 取近似值 → 误差
  位深越高误差越小：16bit 信噪比约 96dB

采样定理（Nyquist）：采样率必须大于信号最高频率的两倍，否则高频折叠成低频混叠（第 35 章重采样时展开）。16kHz 采样上限 8kHz 频率——正好覆盖语音。

3. 原理展开：帧、通道与交错

帧（frame）的概念（音频语境）：
  一帧 = 所有通道各一个采样
  20ms 帧长 = 采样率 × 0.02 个帧

计算（必须熟记）：
  16kHz × 20ms = 320 samples（单声道 640 字节）
  24kHz × 20ms = 480 samples（单声道 960 字节）
  48kHz × 20ms = 960 samples
  48kHz 4ch × 20ms = 960×4×2 = 7680 字节

交错（interleaved）布局：
  [L0,R0,L1,R1,L2,R2,...]  通道交替排列
  boomPI 四通道： [micL,micR,refL,refR] 循环

4. 原理展开：dBFS——音量怎么量化

dBFS（decibels relative to Full Scale）以满幅为参考的对数刻度：

dBFS = 20 × log10( 幅度 / 满幅 )

  满幅 32767           →  0 dBFS
  幅度 3277            → -20 dBFS（1/10 幅）
  幅度 1036（1/32 幅）  → -30 dBFS
  全零静音             → -∞ dBFS（代码里用 -120 占位）

为什么用对数：人耳感知的响度接近对数刻度
为什么代码算 RMS 而不是峰值：
  RMS 反映能量，峰值反映瞬时最大——
  VAD 门槛用 RMS 更稳（第 36 章）

boomPI 的 vad_min_dbfs 默认 -35：低于 -35dBFS 的"语音"不认为是语音（太小声，多半是噪声）。

5. 最小独立实验

# 生成并查看 PCM（Python）
python3 - <<'EOF'
import math, struct
sr = 16000; frames = sr // 50   # 20ms
data = b"".join(
    struct.pack("<h", int(30000*math.sin(2*math.pi*440*i/sr)))
    for i in range(frames))
open("/tmp/440.pcm","wb").write(data)
print("bytes:", len(data))       # 应为 640
EOF
aplay -f S16_LE -r 16000 -c 1 /tmp/440.pcm
# 听到 440Hz 音——20ms 帧 = 640 字节的实物验证

6. 项目源码映射

| 常量 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| kVoiceFrameSamples16k | 320 | 16kHz 20ms 帧 |
| kTts24FrameSamples | 480 | 24kHz 20ms TTS 帧 |
| kCapture48Frames | 960 | 48kHz 20ms 采集帧 |
| kFrameMs | 20 | 协议固定帧长 |

7. 错误版本

// 错误：把 16k 帧长当 24k 用
size_t bytes = frames * 2;   // 只按字节算，没按采样率
// 20ms 的 16k=640B，24k=960B，混用即错位爆音

8. 不变量总结

采样率 × 帧时长 = 采样数，位深 × 通道 = 字节/采样。

协议帧固定 20ms，所有速率换算以此为基准。

dBFS 以满幅为参考的对数刻度。

S16_LE：16 位有符号小端。

9. 章末考核

16k/20ms 单声道一帧多少字节？48k 四通道呢？

采样定理说什么？16kHz 能表现的最高频率？

dBFS 与幅度的关系？RMS 与峰值的区别？

交错布局 [L,R,RefL,RefR] 第 5 个采样是什么？

第34章  ALSA：内核音频子系统的核心概念

1. 真实问题

boomPI 的采集线程里是 snd_pcm_readi 循环，播放线程是 snd_pcm_writei 循环。ALSA 是什么？period、buffer、XRUN 这些概念背后对应什么硬件机制？为什么 ALSA 配置必须"精确匹配"而不能将就？

2. 原理展开：ALSA 在内核里的位置

ALSA（Advanced Linux Sound Architecture）是内核 sound/ 子系统，分为三层：

用户态 API（alsa-lib：snd_pcm_open/readi/writei）
   │ 系统调用
   ▼
内核 ALSA 核心（sound/core：PCM 管理、环形缓冲）
   ▼
声卡驱动（sound/soc：codec + 控制器）
   ▼
硬件（I2S 控制器、codec 芯片、功放、扬声器）

boomPI 用的是用户态 alsa-lib；
驱动由 BSP 提供（Rockchip I2S + codec），一般不自己写

3. 原理展开：period 与 buffer——内核里的环形缓冲

ALSA 的 PCM 流围绕一个内核环形缓冲工作：

采集（capture）：
  硬件持续把 ADC 数据写入内核环形缓冲
  每写满一个 period → 唤醒/中断通知用户态
  用户态 readi 取走数据

播放（playback）：
  用户态 writei 把数据放入环形缓冲
  硬件持续从缓冲取数据喂 DAC
  缓冲里的数据低于阈值 → 欠载（underrun）

参数关系：
  buffer = period × periods（总容量）
  boomPI 采集：period=960（20ms），periods=2 → buffer=1920
  boomPI 播放：period=960，periods=4 → buffer=3840（80ms）

为什么播放的 buffer 比采集大？播放端要吸收"用户态交付不及时"的抖动（80ms），采集端则希望数据尽快取走（延迟敏感）。

4. 原理展开：XRUN——时间轴断裂事件

| 类型 | 英文 | 发生条件 | 后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| overrun | 采集溢出 | 用户态取数据太慢，硬件写满了环形缓冲 | 新数据覆盖旧数据，丢失 |
| underrun | 播放欠载 | 用户态给数据太慢，硬件读空了缓冲 | 播放器听到断音/静音 |

XRUN 的本质：实时数据流的"时间轴断裂"。缓冲的存在是为了吸收抖动，但吸收有上限——超了就断。

5. 原理展开：recover 为什么不等于恢复

snd_pcm_recover 做的事：把流重新 prepare（复位位置、清空缓冲），让硬件重新开始。但丢失的样本永远回不来——时间轴已经断了一截。

XRUN 发生 → snd_pcm_recover 成功 → 流"活着"
但：丢失的 20ms 音频不存在了

boomPI 的处理（关键设计）：
  recover 成功后：discontinuity = true
  → 整条前端（重采样/3A/VAD/唤醒）联合复位
  → application 取消当前 turn

为什么必须取消 turn：
  恢复后的音频与恢复前的时间轴不连续
  服务端 ASR 收到的语音有缺口 → 结果不可信
  假装连续 = 把错误音频喂给用户

这正是"recover 成功 ≠ 音频恢复"的工程含义：硬件流恢复了，数据语义没有。

6. 原理展开：drain、drop、abort、prepare

| 操作 | 语义 | boomPI 何时用 |
| --- | --- | --- |
| prepare | 把流复位到起始状态（清缓冲） | 每次开始播放/采集前 |
| drain | 等缓冲里剩余数据播完再停 | 正常播放结束（EndPlayback） |
| drop | 立即丢弃缓冲数据并停止 | 打断时（DropPlayback） |
| abort | 强制中断阻塞中的 IO | Close 时唤醒阻塞线程 |

drain 与 drop 的区别对应 boomPI 的两条结束路径：正常回答播完（drain，等尾音播完），用户打断（drop，立刻停）。第 6 章讲的"先中断 IO 再 join"就是靠 snd_pcm_abort。

7. 最小独立实验

# 命令行体验 ALSA（板子）
arecord -D hw:0 -f S16_LE -r 48000 -c 4 -d 2 /tmp/t.wav
aplay -D hw:0 -f S16_LE -r 48000 -c 2 /tmp/t.wav

# 看 ALSA 设备与参数
cat /proc/asound/cards
amixer -c 0

# 制造 underrun：播放时用 nice 拖慢一个进程
# 观察 dmesg 里的 ALSA xrun 日志

8. 项目源码映射

| 代码 | ALSA 操作 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| ConfigurePcm | hw params 精确设置（格式/率/通道/period/buffer） | audio_backend.cpp |
| ReadCapture20ms | readi 循环 + XRUN recover + discontinuity | audio_backend.cpp |
| WritePlayback | writei 循环 + underrun 恢复 | audio_backend.cpp |
| DrainPlayback/DropPlayback | drain vs drop | audio_backend.cpp |
| InterruptCapture | snd_pcm_abort | audio_backend.cpp |

9. 错误版本

// 错误：XRUN 后不标记断帧
if (rc == -EPIPE) { snd_pcm_recover(...); continue; }
// 缺掉的 20ms 被当成"没发生" → 语音时间轴悄悄缩短
// 正确：offset=0 重读 + discontinuity=true

10. 不变量总结

period/buffer 是内核环形缓冲的粒度与容量。

XRUN = 时间轴断裂，recover 只救流不救数据。

断帧必须显式上报并取消 turn。

drain 等尾音，drop 立即停，abort 打断阻塞。

ALSA 参数必须精确匹配，不接受静默降级。

11. 章末考核

period 与 buffer 的关系？

overrun 与 underrun 的区别？

为什么 recover 成功仍要取消 turn？

drain 与 drop 的语义与使用场景？

第35章  重采样：48k、24k、16k之间的转换

1. 真实问题

采集是 48kHz，3A 吃 16kHz，TTS 是 24kHz，播放是 48kHz。为什么不能"每三个采样取一个"把 48k 降到 16k？为什么 mic 和 ref 必须一起转？这一章讲清采样率转换的原理与工程约束。

2. 原理展开：为什么不能直接抽点——混叠

把 48kHz 降到 16kHz，最"省事"的想法是每隔 3 个采样取 1 个。但抽样定理（第 33 章）说：16kHz 只能表示 8kHz 以下频率。48kHz 里 8kHz~24kHz 的高频成分，直接抽点后会"折叠"回 8kHz 以下——变成不存在的低频噪声。这个现象叫混叠（aliasing）。

直接抽点（每 3 取 1）的问题：
  原始频谱：0 ── 8k ── 24kHz（含高频）
  抽点后：高频折叠回 0~8k → 听到不存在的低频噪声

正确做法：
  ① 先低通滤波（截止 8kHz）——去掉会折叠的高频
  ② 再每 3 取 1

上采样（24k→48k）同理：
  ① 插值（在采样点之间插零点）
  ② 低通滤波（平滑）

所以重采样器 = 滤波器 + 抽取/插值。滤波器是"为什么不能简单抽点"的完整答案。

3. 原理展开：滤波器的跨帧状态

低通滤波不是逐样本独立的：输出依赖前面很多个输入（有限冲激响应 FIR 的"记忆"）。这个记忆必须跨帧保留。

FIR 滤波：
  y[n] = h[0]x[n] + h[1]x[n-1] + ... + h[K-1]x[n-K+1]
  输出依赖最近 K 个输入

跨帧问题：
  第 N 帧的输出要用第 N-1 帧末尾的输入
  所以重采样器内部有状态（delay line）

错误做法：每帧独立重采样
  → 帧边界出现滤波器"重启"的毛刺
  → 帧间相位不连续 → 爆音

libswresample 的正确用法：
  一个 SwrContext 持续使用（状态跨帧保留）
  断帧时：swr_close + swr_init（整链路复位）

4. 原理展开：为什么 mic/ref 必须联合重采样

boomPI 的采集重采样是"四通道一起转"（48k 4ch → 16k 4ch），不是每个通道单独转。原因：

分开转的问题：
  每个通道各有一个滤波器 → 各自的相位延迟
  mic 和 ref 之间出现微小时间偏移
  → AEC 的参考与回声对不上 → 消除失效

联合转：
  同一时刻的 4 个样本一起处理
  → 通道间相对相位零偏移
  → AEC 能吃"对齐的"参考

这就是 boomPI 选 4 通道联合重采样而非逐通道的原因

5. 最小独立实验

# 听混叠（PC 上即可）
ffmpeg -f lavfi -i "sine=frequency=15000" -ar 8000 -ac 1 /tmp/alias.wav
# 15kHz 信号被抽到 8k 采样率 → 折叠成 1kHz 可听低频
# 这就是"不滤波直接抽点"的后果

# 对比：先低通再降
ffmpeg -f lavfi -i "sine=frequency=15000" -af lowpass=3500,aresample=8000 -ac 1 /tmp/ok.wav
# 高频被滤掉，无混叠

6. 项目源码映射

| 重采样器 | 方向 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| capture_swr | 48k 4ch → 16k 4ch（联合） | audio_backend.cpp |
| playback_swr | 24k 1ch → 48k 1ch | audio_backend.cpp |
| ResetSwr | 断帧时复位 | audio_backend.cpp |

7. 错误版本

// 错误：每通道单独重采样
for (int ch = 0; ch < 4; ++ch)
    swr_convert(ch_swr[ch], ...);   // 4 个独立滤波器
// 通道间相位偏移 → AEC 失效

8. 不变量总结

重采样 = 滤波 + 抽取/插值，不能直接抽点。

滤波器状态跨帧保留，断帧整体复位。

mic/ref 必须联合重采样保相位。

混叠来自"不满足采样定理"的高频折叠。

9. 章末考核

为什么不能"每 3 取 1"？

FIR 滤波为什么有跨帧状态？

分开重采样 mic/ref 会怎样？

断帧时重采样器要做什么？

第36章  AEC、VAD与唤醒词：语音链路的三个"为什么"

1. 真实问题

扬声器放 TTS 时，麦克风同时采到自己的回声。如果 VAD 把回声当人声，设备会自己打断自己。boomPI 怎么区分"扬声器声音"和"用户说话"？为什么 near_voice 只能用 3A 之后的信号？为什么唤醒词检测与 VAD 不是一回事？

2. 原理展开：麦克风信号的三部分

麦克风采到的信号从来不是"纯人声"：

麦克风信号 = 用户近讲 + 扬声器回声 + 环境噪声

回声路径：
  TTS 数字信号 → DAC → 功放 → 扬声器 → 空气 → 麦克风
  这条路径有延迟（声学传输）和衰减

AEC（声学回声消除）要做的事：
  用"播放参考信号"建模回声路径
  从麦克风信号里减去预测的回声

3. 原理展开：AEC——参考信号是灵魂

AEC 的输入有两个：麦克风信号、参考信号（播放的内容）。算法用自适应滤波器估计"参考→麦克风"的传递函数，然后相减。

自适应滤波（概念）：
  估计：e[n] = mic[n] - sum( w[k] × ref[n-k] )
  误差 e[n] 反馈调整滤波器系数 w
  收敛后 e[n] ≈ 近讲 + 噪声（回声被减掉）

参考信号的质量决定一切：
  ref 必须与"扬声器实际播的"时间对齐

boomPI 的参考来源：Mode1 硬件回采
  Codec 把 DAC 输出的模拟信号同步采回 ADC
  → ref 与 mic 在同一个采集 period，相位天然对齐

为什么不用"将要播的 TTS 包"当参考：
  软件参考与喇叭实际出声之间隔着
  DAC→功放→扬声器→空气→麦克风 的未知延迟
  参考错位 → 自适应滤波器永远收敛不了

这也是 AGENTS.md 禁止"软件 reference 叠加"的原因：两种参考同时存在会让 AEC 输入自相矛盾。

4. 原理展开：VAD vs 唤醒词——两个不同的"是"

|  | VAD（语音活动检测） | 唤醒词检测（Snowboy） |
| --- | --- | --- |
| 回答的问题 | 有没有语音？ | 是不是"小智小智"？ |
| 输出 | 有无语音的开关 | 是否命中词条 |
| 复杂度 | 低（频谱能量特征） | 高（模型匹配） |
| boomPI 实现 | WebRTC VAD | Snowboy（C ABI bridge） |

VAD 是"音量/频谱像不像语音"；唤醒词是"音素序列是不是特定词"。唤醒词通常自带一个 VAD 前置（不是语音就不匹配），所以两者常配合使用：VAD 省电省算力，唤醒词保准确性。

5. 原理展开：为什么 near_voice 必须用 3A 后的信号

打断检测（用户说话打断 TTS）用的是"近讲"信号。如果拿原始麦克风信号判断：

原始麦克风信号 = 人声 + 扬声器回声 + 噪声

用 raw mic 判断"用户说话了"：
  播放 TTS 时 raw mic 能量很高（全是回声）
  → VAD 触发 → 以为用户说话 → 自己打断自己（自激）

用 3A 后的信号（回声已消除）：
  只剩 人声 + 残余噪声
  → 有能量 = 真有人说话

boomPI 的 near_voice = 3A 后 VAD 结果
并且 raw mic dBFS 只做"准入门槛"（防 AGC 放大噪声）

6. 原理展开：双讲与残余回声

双讲（double talk）= 用户和扬声器同时说话。此时自适应滤波器容易"跑偏"（把近讲当回声减掉），所以 AEC 里有双讲检测器（DTD）暂停自适应更新。

boomPI 的 vendor 3A 内部有 STDT（双讲检测），保护近端语音。

公开 ABI 不暴露 DTD 事件——所以近讲判定只看 3A 后 VAD，不看"vendor 说没说话"。

残余回声的工程现实：功放/扬声器的非线性失真（削顶）AEC 无法消除（线性滤波器建模不了非线性）。所以 AGENTS.md 规定"扬声器不得削顶"，并建议"检测到削顶优先降链路增益"。

7. 最小独立实验

# 理解"回声"（板子）
arecord -D hw:0 -c 4 -r 48000 -d 3 /tmp/loop.wav &
aplay /tmp/440.pcm
# 回放录音：听到测试音就是"回声"，
# 它在第 2/3/4 通道（ref 通道）也能看到——那就是参考信号

8. 项目源码映射

| 组件 | 作用 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| Rockchip 3A | AEC/STDT/BF/ANR | rockchip_voice_dsp.cpp |
| WebRTC VAD | vad_now/vad_started/vad_ended | audio_backend.cpp |
| Snowboy | 唤醒词 | snowboy_legacy_bridge.cpp |
| near_voice | 3A 后近讲判定（打断依据） | audio_backend.cpp |

9. 错误版本

// 错误：用 raw mic 判断近讲
near_voice = vad(raw_mic);
// 播放时回声触发 → 自激打断
// 正确：near_voice = vad(3a_output)

10. 不变量总结

mic = 近讲 + 回声 + 噪声，AEC 减回声。

参考必须与回声时间对齐（Mode1 硬件回采）。

near_voice 只用 3A 后信号。

VAD 判"有没有"，唤醒词判"是不是"。

非线性失真 AEC 消不掉，从功放设计上防。

11. 章末考核

为什么软件参考会让 AEC 失效？

raw mic 判断近讲的问题？

VAD 与唤醒词的区别？

双讲为什么危险？谁在保护近端语音？

第37章  音频连续性、固定延迟与元数据对齐

1. 真实问题

产品帧是 320 采样（20ms），Rockchip 3A 每次只吃 256 采样。320 不是 256 的倍数，怎么做到"每次调用恰好进 320 出 320"？更隐蔽的是：vendor 输出落后输入一帧，那么这一帧的 VAD 结果、dBFS、参考状态应该配哪一帧？这一章是全书最"值钱"的一章。

2. 原理展开：320 与 256——异步块大小的拼接

vendor 库的接口固定"一次吃 256 采样"。产品要"一次喂 320"。两个不整除的块大小，靠两个 FIFO 拼接：

输入 FIFO（把 320 攒成 256 的整数倍）：
  帧1: 进 320，喂 256 一块，剩 64
  帧2: 进 320 → 384，喂 256，剩 128
  帧3: 进 320 → 448，喂 256，剩 192
  帧4: 进 320 → 512，喂 256×2，剩 0
  （4 帧进 1280 = 5 块出 1280，样本守恒）

输出 FIFO（把 256 攒成 320 交付）：
  5 块 256 = 1280 输出采样
  每交付一帧 320，剩 1280-320×4 = 0
  → 每 4 个产品帧恰好对应 5 个 vendor 块

核心不变量：长期样本守恒——进多少样本，最终出多少样本，不丢、不补。

3. 原理展开：固定一帧延迟

拼接解决了"块不整除"，但引入一个后果：vendor 第 N 帧的输入，它的输出要等满 320 才交付——也就是延迟一帧。

时间线：
  采集 period N（48k 四通道）
    → 重采样 → 3A 输入（16k）
    → vendor 处理 → 输出 FIFO
    → 交付的"帧 N"内容其实是 period N-1 的语音

固定延迟是设计属性，不是 bug：
  每次调用恰好延迟一帧（20ms），可预测
  代价：总链路延迟 +20ms（可接受）

4. 原理展开：元数据对齐——VAD 结论不能配错帧

现在是最关键的部分：这一帧附带的判定元数据（input_dbfs、reference_active、timestamp），必须与"它实际对应的输入 period"对齐，而不是与"本次调用"对齐。

错误做法（直觉但错）：
  本次调用：
    处理当前 period 的 mic/ref
    frame.pcm = vendor 输出
    frame.input_dbfs = 当前 period 的 dBFS   ← 错！
    frame.reference_active = 当前 ref 状态    ← 错！
  因为 vendor 输出的是"上一 period"的语音
  → VAD 结论配错音频帧 → 门槛判定错位

正确做法（boomPI 实现）：
  delayed_input_dbfs：本帧发布"上一 period"的 dBFS
  delayed_reference_active：reference 状态延迟一帧
  delayed_timestamp_us：时间戳延迟一帧
  → 元数据与 PCM 属于同一个真实时间点

一句话：当算法有固定延迟时，所有伴随元数据必须按同一延迟错帧对齐，否则"波形对的、结论错的"。

5. 原理展开：为什么 sequence 不能代替 timestamp

sequence 只表达"顺序"（第 0、1、2 帧...），不表达"时间"（这帧是哪一刻采的）。XRUN 恢复后：sequence 从断点继续，但真实时间已经跳了。

XRUN 场景：
  第 100 帧后断流 50ms
  sequence：99, 100（断），101...   ← 看不出断了
  timestamp：t, t+20,（断50ms）, t+70 ← 缺口可见

所以：
  sequence 用于顺序校验（丢帧/重复检测）
  timestamp 用于时间语义（服务端 ASR 校准）
  两者互补，缺一不可

图 37-1  320/256 FIFO 拼接

6. 最小独立实验

# 手工推演 320/256 拼接（纸面练习）
# 写一个 4 帧循环表：帧号/输入/余数/输出，验证样本守恒
# 答案应等于：进 4×320=1280，出 5×256=1280

# 观察 delayed_ 字段（真板调试日志）
# 比较"当前 dBFS"与"上一帧 dBFS"是否差 20ms 的时序

7. 项目源码映射

| 机制 | 实现 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 输入/输出 FIFO | input_fifo_/output_fifo_ | rockchip_voice_dsp.cpp |
| prime 一帧 | Open 时预置 320 零输出 | rockchip_voice_dsp.cpp |
| 样本守恒 | while(input_count_ >= 256) | rockchip_voice_dsp.cpp |
| 元数据延迟 | delayed_* 三个字段 | audio_backend.cpp |

8. 错误版本

// 错误：输出帧用"本帧"的输入元数据
frame->voice_dbfs = AcRmsDbfs(processed);   // vendor 输出
frame->input_dbfs = AcRmsDbfs(mic);         // 本帧输入
// 两者相差一个 vendor 帧延迟 → 门槛判定错位

9. 不变量总结

长期样本守恒：进多少出多少。

固定延迟一帧是设计属性，元数据同延迟对齐。

FIFO 缺输出即故障（Close+重开），不返回残缺帧。

断帧时输入/输出 FIFO、重采样、VAD、唤醒联合复位。

sequence 管顺序，timestamp 管时间，不可互相替代。

10. 章末考核

320 与 256 不整除，为什么还能每帧进 320 出 320？

哪些元数据被延迟一帧？为什么？

样本守恒指的是什么？

sequence 为什么不能代替 timestamp？

源码检查点5  第五篇验收：AudioBackend的音频内功

1. 这一篇你学到了什么

学完第五篇（数字音频），你应该掌握：PCM 帧计算、ALSA 参数、联合重采样、3A 链路、固定延迟与元数据对齐。现在用 AudioBackend 与 RockchipVoiceDsp 验收——它们是全书最"值钱"的实现。

2. 检查点 A：四通道链路——从 ALSA 到 3A

audio_backend.cpp 的 ProcessCapture20ms（第 33~37 章知识集中地）：

// ① 极性处理（第 33 章：S16_LE，物理麦克风反相修正）
for (i...) {
  capture48[base]   = micL * left_polarity;
  capture48[base+1] = micR * right_polarity;
}

// ② 四通道联合重采样（第 35 章：保相位！）
swr_convert(capture_swr, out, 320, in, 960);

// ③ 分离通道（第 33 章：交错布局）
mic_l[i] = capture16[base];
mic_r[i] = capture16[base+1];
ref_l[i] = capture16[base+2];
ref_r[i] = capture16[base+3];   // 保留但生产不用

// ④ 3A（第 36 章：AEC 用 ref_l）
dsp.Process(mic_l, mic_r, ref_l, ref_r, &processed);

// ⑤ 元数据延迟一帧（第 37 章：vendor 输出落后一帧）
frame->input_dbfs = delayed_input_dbfs;
frame->reference_active = delayed_reference_active;
frame->timestamp_us = delayed_timestamp_us;

对照检查——每一步为什么必须这样：

| 代码 | 知识点 | 错误后果 |
| --- | --- | --- |
| 极性处理 | 麦克风物理反相修正 | 语音反相，VAD/3A 异常 |
| 联合重采样 | 第 35 章保相位 | 分开转→AEC 参考错位 |
| ref_r 保留 | HIL 诊断用 | （无） |
| delayed_* | 第 37 章元数据对齐 | VAD 结论配错帧 |

3. 检查点 B：320/256 FIFO——样本守恒

rockchip_voice_dsp.cpp 的核心循环（第 37 章的心脏）：

// 输入 FIFO：攒满 256 就喂 vendor
while (input_count_ >= 256) {
  rkaudio_preprocess_short(handle, input, output, ...);
  input_count_ -= 256;
  memmove(input_fifo_, input_fifo_+256, ...);
  copy 256 输出到 output_fifo_;
}

// 输出 FIFO：攒满 320 才交付
if (output_count_ < 320) { Close(); return false; }  // 缺帧=故障
copy 320 输出；output_count_ -= 320;

对照检查——第 37 章的不变量验证：

样本守恒：4 帧进 1280 = 5 块出 1280。

prime 一帧：Open 时预置 320 零输出 → 固定 20ms 启动延迟。

output_count_ < 320 即 Close：不返回残缺帧（fail-fast）。

4. 提交证据（学完第五篇的验收）

手算：48k/4ch 的 20ms 帧是多少字节？（第 33 章）

解释为什么 mic/ref 必须联合重采样，并指出代码中的实现行。

写出 delayed_ 三个字段的作用，并说明为什么必须延迟一帧（第 37 章）。

挑战题：证明 320/256 FIFO 长期样本守恒（写出 4 帧循环表）。

第六篇  boomPI客户端带读

前 37 章是零件，本篇是整机。沿着数据流把 boomPI 读一遍：架构与启动、上行音频、下行 TTS、播放打断、异常恢复。读完本篇，你应该能对任意核心函数回答八个问题：在哪个线程执行、输入/输出是什么、改了哪些状态、状态归谁、阻塞在哪、失败后怎样、资源谁释放。

第38章  总架构与启动路径

1. 真实问题

从 main() 入口到第一个语音 turn 被识别，中间发生了什么？每个模块的依赖方向是什么？为什么音频先于网络就绪？

2. 原理展开：composition root

main.cpp 只有 54 行，四个命令分支，然后调用 RunVoiceClient。它不实现任何业务——只做"装配"（创建对象、连回调、启动生命周期）。这叫 composition root（组合根）：一个程序只允许有一个地方"知道所有对象怎么拼"。

main() 的四个模式：
  --voice-loop   正常语音（默认）
  --check-config 校验配置
  --save-wifi    保存配网凭据
  --save-server  保存显式服务器端点

为什么只有这些：
  每个模式 = 一个"最小入口"，互不耦合
  测试时可以对任何模式做故障注入

3. 原理展开：模块依赖图

main.cpp（composition root）
  └─ RunVoiceClient（application/voice_client.cpp）
       ├─ AudioEngine（audio/audio_engine.cpp）
       │    └─ AudioBackend（platform/rv1106/audio_backend.cpp）
       │         ├─ RockchipVoiceDsp（vendor 3A）
       │         └─ snowboy_legacy_bridge（C ABI）
       ├─ VoiceTransport（network/voice_transport.cpp）
       ├─ NetworkBootstrap（network/network_bootstrap.cpp）
       └─ DeviceUi（ui/device_ui.cpp）
            └─ LvglScreen（ui/lvgl_screen.cpp）

铁律：底层模块不得反向引用 application

为什么依赖单向？为了可测试与可替换：application 依赖的是"接口"，host 测试可以换 fake 实现；如果底层反向依赖上层，测试就炸成蜘蛛网。

4. 原理展开：启动顺序的因果

main → 解析命令行
 → 加载环境配置（BOOMPI_*）
 → DeviceUi::Open（屏幕/触摸；失败仅降级 voice-only）
 → AudioEngine::Open（ALSA + 3A + Snowboy + VAD）
     ├─ 内部创建 capture/playback 线程（第 24 章）
 → 启动 network bootstrap 线程
 → actor 主循环：
    Capture → AdvanceDeadlines → DrainEvents → PollUi → OnFrame

为什么音频/UI 先于网络：
  服务器离线不能阻塞唤醒与界面
  网络是"尽力而为"的附加能力

5. 原理展开：actor 主循环——单线程状态机的骨架

while (stop == 0) {
    // ① 等待下一帧（≤100ms）
    audio_.Capture(&frame, 100ms);
    // ② 先封口过期状态（deadline）
    frame_still_current = AdvanceDeadlines(now);
    // ③ 消费网络事件（≤8 个/帧）
    DrainEvents();
    // ④ 处理 UI 动作
    PollUi();
    // ⑤ 处理这一帧
    OnFrame(frame);
}

所有会话状态只在主线程修改——
不需要锁，因为只有这一个写者（第 26 章）

这就是"单一 owner"的实现：状态机不靠锁保护，靠"只有一个线程能碰它"。第 26 章说过复合状态要用锁或用单写者——boomPI 选了后者。

6. 最小独立实验

# 在板子/模拟器上启动，观察启动序列日志
BOOMPI_SERVER_IP=... boompi-client --voice-loop
# 对照日志顺序与第 4 节启动路径
# 故意配错 SPKI 指纹：观察在哪一步失败（fail-closed）

7. 项目源码映射

| 模块 | 文件 | 对外提供的服务 |
| --- | --- | --- |
| AudioEngine | audio/audio_engine.cpp | Capture/QueueTts/BeginPlayback/Close |
| VoiceTransport | network/voice_transport.cpp | Connect/SendControl/SendPcm64/Close |
| NetworkBootstrap | network/network_bootstrap.cpp | 链路准备/服务发现/端点快照 |
| DeviceUi | ui/device_ui.cpp | 屏幕/触摸/camera/音量亮度 |

8. 错误版本

// 错误：网络没通就不启动音频
if (!bootstrap.WaitForServer()) return;
// 断网时整个设备连唤醒词都不工作
// 正确：本地状态机先可用，网络后台连

9. 不变量总结

main 只装配不实现业务。

依赖单向：application 依赖下层。

会话状态只有一个写者（actor 线程）。

音频/UI 先于网络就绪。

10. 章末考核

画出模块依赖图。

启动顺序为什么音频先于网络？

actor 主循环的五步是什么？

为什么会话状态不需要锁？

第39章  上行音频链路：从麦克风到服务器

1. 真实问题

从"用户说话"到"服务器开始识别"，这 100 行代码里发生了什么？唤醒后用户紧跟的命令为什么不会丢？pre-roll 是什么？为什么上传要按帧、要带 END？

2. 原理展开：链路全景

ALSA 48k/4ch 采集（capture 线程）
 → 极性处理（麦克风反相修正）
 → 四通道联合重采样 16k（第 35 章）
 → Rockchip 3A（AEC/BF/ANR，第 36 章）
 → Snowboy（唤醒）+ WebRTC VAD（语音活动）
 → CaptureFrame（含全部判定元数据）
 → capture 队列（4 帧，第 27 章）
 → actor：pre-roll 缓存 + turn.start + PCM64 上传

图 39-1  上行音频完整链路

3. 原理展开：pre-roll——唤醒前的 500ms 去哪了

唤醒词检测需要"听完一句话"才能判定（要积累若干帧）。问题：用户喊"小智，帮我查天气"，唤醒判定完成时，"帮我"已经说完了——没有 pre-roll 就丢了句首。

pre-roll 机制：
  唤醒前：每帧都存进 25 帧（500ms）滚动缓冲
  唤醒确认：把缓冲里的语音插入新 turn 开头
  → "小智"之后的命令一个字不丢

容量：25 帧 × 20ms = 500ms
  唤醒检测通常 <500ms，足够覆盖

为什么滚动而不是固定：
  唤醒前的语音持续产生，只能保留"最近 500ms"

4. 原理展开：VAD 门控——什么时候算"开始说话"

唤醒后进入"等待说话"状态，但不是一有声音就上传：

kWaitingForSpeech → kCapturingSpeech 的开门条件：
  vad_started：连续 120ms（6 帧）VAD 判定有语音

为什么 120ms：
  防误触发（一次咳嗽/碰触），又不会太长（等太久）

开门后：逐帧上传（每 20ms 一帧）

关门条件（提交）：
  vad_ended：连续 700ms 静音判定
  或 60s 上限（kMaximumTurnFrames=3000）

5. 原理展开：PCM64 帧与 turn 协议

上传的每个 PCM 包：
  64 字节头（BPV1）| 640 字节 PCM（16k/20ms）

头里携带（第 32 章的五层身份）：
  flags：0x01=第一帧 0x02=最后一帧
  sequence：从 0 递增
  timestamp：真实采集时刻（第 37 章）
  session/turn/stream/epoch

turn 生命周期：
  turn.start（先发）
  → 上传 pre-roll（25 帧）
  → 上传实时帧
  → 最后一帧带 END 标志
  → turn.commit（结束输入）
  → 服务器开始处理

6. 原理展开：背压与断帧的上行处理

上行两条失败路径（第 22 章的错误分层）：

背压（SendOutcome::kBackpressure）：
  发送缓冲超 800ms 水位
  → 取消当前 turn（语音已失去实时性）
  → 不拆连接（瞬时拥塞≠故障）

拒绝（SendOutcome::kRejected）：
  传输层不可用/协议错误
  → LoseConnection（重建 WSS）

本地断帧（capture discontinuity）：
  ALSA 断流/队列溢出
  → 取消当前 turn，不发送伪连续音频

7. 最小独立实验

# 观察唤醒→上传的日志
# boompi-client 日志里搜：
#   "Snowboy wake detected"
#   "VAD gate opened" → "VAD speech started; pre_roll_frames=N"
#   "VAD speech ended; voice turn committed"
# 理解 N：唤醒前积累的 pre-roll 帧数

8. 项目源码映射

| 代码 | 上行环节 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| ReadCapture20ms | ALSA 采集+断帧检测 | audio_backend.cpp |
| ProcessCapture20ms | 3A+VAD+元数据 | audio_backend.cpp |
| SavePreRoll | 500ms 滚动缓冲 | voice_client.cpp |
| StartTurn | turn.start+pre-roll 上传 | voice_client.cpp |
| SendAudio | PCM64 构造 | voice_client.cpp |
| Commit | END+turn.commit | voice_client.cpp |

9. 错误版本

// 错误：唤醒后才开始录音
if (wake) start_recording();
// 唤醒判定期间的语音（"帮我查天气"的"帮我"）丢失
// 正确：pre-roll 常开滚动缓存，唤醒后回补

10. 不变量总结

pre-roll 常开，唤醒后回补句首。

VAD 120ms 开门、700ms 关门、60s 上限。

上行 sequence 从 0 连续，END 帧标记结束。

背压只取消 turn，拒绝才拆连接。

断帧不发送伪连续音频。

11. 章末考核

唤醒后为什么还有 500ms pre-roll？

VAD 开门与关门条件？

PCM64 头携带哪五层身份？

背压与拒绝的处理有何不同？

第40章  下行TTS链路：从服务器到扬声器

1. 真实问题

服务端回答很长，为什么扬声器"边说边出"而不是等全部到齐？首包到齐多久开始播？断流了怎么办？response.done 到了就结束了吗？

2. 原理展开：下行链路全景

WSS（ASIO 线程）→ EventQueue
 → actor 校验（身份+序号，第 32 章）
 → QueueTts24k（TTS 环 75 帧）
 → playback 线程：
    24k→48k 重采样 → 增益/限幅 → 双声道
    → ALSA 播放

图 40-1  下行 TTS 完整链路

3. 原理展开：首播缓冲——为什么攒 9 帧

网络包到达不是均匀的：第一包可能早到、可能晚到。如果"来一包播一包"，网络抖动直接变成听感卡顿。

首播策略：
  攒够 9 帧（180ms）才开始播
  → 吸收首包抖动
  → 后续网络抖动由 1.5s 环继续吸收

代价：多等 180ms 才出声（可接受）
例外：短回复（EOS 提前到达）不等 9 帧

为什么 180ms：
  局域网首包抖动通常 <100ms
  180ms = 9 帧，留足余量又不显著延迟

4. 原理展开：欠载与 rebuffer

播放中途网络断流：

欠载判定：
  播放线程发现环空了
  先等 30ms（kRebufferGrace）——区分抖动与断流
  30ms 内新帧到达 → 继续（不算欠载）
  30ms 后仍空 → 进入 rebuffer（记录事件）

rebuffer 恢复：
  攒够 2 帧（40ms）才恢复播放
  → 给网络一次"补血"机会

欠载期间播放线程做什么：
  写静音帧（不重播旧 PCM）——
  重播旧语音会让"内容"与"真实时间"错位

5. 原理展开：response.done ≠ 播放完成

这是本书最重要的"不是"之一：

response.done：服务器"发完了"（数据不再来）
playback_done：扬声器"播完了"（ALSA 尾音结束）

时间线：
  done 到达时，TTS 环里可能还有 1s 音频没播
  → 必须继续播完（drain）
  → 播放线程消费空环 + snd_pcm_drain
  → 才进 follow-up

状态：kDrainingPlayback（等 playback_done）

为什么区分：
  若 done 就当结束：
  尾音被截断、打断语义错乱、
  follow-up 可能在上句话还在响时开始

6. 原理展开：短尾帧与队列拒绝

TTS 最后一包可能不足 480 采样（240 采样 = 10ms 尾音）。TTS 环按整帧管理，短帧要特殊处理：

QueueTts24k 的语义（第 22 章枚举）：
  kFull：环满 → 拒绝 + 取消 response
  kDiscontinuous：序号断裂 → 取消 response
  kNotActive：播放未开始（状态错误）
  kEnding：正在收尾 → 拒绝

短尾帧：
  环内最后一槽允许不满 480 采样
  ending 置位后播放线程消费"短帧+结束"

7. 最小独立实验

# 观察播放结束日志
# 搜 "TTS playback summary"：
#   queue_high_water_ms：环的最高水位（抖动证据）
#   max_pcm_gap_ms：包间隔最大值（网络抖动）
#   rebuffer_events：欠载次数
# 这些指标就是第 28 章"先测量再优化"的数据

8. 项目源码映射

| 代码 | 下行环节 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| QueueTts24k | TTS 环入队（typed result） | audio_engine.cpp |
| PlaybackLoop | 等待条件/首播/rebuffer | audio_engine.cpp |
| Render20ms | 重采样+增益+限幅 | audio_backend.cpp |
| EndPlayback | 置 ending 收尾 | audio_engine.cpp |
| DrainPlayback | drain ALSA | audio_backend.cpp |

9. 错误版本

// 错误：done 到达就结束
if (kind == kDone) FinishTurn();
// 尾音被截断、follow-up 时机错乱
// 正确：kDrainingPlayback 等 playback_done

10. 不变量总结

首播攒 9 帧（180ms），短 EOS 例外。

30ms 判欠载，40ms 恢复，不重播旧 PCM。

response.done ≠ 播放完成。

环满=拒绝+取消，不覆盖。

播放线程不访问会话状态。

11. 章末考核

为什么攒 9 帧再播？

rebuffer 的判定与恢复阈值？

response.done 与 playback_done 的关系？

TTS 环满的处理？

第41章  播放打断：分级探针与取消事务

1. 真实问题

TTS 播放中用户说"停"。如果 VAD 一响就取消，扬声器自己的声音也会触发 VAD——自激。boomPI 用"分级硬参考探针"解决：先静音、等回声消退、再确认人声还在，才真正打断。为什么必须这么复杂？

2. 原理展开：自激问题与分级探针

自激循环：
  播放 → VAD 检测到"语音"（其实是回声）
  → 取消播放 → 静音 → VAD 消失
  → 用户没说话，回答却被掐断

分级探针（boomPI 实现）：
  ① 候选：连续 6 帧（120ms）near_voice
     正常音量下，可能是人声也可能是残余回声
  ② 静音：SetPlaybackScale(0)——软件立即静音
  ③ 参考清零：等连续 3 帧 reference 变低（≤15 帧）
     扬声器声音真的停了（DAC 输出消失）
  ④ 清尾音：再等 3 帧无参考（房间残响消退）
  ⑤ 确认：连续 3 帧仍有近讲
     → 静音后还有声音 = 真的人声
     → ConfirmBarge

任一步失败：恢复播放 + 冷却 15 帧（300ms）

3. 原理展开：为什么先静音再看 reference

判断"扬声器还在响吗"最可靠的证据不是音量估算，而是硬件参考通道：DAC 有没有输出，Mode1 回采一清二楚。但参考不是立刻消失的：

链路延迟：
  设 scale=0 → 播放线程渲染（下一帧）
  → ALSA 写 → DAC → Codec 回采 → 采集 period
  前后约 2-3 帧（40-60ms）

所以探针"先静音，再等参考清零"：
  静音后，reference_active 会在一两帧内变 false
  等连续 3 帧低 → 确认扬声器真停了

若不静音直接看参考：
  参考还高着（TTS 在播）→ 无法区分人声与回声

4. 原理展开：确认后的取消事务

ConfirmBarge 之后的完整事务（第 22 章）：

  ① DropPlayback：本地立即停（丢弃未播 PCM）
  ② response.cancel：通知服务器停生成
  ③ 进入 kCancelPending（deadline 3s）
  ④ 期间用户继续说话 → 存入 barge buffer
  ⑤ 收到 response.cancelled（ACK）
  ⑥ AdvanceTurn（epoch++）
  ⑦ 缓存语音作为新 turn 开头上传

为什么 ACK 之前不能开新 turn：
  服务器可能还在回旧回答
  旧代包必须被 epoch 栅栏挡在外面

图 41-1  打断探针状态机

5. 原理展开：barge buffer 容量 181 帧

181 帧的推导（第 28 章"容量=时间预算"）：

  最慢探针 = 候选 6 + 参考等待 15 + 清尾 3 + 确认 3
            = 27 帧
  取消 ACK 窗口 = 3s = 150 帧
  capture 队列余量 = 4 帧
  ─────────────────────────────
  合计 = 181 帧 ≈ 3.62s

含义：用户打断后继续说话，
  在 ACK 到达前说的每句话都必须被缓存，
  否则新 turn 的句首丢失（同 pre-roll 的道理）

6. 原理展开：探针失败与冷却

探针失败的原因与后果：
  - 用户其实没说话（误触发）→ 恢复播放
  - 参考迟迟不清零（音量巨大/尾音长）→ 超 15 帧拒绝
  - 确认期用户停了（说了一个词）→ 拒绝

冷却 15 帧（300ms）：
  防止"静音→恢复→再静音"的反复
  给声学环境一次稳定机会

7. 最小独立实验

# 观察打断日志（真板）：
#   "barge-in probe muted; input_dbfs=.. voice_dbfs=.."
#   "barge-in playback cancelled" 或 "barge-in probe rejected"
#   "cancel ACK wait_ms=.."（取消事务端到端时延）
# 人为触发"误打断"（放一段音乐）：观察 rejected + 冷却

8. 项目源码映射

| 代码 | 打断环节 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| HandleBarge | 分级探针状态机 | voice_client.cpp |
| IsBargeVoice | 近讲+dBFS 门槛 | voice_client.cpp |
| ConfirmBarge | 取消事务发起 | voice_client.cpp |
| TrackBargeUtterance | ACK 期间跟踪说话 | voice_client.cpp |
| ResumeAfterBarge | 缓存语音上传 | voice_client.cpp |

9. 错误版本

// 错误：VAD 一触发就取消
if (frame.vad_now) { DropPlayback(); SendCancel(); }
// 扬声器回声触发 → 自激循环打断
// 正确：静音探针 + 参考确认 + 人声再确认

10. 不变量总结

打断必须经静音探针与参考确认。

确认前保留句首（pre-roll 候选帧）。

ACK 到达才推进 epoch、才开新 turn。

探针失败恢复播放 + 冷却，不反复。

barge buffer 容量必须覆盖探针+ACK 窗口。

11. 章末考核

为什么不能 VAD 一响就打断？

181 帧容量怎么算出来的？

探针五步是什么？每步防什么？

ACK 为什么是协议栅栏？

第42章  异常恢复：错误分级与断线重连

1. 真实问题

一切都会失败：断网、服务器卡死、ALSA 断帧、队列溢出。每个失败该被"忽略、取消本轮、重建连接、还是退出进程"？这一章把异常恢复策略分等级讲清——这是产品级代码与玩具代码的分水岭。

2. 原理展开：错误分级模型

四个处置等级（由影响范围决定）：

等级1 忽略/吞掉：
  单帧迟到、瞬时抖动
  例：20ms 内的 TTS 包延迟

等级2 取消当前 turn：
  本地音频断裂、背压、序号断裂
  例：capture discontinuity → AbortCurrent

等级3 重建连接：
  连接不可信、协议违规、心跳超时
  例：EventQueue 溢出 → LoseConnection

等级4 停止客户端：
  硬件/模型故障（无法自愈）
  例：采集线程失败 → Fail

图 42-1  错误分级模型

3. 原理展开：四个等级在代码里的落点

| 故障 | 等级 | 处置 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| TTS 包晚到 10ms | 1 | 队列吸收 | TTS 环 |
| capture 断帧 | 2 | AbortCurrent（取消 turn） | voice_client OnFrame |
| 上行背压 | 2 | AbortCurrent | SendAudioOrRecover |
| TTS 队列满 | 2 | AbortCurrent | QueueTts24k |
| cancel ACK 超时 | 3 | LoseConnection | AdvanceDeadlines |
| 心跳超时 | 3 | LoseConnection | AdvanceDeadlines |
| 事件队列溢出 | 3 | LoseConnection | Run 主循环 |
| 协议身份越权 | 3 | ProtocolViolation→重连 | HandleEvent |
| 采集线程失败 | 4 | Fail（退出） | Run 主循环 |
| VAD/唤醒失败 | 4 | Fail（退出） | ResetListener |

判定原则：能自愈的等级低，影响面大的等级高。音频时间轴断了（2 级，取消本轮）；连接不可信（3 级，重建）；硬件坏了（4 级，退出）。

4. 原理展开：LoseConnection 重置了什么

LoseConnection（3 级）必须做的事：

  ① 关闭 transport（join ASIO 线程）
  ② 清空事件队列（旧事件全作废）
  ③ DropPlayback（停播放）
  ④ 清字幕
  ⑤ 状态回 kWaitingForWake
  ⑥ 清空身份：turn_ids_=0、session_epoch_=0
  ⑦ 清 pre-roll、barge 状态
  ⑧ ResetListener（VAD/唤醒复位）
  ⑨ 计算退避：1,2,4,8,16,30s

为什么必须全部重置：
  新连接是"新世界"
  任何旧状态残留都会污染新会话（第 32 章）

5. 原理展开：重连退避与恢复

退避序列：1s, 2s, 4s, 8s, 16s, 然后 30s 封顶

为什么退避：
  服务器宕机时，立即重连 = 高频轰炸
  退避给服务器恢复时间，也保护自己

恢复路径：
  退避结束 → StartConnect → hello → hello.ack
  → 新 session → 一切重新开始

与 turn 取消的区别：
  AbortCurrent 保连接（cancel+等 ACK）
  LoseConnection 断连接（重建一切）

6. 最小独立实验

# 模拟断网（真板）
# 拔网线/关服务器，观察日志：
#   "network retry in 1s; reason=server heartbeat timed out"
#   "network retry in 2s; ..."（退避递增）
# 恢复网络：观察自动重连与新 session
# 验证旧 epoch 包被丢弃

7. 项目源码映射

| 代码 | 错误处置 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| AbortCurrent | 2 级：取消 turn | voice_client.cpp |
| LoseConnection | 3 级：重建连接 | voice_client.cpp |
| ProtocolViolation | 3 级：协议错误重连 | voice_client.cpp |
| Fail | 4 级：停止客户端 | voice_client.cpp |
| reconnect_attempt_ | 退避状态 | voice_client.cpp |

8. 错误版本

// 错误：任何失败都重建连接
if (QueueTts24k(...) != kQueued) LoseConnection("full");
// 瞬时背压拆掉 WSS → 故障放大
// 正确：kFull 只取消本轮（2 级）

9. 不变量总结

错误按影响范围分级处置，不扩大化。

重连必须重置全部会话身份。

退避有界（1..30s）。

本地状态机不因网络中断失效（唤醒仍可用）。

10. 章末考核

四个错误等级各自包含哪些例子？

LoseConnection 重置了哪些状态？为什么？

退避为什么必要？

AbortCurrent 与 LoseConnection 的区别？

源码检查点6  第六篇验收：VoiceClient状态机总图

1. 这一篇你学到了什么

学完第六篇（boomPI 带读），你应该能对任意核心函数回答"八个问题"，并画出完整状态机。现在用一张总图 + 一个函数验收。

2. 检查点 A：会话状态机全图

voice_client.cpp 的状态机（第 38~42 章全部状态的汇总）：

┌────────────── 唤醒/触摸 ──────────────┐
                ▼                                       │
        kWaitingForWake ──▶ kWaitingForSpeech            │
              ▲                │ vad_started            │
              │                ▼                        │
              │         kCapturingSpeech                │
              │                │ vad_ended/60s          │
              │                ▼                        │
              │        kWaitingForResponse              │
              │                │ response.start         │
              │                ▼                        │
        ┌─────┴─── kPlayingResponse ──▶ kDrainingPlayback
        │               │ 打断探针                      │
        │               ▼                              │ playback_done
        │        kCancelPending ◀──────────────────────┘
        │               │ ACK
        │               ▼
        │       kWaitingForFollowUp ──▶（3s 后回唤醒）
        └──（打断后缓存语音开新 turn）

打断分支：kPlayingResponse/kDrainingPlayback ──▶ kCancelPending
（探针失败：恢复播放 + 冷却 15 帧，第 41 章）

对照检查——对每个状态回答五个问题（第 22 章）：如何进入/接收哪些事件/拒绝哪些/deadline/如何退出。

3. 检查点 B：函数八问——以 HandleBarge 为例

用第 38 章"八个问题"完整解剖 HandleBarge（第 41 章打断探针）：

| 问题 | 答案 |
| --- | --- |
| 哪个线程？ | application actor（主循环 OnFrame 调用） |
| 输入？ | CaptureFrame（含 near_voice/voice_dbfs/reference_active） |
| 输出？ | 状态转换（kPlaying→kCancelPending）或 SetPlaybackScale(0) |
| 改了哪些状态？ | barge_probe_/barge_probe_frames_/barge_quiet_frames_ |
| 状态 owner？ | actor（唯一） |
| 阻塞在哪？ | 不阻塞（纯状态判断） |
| 失败传播？ | 探针失败→RejectBargeProbe→恢复播放+冷却 |
| 资源释放？ | 无资源；成功路径由 ConfirmBarge 发 cancel |

4. 提交证据（学完第六篇的验收）

不看代码画出完整状态机（含打断与 follow-up 分支）。

对 ConfirmBarge 函数回答八个问题。

从 kDone 事件到扬声器真正停止，画出调用链（第 40 章）。

挑战题：当前 kCancelPending，收到旧 epoch 的 PCM，哪些字段会变化？为什么？

第七篇  UI、测试、部署与综合改造

最后这篇补齐产品化的另一半：屏幕与触摸、摄像头、配网、测试体系、部署运维，以及十道综合改造题——它们是"读懂"到"能改"的桥梁。

第43章  UI、触摸、摄像头与配网

1. 真实问题

屏幕、触摸、摄像头、配网四个外设子系统的共同难点：各自有独立的资源 owner，又共享单核 CPU 和一块屏幕。为什么 LVGL 对象只能 UI 线程碰？摄像头为什么用子进程而不是线程？配网为什么由外部脚本独占？

2. 原理展开：LVGL 为什么必须单线程

LVGL 是一个"非线程安全"的 GUI 库：它的对象树（widget 树）被渲染循环遍历，任何线程同时修改对象树都会破坏链表结构。

LVGL 的单线程模型：
  UI 线程唯一持有 LVGL 对象树
  其它线程不能碰任何 lv_* API

跨线程通信（第 27 章的模式）：
  application →（快照/文本）→ UI 线程 → 渲染
  UI 线程 →（动作）→ 有界动作队列 → application

为什么用队列而不是直接调用：
  直接调用 = 两个线程同时操作对象树（数据竞争）

3. 原理展开：GT911 触摸

硬件：GT911 触摸控制器，I2C 地址 0x14

读取方式（概念）：
  ① 读状态寄存器（0x814E）
  ② 判断是否有触点
  ③ 读坐标寄存器（0x814F 起）
  ④ 写回清状态（不清下次读不到新事件）

故障处理：
  读失败/超时 → 强制 release（防止"卡死按住"）
  有限恢复：复位序列重试

4. 原理展开：摄像头为什么用子进程，以及它的状态机

摄像头管线 v4l2-ctl | ffmpeg 是三个进程（第 3、13 章）。为什么不用线程？

隔离：FFmpeg 崩溃不拖垮主进程（等级 4 变等级 2）。

复用：v4l2-ctl/ffmpeg 是成熟工具，不用自己写驱动代码。

生命周期：子进程可独立回收（ReapProcessGroup）。

代价：进程间通信（管道）、额外的进程管理代码。这是"组合优于集成"理念的实例（第 3 章）。

当前代码（commit 4626729）已实现完整的 camera 状态机与超时检测：

| 状态 | 含义 | 进入/退出 |
| --- | --- | --- |
| kStopped | 未启动/已停止 | 初始与 StopCamera 后 |
| kStarting | 管线已拉起，等待首帧 | StartCamera 后 |
| kLive | 正在显示画面 | 首帧到达；续帧超时→回 kError |
| kError | 首帧超时/进程死亡/读失败 | 上报 UI 并清旧画面，可重启 |

关键设计：首帧必须在超时内到达（kStarting→kLive），之后每帧也有续帧超时——管线卡住时不会停留在"旧画面假装正常"。摄像头进程退出会记录日志。

5. 原理展开：配网为什么由脚本独占

Wi-Fi 切换（STA ↔ AP）会动 wlan0、hostapd、dnsmasq——这些操作与语音进程抢资源。boomPI 的设计：

配网生命周期由 boompi-clientctl provision 独占：
  ① 停掉语音客户端（释放屏幕/音频？不，屏幕保留）
  ② 起 AP（hostapd）+ DHCP（dnsmasq）
  ③ 显示配网二维码
  ④ 手机连 AP → 网页提交 SSID/密码
  ⑤ 原子保存配置
  ⑥ 关 AP、重启语音客户端、连 Wi-Fi

为什么 UI 页只展示说明不真配网：
  语音进程与配网进程抢 wlan0/屏幕
  职责分离：脚本管网络生命周期，UI 管提示

6. 最小独立实验

# 看摄像头管线（真板）
ps -ef | grep -E "v4l2|ffmpeg"
# 观察三个进程的父子关系

# 看输入设备
cat /proc/bus/input/devices
ls /dev/input/

# 触摸排查顺序（第 8 章）
i2cdetect -y 3
dmesg | grep -i gt911

7. 项目源码映射

| 子系统 | 代码 | owner |
| --- | --- | --- |
| LVGL/ST7789P3 | ui/lvgl_screen.cpp / device_ui.cpp | UI 线程 |
| GT911 | device_ui.cpp | UI 线程 |
| camera | device_ui.cpp（子进程） | camera worker |
| 配网 | scripts/boompi-clientctl + provision | 外部脚本 |

8. 错误版本

// 错误：音频线程直接改 LVGL
void AudioCallback() { lv_label_set_text(lbl, "hi"); }
// LVGL 对象树被两个线程同时改 → 崩溃/花屏
// 正确：application 发快照，UI 线程渲染

9. 不变量总结

LVGL 对象只由 UI 线程访问。

UI 与 application 走快照/动作队列。

camera 子进程必须回收，失败清旧画面。

wlan0 的 AP/STA 生命周期由脚本独占。

10. 章末考核

为什么 LVGL 不能跨线程调用？

GT911 读完状态为什么必须清？

摄像头用子进程的好处？

配网为什么由脚本独占？

第44章  测试体系：harness、fake、loopback与HIL

1. 真实问题

音频硬件不在手边，怎么测状态机？怎么验证"网络事件乱序到达"不会搞乱对话？为什么 boomPI 有四种测试形态？这一章讲清测试分层：fake、harness、loopback、HIL——以及它们各自能证明什么、不能证明什么。

2. 原理展开：为什么需要替身（fake）

要测 application 的状态机，但真实硬件（ALSA、网络）不可控、不可重放。解决：用"只实现接口、行为可控"的替身。

fake backend：
  实现 AudioBackend 接口（ReadCapture/Process/Render），
  但内部是"按脚本发帧"的模拟器
  → 测试能精确控制"第几帧断流"

fake transport：
  实现 WSS 接口，内部按测试脚本投递事件
  → 测试能注入"cancel ACK 迟到""旧代包"等场景

为什么 fake 不等于 mock：
  fake：真实现（简化版）
  mock：记录调用的验证替身
  boomPI 用的是"行为可控的 fake"

3. 原理展开：harness——可编程的驱动者

harness 是"以确定序列驱动被测对象"的测试载体：

voice_client_harness（测试）
  ├─ 注入 fake transport/UI
  ├─ 按脚本推进 capture 帧
  ├─ 按脚本投递网络事件
  └─ 断言：状态转换/发送的控制帧/UI 快照

场景示例（仓库里几十个）：
  - hello 超时 → 关闭 transport
  - 心跳超时 → 重连
  - 上行背压 → 只取消 turn 不拆连接
  - cancel ACK 迟到 → 3s 后重连
  - 旧代 PCM → 丢弃
  - barge 探针失败 → 恢复播放+冷却

为什么有价值：
  真实网络无法"重放同一时序"
  harness 把时序变成确定性剧本

4. 原理展开：loopback 与 HIL

| 形态 | 测什么 | 能证明 | 不能证明 |
| --- | --- | --- | --- |
| config test | 配置解析 | 边界校验 | 硬件行为 |
| harness | 状态机 | 转换/超时/取消/断帧 | 真实时序 |
| audio_engine harness | 播放队列 | 短尾/rebuffer/停止 | 真实 ALSA |
| transport loopback | TLS/WSS 帧 | 编解码/校验 | 真实网络 |
| HIL（真板） | 硬件链路 | ALSA 通道/3A/唤醒 | 量产声学 |

HIL（Hardware-in-the-Loop）是唯一能证明硬件行为的手段：通道顺序、XRUN 频率、AEC 效果、唤醒率。host 测试再全也不能冒充硬件验证——这是 AGENTS.md 的硬规则。

图 44-1  测试金字塔

5. 原理展开：怎么设计一个好测试

好测试的三条原则：

确定性：同一输入必得同一结果（fake 保证）。

可注入：故障（断帧/迟到/溢出）是剧本的一部分。

断言行为而非实现：断言"发了 cancel"，不关心内部临时变量。

仓库的 harness 覆盖：hello/heartbeat 超时、capture 断帧、backpressure、cancel 交叉、stale epoch、PCM 序号断裂、barge 探针、follow-up、播放 drain、队列边界、关闭行为——每个都是"一个剧本 + 一组断言"。

6. 最小独立实验

# 跑一次契约测试套件
cmake --preset host-debug
cmake --build --preset host-debug --parallel
ctest --preset host-debug --output-on-failure
# 观察：每个用例名对应一个"剧本"

# 加一个测试的流程（改造练习）：
#  ① 在 harness 里加一个场景
#  ② 注入你关心的故障
#  ③ 断言你期望的处置

7. 项目源码映射

| 测试 | 目标 | 替身 |
| --- | --- | --- |
| voice_client_harness | 状态机 | fake transport/UI |
| audio_engine_harness | 播放队列 | fake backend |
| voice_transport_loopback | TLS/WSS 帧 | 本地 loopback |
| protocol_json_contract | JSON/PCM 契约 | 无 |
| HIL（真板） | 硬件链路 | 无 |

8. 错误版本

// 错误：用 host 测试"证明"硬件没问题
// harness 全绿 ≠ AEC 效果好
// 声学效果只能在真板、真实壳体、真实距离下测
// 测试分层的目的：每层证明自己能证明的

9. 不变量总结

fake 是可控替身，mock 是验证替身。

harness 把并发时序变成确定性剧本。

host 测试不能冒充硬件验证。

测试断言行为，不依赖内部实现。

10. 章末考核

fake 与 mock 的区别？

harness 为什么能测"乱序到达"？

四种测试形态各证明什么？

为什么声学效果必须 HIL？

第45章  部署、运维与综合改造题

1. 真实问题

代码跑通了，怎么"装"到产品上？开机自启、日志轮转、崩溃恢复、升级回滚怎么管？教学版边界在哪？最后，十道综合改造题检验"读懂"到"能改"。

2. 原理展开：部署布局

/userdata/boompi/bin/boompi-client   可执行文件（可写分区）
/usr/sbin/boompi-clientctl           服务管理脚本
/userdata/boompi/config/             配置（0700）
/userdata/boompi/log/                日志（1MiB 轮转）
/etc/init.d/S99boompi-client         开机启动

为什么放 /userdata 而不是 /：
  / 只读（第 6 章）→ 升级/恢复出厂只需动数据区
  配置与程序都在可写区 → 支持现场替换

3. 原理展开：boompi-clientctl 的职责

| 职责 | 实现要点 |
| --- | --- |
| 启动/停止 | PID 文件 + 信号（SIGTERM 优雅退出） |
| 日志轮转 | 1MiB 循环（大小上限） |
| 有限重启 | 最多 3 次（防崩溃循环） |
| 更新 | 替换二进制 + .bak 回退 |
| 配网入口 | provision 子命令 |

教学版边界（AGENTS.md 明确）：没有独立 supervisor、没有签名 A/B 升级、没有 watchdog 闭环。这些是未来产品路线——理解"为什么是边界"，比假装有更重要。

4. 原理展开：日志与隐私红线

日志不记录：API Key、Wi-Fi 密码、设备 token、完整转写、Authorization 头。

配置目录 0700、敏感文件 0600（第 7 章）。

release 默认关闭 core dump（core 可能含 PCM 与文本）。

调试音频由显式开关启用、限定时长与目录。

这些不是"洁癖"：设备会被人拆开看日志、日志会进故障工单、core 会上传分析——一次泄露就永远泄露。

5. 综合改造题（任选，检验掌握度）

注意：这些题以当前代码基线为准（boomPI commit 4626729），已实现的功能不再作为改造题。

题 1：增加运行指标——capture XRUN 计数并在日志/UI 显示。（第 28、34 章）

题 2：修改 TTS 环容量并给出依据实验。（第 21、28 章）

题 3：增加一个协议字段校验。（第 20、32 章）

题 4：增加 Host 测试场景：cancel ACK 前注入旧代 PCM。（第 32、44 章）

题 5：实现"response 绝对 deadline"（超时取消未完成的回答）。（第 22 章）

题 6：给 LVGL 增加一个页面。（第 43 章）

题 7：给发送握手加 dispatch 延迟指标。（第 28 章实时性）

题 8：配网与 NetworkLoop 的所有权交接——退出配网页时停止 provisioning 进程并恢复连接。（第 43 章）

题 9：摄像头 25 FPS 资源回归——对比 4/10/25 FPS 下 CPU/RSS/音频 XRUN。（第 28、43 章）

题 10：静态图 YOLO RKNN 推理接入（NPU 入门）。（第 11 章）

注：camera 的 Starting/Live/Error/Stopped 状态机、首帧/续帧超时与进程退出日志已在当前基线实现，不再列入改造题。

完成标准：相关 host 测试通过；涉及板端行为时提供真板验证记录；遵循单一 owner 与固定容量约束；文档与实现一致。

6. 最小独立实验

# 模拟部署排障（开发机或板子）
boompi-clientctl status
boompi-clientctl restart
# 观察：PID 文件、日志轮转、有限重启
# 人为把配置改坏 → 观察 fail-closed 行为

7. 项目源码映射

| 部署件 | 位置 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| S99boompi-client | client/scripts/ | 开机启动 |
| boompi-clientctl | client/scripts/ | 服务管理 |
| boompi-provision | client/scripts/ | 配网 |
| boompi-client | apps/boompi_client/ | 产品进程 |

8. 错误版本

# 错误：生产开 core dump
ulimit -c unlimited
# core 可能含 PCM 与对话文本
# 正确：release 默认关闭，调试期显式开启

9. 不变量总结

可写数据在 /userdata，系统在只读根。

日志与 core 不携带 secret 与音频。

教学版边界明确：无 supervisor/A-B 升级。

改造必须配套测试与验证记录。

10. 章末考核

为什么程序放 /userdata 而不是 /？

clientctl 的有限重启防什么？

日志五条隐私红线？

完成一道改造题并说明你的验证方法。

源码检查点7  第七篇验收：量化HIL标准与测试金字塔

1. 这一篇你学到了什么

学完第七篇（测试/部署），你应该能设计验收实验。这一篇给出可判定的量化标准——"听起来还行"不是验收。

2. 检查点 A：测试金字塔与你的位置

▲  HIL（真板：声学/时序/XRUN）
           ▲▲   ← 教材第 44 章：host 不能证明硬件
          ▲▲▲  loopback（TLS/WSS 帧）
         ▲▲▲▲ harness（状态机剧本）
        ▲▲▲▲▲ config test（边界）

你在哪里：前 44 章教你读懂金字塔每一层，
现在你要会"设计"一个 HIL 实验

3. 检查点 B：量化 HIL 验收标准（可判定）

| 项目 | 验收标准 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| Capture 稳定性 | 30 分钟 XRUN = 0 | 长时间录音 + dmesg 计数 |
| Actor 队列 | 高水位 ≤ 3/4 | 日志/插桩统计 capture_count |
| TTS rebuffer | 每 10 分钟 ≤ 1 次 | TTS summary 计数 |
| 首声延迟 | P95 ≤ 目标值（先测基线） | 时间戳记录 |
| Cancel ACK | 记录 P95/P99 | cancel ACK wait_ms 日志 |
| 唤醒 FRR | 0.5m/1m/2m 分距离统计 | 固定脚本触发 |
| 误唤醒 FAR | 每小时次数 | 长稳运行 |
| VAD 矩阵 | 安静/音乐/近讲/远讲 | 固定语料回放 |
| Camera | FPS/CPU/RSS/音频 XRUN | 资源采样 + 音频日志 |
| 长稳 | 24h RSS/FD 不单调增长 | 每小时采样 |

验收纪律：每个实验记录环境版本（教材基线表）、原始日志、CSV 数据、pass/fail 结论。

4. 提交证据（学完第七篇的验收）

设计一个"cancel ACK 延迟"实验：步骤、指标、pass 标准。

解释为什么 host harness 全绿 ≠ AEC 效果合格。

跑一个 30 分钟 capture 稳定性实验并记录 XRUN 计数。

挑战题：给出唤醒 FAR/FRR 的折中策略（灵敏度参数如何影响两者）。

附录

附录A  核心源码阅读卡

对每个核心文件，用同一套"十问"快速建立心智模型。阅读任何函数前先过这张卡。

| 文件 | 谁调用 | 哪个线程 | 输入 | 输出 | 修改状态 | 状态owner | 阻塞点 | 失败传播 | 资源释放 | 对应测试 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| main.cpp | init 脚本 | 主线程 | argv/envp | 退出码 | 无 | - | 无 | exit code | OS | config test |
| voice_client.cpp Run/OnFrame/HandleEvent | main | actor | CaptureFrame/事件 | 控制帧/状态 | 全部会话状态 | actor | Capture≤100ms | Fail/LoseConnection | transport/audio | harness |
| audio_engine.cpp CaptureLoop/PlaybackLoop | AudioEngine | capture/playback | ALSA/环 | 帧/播放 | 队列/播放状态 | engine+线程 | readi/writei/condvar | capture_failed | Close | audio harness |
| audio_backend.cpp ProcessCapture20ms | capture 线程 | capture | 48k 4ch | 16k mono | 3A/VAD 状态 | backend | snd_pcm_readi | SetError→Fail | Close | HIL |
| rockchip_voice_dsp.cpp Process | capture 线程 | capture | 320×3通道 | 320 mono | FIFO | dsp | 无（纯计算） | Close+重开 | Close | HIL |
| voice_transport.cpp DispatchSend/OnBinary | actor/ASIO | 双线程 | 控制帧/PCM | 事件/帧 | 连接状态 | transport+actor | 握手≤20ms | kBackpressure/kRejected | Close | loopback |
| device_ui.cpp WriteAll/StartCamera | UI/actor | UI+camera | 字节/帧 | 显示/状态 | UI 状态 | UI 线程 | write/read | UI 降级 | Close | （真板） |

用法：阅读任意函数前，先在表中找到所属文件，然后按十问逐项填充该函数的具体答案（第 38 章的八问 + 容量上限 + 对应测试）。

附录B  术语表

| 术语 | 一句话解释 | 章节 |
| --- | --- | --- |
| MMU | 虚拟地址→物理地址的翻译单元，隔离的硬件基础 | 第 1 章 |
| SVC mode | Armv7-A 的内核模式，系统调用入口 | 第 1 章 |
| task_struct | 内核里每个进程/线程的核心数据结构 | 第 4 章 |
| tgid/pid | 线程组号/线程号 | 第 4 章 |
| vruntime | CFS 调度的虚拟运行时间 | 第 5 章 |
| SCHED_FIFO | 实时调度类，高优先级先跑 | 第 5 章 |
| rootfs | 根文件系统，通常只读 | 第 6 章 |
| capability | root 权力的细分能力位 | 第 7 章 |
| compatible | 设备树里驱动匹配的字符串 | 第 8 章 |
| Kconfig | 内核配置体系（y/m/n） | 第 9 章 |
| RKNN | Rockchip NPU 推理工具链与运行时 | 第 10 章 |
| TOPS | 每秒万亿次运算（INT8 理论峰值） | 第 11 章 |
| EINTR | 系统调用被信号打断 | 第 12 章 |
| 僵尸进程 | 已退出但未被父进程回收的进程 | 第 4、13 章 |
| RAII | 资源获取即初始化，析构保证释放 | 第 19 章 |
| std::move | 把对象标记为可移动（不搬） | 第 20 章 |
| SPSC | 单生产者单消费者队列 | 第 27 章 |
| data race | 数据竞争：未同步的并发读写（UB） | 第 24 章 |
| lost wakeup | 通知落在等待之前的丢唤醒 | 第 25 章 |
| release/acquire | 内存序：发布与消费 | 第 26 章 |
| 背压 | 下游慢时上游显式拒绝 | 第 28 章 |
| SPKI | 证书公钥指纹固定 | 第 30 章 |
| epoch | 取消/重连后的代数边界 | 第 32 章 |
| dBFS | 相对满幅的对数音量 | 第 33 章 |
| XRUN | 时间轴断裂（overrun/underrun） | 第 34 章 |
| AEC | 声学回声消除 | 第 36 章 |
| 样本守恒 | 进多少样本出多少样本 | 第 37 章 |
| pre-roll | 唤醒前的滚动音频缓存 | 第 39 章 |
| barge-in | 播放中用户语音打断 | 第 41 章 |
| HIL | 真板硬件在环验证 | 第 44 章 |

附录C  常用命令速查

| 命令 | 用途 | 章节 |
| --- | --- | --- |
| ps -eLf | 进程与线程视图 | 第 4、5 章 |
| cat /proc/<pid>/status | task_struct 的运行时投影 | 第 4 章 |
| strace -f ./boompi-client | 跟踪系统调用 | 第 17 章 |
| ldd boompi-client | 动态库依赖 | 第 16 章 |
| dmesg ¦ tail | 内核日志 | 第 17 章 |
| ss -tunap | socket 连接 | 第 29 章 |
| i2cdetect -y 3 | 扫描 I2C 总线 | 第 8 章 |
| amixer -c 0 | ALSA 混音器 | 第 34 章 |
| chrt -f 40 ./cmd | 实时优先级运行 | 第 5 章 |
| make menuconfig | 内核配置 | 第 9 章 |
| openssl s_client | TLS 测试/指纹 | 第 30 章 |

附录D  MCU/FreeRTOS→Linux 持续对照表

贯穿全书的概念对照：学新概念时先找"MCU 里是什么"，再找"Linux 里是什么"。

| MCU/FreeRTOS | Linux/boomPI | 本质差异 |
| --- | --- | --- |
| Task | pthread / task_struct | 共享地址空间 vs 隔离 |
| Queue | 有界队列 + mutex + condvar | 满策略需要显式设计 |
| ISR | 内核 IRQ handler + 用户态事件 | 中断上下文约束更强 |
| Tick 超时 | steady_clock deadline | wall clock vs monotonic |
| 外设寄存器 | fd + ioctl/read/write | 不能直接碰寄存器 |
| 固件镜像 | ELF 进程 + 动态库 | 运行时加载 |
| linker script | ELF segment + loader | 动态链接 |
| 全局变量 | 进程地址空间 | 进程间隔离 |
| 复位恢复 | 进程重启 / 服务管理 | 部分状态可保留 |
| 单一固件权限 | UID/GID/capability | 权限模型 |
| 中断优先级 | SCHED_FIFO 实时优先级 | 软件调度 vs 硬件中断 |
| 内存映射外设 | /dev/mem + 驱动接口 | 内核代理访问 |

附录E  黑盒边界：哪些要读透，哪些只读契约

避免"深度"被误解为"所有第三方源码都要钻到底"。分两类：

| 必须读懂实现 | 只读接口契约 |
| --- | --- |
| 有界队列与满策略 | Rockchip 3A 内部算法 |
| 会话状态机 | Snowboy 模型内部 |
| ALSA 调用语义 | WebRTC VAD 分类器 |
| 320/256 FIFO 与样本守恒 | OpenSSL 密码学实现 |
| 重采样时序 | WebSocket++ 内部状态机 |
| 协议字段与身份体系 | FFmpeg 滤波器内部 |
| 线程与生命周期 | RKNN 算子实现 |

判据：接口稳定、算法闭源的（vendor 库）只读契约；产品自己实现的（队列/状态机/协议）必须读透。第 16 章 C ABI bridge 就是"只读契约"的工程实践。

附录F  修订记录

| 版本 | 日期 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| V1.0.0 | 2026-08-06 | 初稿：7 篇 45 章，基于规划书与代码审阅 |
| V3.0.0 | 2026-08-06 | 深度重写：内核源码级讲解，按教学依赖序重排 |
| V3.2.0 | 2026-08-06 | 技术事实修正（Armv7-A/0600/NPU/TOPS 等 11 项）、版本基线表、出版工程（目录/左对齐/分页/表头）、螺旋式源码检查点 ×7、附录 A-F |

致谢：本教材的深度要求与事实校准参考了专业评审意见；所有内核描述以教材基线表（commit 4626729 与 LubanSDK 随附内核版本）为准。